# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA PUMA MAX

Zastosowanie: do konserwacji farb budowlanych, jako dodatek grzybobójczy do farb emulsyjnych i tynków akrylowych

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: wodna zawiesina środków aktywnych biologicznie z dodatkiem substancji pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji składowych | Nr CAS | Nr indeksowy | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| formaldehyd | 50-00-0 | 605-001-005 | 200-001-8 | < 0,9 | T;R23/24/25-34-40-43 |
| diuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik | 330-54-1 | 006-015-00-9 | 206-354-4 | < 5 | Xn; R-40-48/22; N;R50/53 |
| karbendazyn (PN); benzoimidazol-2- ilokarbaminian metylu | 10605-21-7 | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 0,5 - 2 | Muta.Kat.3;Xn;R40 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on | 26530-20-1 | 613-112-00-5 | 247-761-7 | 0,5 - 2 | T,N; R22-23/24-34-43-50/53 |

3.Identyfikacja zagrożeń

#### Xn –   Produkt szkodliwy

R43 – Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

R40 – Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, w razie dolegliwości wezwać lekarza

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą; podać węgiel lekarski; nie prowokować wymiotów; natychmiast wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Przydatne środki gaśnicze: wodne gaśnice dyszowe, gaśnice tetrowe, proszkowe oraz pianowe

Środki gaśnicze nieprzydatne ze względu bezpieczeństwa: żadne

Szczególne zagrożenie ze strony materiału, produktów jego spalania lub powstających gazów: podczas pożaru mogą uwolnić się: chlorowodór (HCL), dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx)

Specjalne wyposażenie ochronne: nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od powietrza otoczenia

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa,, trociny, itd.) do metalowych pojemników celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt ze względu na posiadane właściwości trujące w środowisku wodnym nie może przedostać się do zbiorników wodnych. W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji należy poinformować odpowiednie władze terenowe.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

## Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: ostrożnie otwierać i obchodzić się z pojemnikiem

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Wymagania w stosunku do pomieszczeń i zbiorników: stosować zbiorniki z poliolefin; przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30 C

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: żadne

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

| Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | ## NDS (mg/m3 ) | NDSCh (mg/m3 ) | NDSP (mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| formaldehyd | 0,5 | 1 | - |
| karbendazyn | 0,1 | - | - |

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: gęsta ciecz

- kolor: mleczno-kremowy

- zapach: łagodny

- temperatura destylacji: nie ma zastosowania

- temperatura zapłonu: jest niepalny

- temperatura samozapłonu: nie ulega samozapłonowi

- granice wybuchowości: nie jest wybuchowy

- gęstość (g/cm3), w 20ºC:  1,04	      PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w/mieszalność z wodą: mieszalny

- lepkość (s), w 20 ºC: 90 – 120                 PN-C-81701:1997 metoda A

- wartość pH, w 20 C:  8,0 - 8,5

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki, chlorowodór

Minimalna trwałość: 6 miesięcy od daty produkcji

11. Informacje toksykologiczne

Duża toksyczność:

330-54-1  diuron

LD50 (szczur, doustnie): 4150 mg/kg

50-00-0 formaldehyd

LD50 (szczur, doustnie): 800 mg/kg

TCLo (człowiek inhalacja): 17 mg/kg (30min)

10605-21-7 karbendazym

LD50 (szczur, doustnie): 6 400 mg/kg

26530-20-1 2-oktyl-2-h-izotiazol-3-on

LD50 (szczur, doustnie): 125 mg/kg

Pierwsze objawy działania miejscowego:

Skóra: może wystąpić podrażnienie

Oczy: może wystąpić podrażnienie

Uczulenia: możliwe uczulenie przez drogi oddechowe

12. Informacje ekologiczne

Zagrożenie dla wody: klasa II. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami

Odpady nie mogą być usuwane z zwykłymi odpadami i nie mogą być wylewane do kanalizacji. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie: ADR/RID:

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa:

Transport dalsze informacje: Produkt nie jest niebezpieczny w myśl ww. przepisów

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: mieszanina pochodnych imidazoli i izotiazolinonu

Xn – Produkt szkodliwy

R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R40 – Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

S2 – Chronić przed dziećmi

S13- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami zwierząt

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S29 -Nie wprowadzać do kanalizacji

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary, lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach, pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku zapachu

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data wydania 2003-04-02 Data aktualizacji: 2003-08-25

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło