# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 2						Data sporządzenia karty: 2003-03-14

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy HARD LUX

Zastosowanie: Przeznaczony do malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń: szczególnie do parkietów, mozaiki, podłóg, boazerii i stolarki budowlanej.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalnikach -utwardzający się pod wpływem wilgoci

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 108-65-6 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | < 20 | R10 ¦Xi; R36 |
| ksylen | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | < 44 | R10 ¦Xn; R20/21¦ Xi; R38 |
| Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu | 26471-62-5 | 615-006-00-4 | 247-722-4 | < 1,0 | R40; T+; R 26 ¦Xi; 36/37/38 R42/43 R52/53 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Lakier jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

R10 – preparat łatwo palny, Xn – preparat szkodliwy, ze zwrotami: R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę; R42 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwo palna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrz, gromadzą się przy ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenie toksykologiczne: Preparat szkodliwy w przypadku narażenia inhalacyjnego  oraz przez skórę. Działa drażniąco na oczy i skórę, pary rozpuszczalników zawarte w preparacie działają drażniąco na błony śluzowe i powodują przekrwienie. Przy dłuższej ekspozycji działają narkotycznie. Powodują bóle i zawroty głowy. Niskie stężenia mogą powodować skurcze oskrzelowe. Długotrwałe wdychanie par może doprowadzić do uczuleń układu oddechowego.

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego-pkt.15.

4.Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie.

- Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, zapewnić spokój i ciepło; narażenie na pary produktu w wysokim stężeniu może powodować bóle głowy, odurzenie, zawroty głowy; w przypadku wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem, pokazać etykietą lub kartę charakterystyki produktu

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem; nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników, skonsultować się z lekarzem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; Konieczna konsultacja z okulistą

- w przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów; wypłukać usta; natychmiast wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia należy stosować: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze oraz strumień wody; w przypadku dużego ognia stosować rozproszony strumień wody i piany gaśnicze.

Nie stosować pełnego strumienia wody.

Stosować odpowiedni sprzęt ochronny: rękawice, maski. Podczas spalania wydzielają się tleni węgla i  azotu. Gazy pożarowe z materiałów organicznych należy zaklasyfikować jako trucizny wziewne. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych.

Zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą; ze względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zawiadomić odpowiednie władze terenowe tj.  Straż Pożarną, Wydział Ochrony Środowiska. Zabezpieczyć teren przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.) do metalowych pojemników celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie: W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację; Unikać narażenia wydzielającymi się oparami; Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła; W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących; Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze +5 do +300C, dala od środków spożywczych, alkaliów, chronić przed wilgocią i przed dostępem wody.

Obchodzenie się z preparatem: Unikać kontaktu ze skórą; Podczas pracy z lakierem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza; Unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników; Nie można pracować z lakierem w miejscach otwartego ognia i w pobliżu narzędzi iskrzących; przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów BHP o P.POŻ.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic ochronnych, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par należy stosować maski ochronne. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Kontrola narażenia:

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29listopada 2002r.  poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu | 0,035 | 0,070 | - |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 260 | 520 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Metody oceny narażenia:

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-81/Z-04131.01 Ochrona powietrza. Badanie zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: bezbarwny słomkowy

- zapach: charakterystyczny

- temperatura destylacji, ºC: 145 – 200

- temperatura zapłonu, , ºC: 38                   DIN 53213

- temperatura samozapłonu, ºC: 225	       DIN 51794

- granice wybuchowości:

dolna: 0,6%

górna: 10%

- gęstość, g/cm3, w 20, ºC: 0,99	      PN-C-81551:1982

- prężność par w 20 ºC: 10 hPa

- stabilność:

woda: reaguje

- lepkość kinematyczna, s, w 20 ºC: 15-30  DIN 53211/4

- zawartość substancji lotnych, % obj.: 64

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Reaguje z alkoholami, alkaliami, aminami, z kwasami, tlenkami azotu (NOx)

Własności te wywołane są obecnością grup izocyjanianowych (R-NCO) silnie reagujących ze wszystkimi grupami zawierającymi czynny wodór takimi jak: -OH, -COOH, =NOH, -SH, =NH, itp. Ponieważ tkanki ciała ludzkiego zbudowane są głównie z substancji zawierających wodór, stąd też występuje aktywne działanie produktu.

11. Informacje toksykologiczne

#### Dla składnika - toluilenodiizocyjanian

LD50 (szczur, doustnie): 5800 mg/kg

Dla składnika - ksylen

LD50( doustnie, szczur) =4300 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	22100 mg/m3/4h

#### Dla składnika – octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD50( doskórnie, królik) = pow.5000 mg/kg

Pierwsze objawy działania miejscowego:

Skóra – dotychczasowe doświadczenia wskazują, że kontakt z ludzką skórą może

powodować umiarkowane podrażnienie, swędzenie, zaczerwienienie, wysypkę a przy

przedłużonym działaniu pękanie skóry i jej stany zapalne

Oczy – może powodować podrażnienia, odwracalną infekcję spojówek i obrzęk rogówki,

zmętnienie wzroku, zmniejszenie ostrości widzenia, osłabienie percepcji światła

Błony śluzowe – aerozole i opary mogą powodować dotkliwe podrażnienia górnych i

dolnych odcinków dróg oddechowych oraz uczucie pieczenia w nosie. Występuje wówczas

łzawienie, katar nosa, bronchit, a u osób uczulonych objawy astmatyczne

#### Skutki narażenia

Preparat działa na organizm drażniąco. Własności te wywołane są obecnością grup izocyjanianowych (R-NCO) silnie reagujących ze wszystkimi grupami zawierającymi czynny wodór takimi jak: -OH, -COOH, =NOH, -SH, =NH, itp. Ponieważ tkanki ciała ludzkiego zbudowane są głównie z substancji zawierających wodór, stąd też występuje aktywne działanie produktu. Narażenie na wysokie stężenia może powodować zapalenie płuc. U ludzi nadwrażliwych lub o wzmożonej reaktywności bardzo niskie stężenia mogą powodować skurcze oskrzelowe (objawy astmatyczne).

Wdychanie może doprowadzić do uczuleń układu.

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji, stany zapalne skóry.

12. Informacje ekologiczne

Zagrożenie dla wody: klasa II. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

ADR/RID: klasa 3

Grupa pakowania:III

Nazwa przewozowa: FARBA

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

UN 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oaz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1172,1173)

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, toluilenodiizocyjanian

##### Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Xn –   Preparat szkodliwy

R10 – Preparat łatwo palny

R2021 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

R42 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

S2 – Chronić przed dziećmi

S7/8 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu

S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 2003-03-14 Wydanie 2

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło