# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: PANEL-ŚNIEŻKA wodoodporny klej do paneli

Zastosowanie: do klejenia paneli podłogowych, drewnianych i laminatu

- Skład i informacje o składnikach

Skład: Dyspersja polioctanu winylu stabilizowana alkoholem poliwinylowym

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr EWG | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-chloro-2 metylo-4-isothiazolin-3-one i 2-methyl-4-isothiazolin –3-one | 26172-55-4 2682-20-4 | ------------- |  15ppm | T; N; R 24/25-26-34-40-43 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

4.Pierwsza pomoc

a) w przypadku wdychania: zapewnić dostęp powietrza

b) w przypadku kontaktu ze skórą: skórę umyć wodą z mydłem

c) w przypadku kontaktu z oczami: przemyć obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki. Skontaktować się z okulistą.

d) w przypadku połknięcia: podać do picia wodę. Konsultacja lekarska

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia pożaru mogą być używane wszystkie możliwe środki gaszące. Produkt składa się z polimeru i wody i nie jest łatwo palny. Należy jednak w trakcie pożaru zachować szczególne środki ostrożności, gdyż produkt może się rozpryskiwać, jeżeli temperatura przekroczy 1000C. Po wyparowaniu reszta jest palna i podczas spalania wydziela się tlenek węgla.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska

## Środki ochrony osobistej

Należy zachować szczególną ostrożność. Używać dodatkowych wyciągów w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji, szczególnie jeśli wyczuwa się zapach kleju. Zalecane jest używanie plastikowych lub szklanych okularów ochronnych.

## Środki ostrożności dla środowiska

W przypadku uwolnienia się do środowiska należy zabezpieczyć teren, aby produkt nie dostał się do zbiorników wody pitnej, rzek i gruntu. Zawiadomić Straż Pożarną i Policję.

## Metody usuwania

Należy używać materiału absorpcyjnego np. piasek, trociny, torf, itp.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w dostępnych opakowaniach z polietylenu lub podobnych materiałów.

Zalecana temperatura przechowywania +50C do +250C.

Należy zachować ostrożność podczas transportu pojemników z klejem (aby nie uszkodzić pojemników).

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

## Techniczne dane na temat kontroli narażenia

Generalnie pomieszczenia dobrze wentylowane są wystarczające do prowadzenia prac z produktem.

## Zalecenia ochrony osobistej

Używać rękawic gumowych lub z tworzywa sztucznego, okularów ochronnych, myć ręce przed posiłkiem.

Używać wyciągu w niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach lub gdy wyczuwalny jest zapach kleju.

9. Właściwości fizykochemiczne

-    wygląd: biały mleczny płyn o delikatnym zapachu

- pH: 2 – 3

- temperatura wrzenia: powyżej 1000C (woda)

- temperatura topnienia: powyżej 00C (woda)

- temperatura zapłonu:  -

- temperatura samozapłonu: -

- właściwości wybuchowe: -

- właściwości utleniające: -

- prężność par: jak dla wody

- gęstość względna: (+230C) 1,07 g/cm3

- rozpuszczalność

w wodzie: całkowita

w tłuszczach: -

- lepkość 20000 – 40000 mPas, Brookfield RVT, 20 rpm, sp. Nr 6

10. Stabilność i reaktywność

Chronić przed materiałami reagującymi z wodą

W normalnych warunkach produkt nie ulega rozkładowi.

11. Informacje toksykologiczne

Dostępne informacje wskazują na niską toksyczność.

Przedłużony kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie skóry.

Długie badania w trakcie stosowania produktu i handlu wskazują, że nie jest szkodliwy.

12. Informacje ekologiczne

Polimer jest prawie całkowicie bierny dlatego rozkłada się wolno w środowisku.

Dostępne dane wskazują na brak ryzyka bioakumulacji.

Produkt jest całkowicie mieszalny z wodą, w przypadku dostania się do zbiorników wodnych barwi wodę na mleczno białą.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed zamarzaniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84)

„o substancjach i preparatach chemicznych”.

Chronić przed dziećmi

Pomieszczenia w trakcie prac oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data sporządzenia karty (wydanie2) 2003-04-04

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło