# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1.Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: WAPNO GASZONE

2. Skład i informacje o składnikach

| Nazwa substancji składowych | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wapno gaszone (wodorotlenek wapnia) | 1305-62-0 | 215-137-3 | - |  | Xi; R41¦S22-24-26-39 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Xi –   Substancja drażniąca

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S2 – Przechowywać poza zasięgiem dzieci

S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37/39- Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Materiał niepalny

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji

Nie odprowadzać do wód gruntowych

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: Podczas prac należy używać odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. Chronić przed przemarznięciem, wysuszeniem.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wodorotlenek wapnia | 2 | - | - |

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: gęsta ciecz

- kolor: mleczny

- zapach: charakterystyczny dla wapna

- temperatura wrzenia,0C: ok.100

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

- wartość pH, w 20 C:  12

- sucha substancja, %: 50

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenki węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych i zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i wilgocią.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 135 poz 1145) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Xi –   Substancja drażniąca

R36/38- Działa drażniąco na oczy i skórę

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S2 – Przechowywać poza zasięgiem dzieci

S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady S37/39- Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

lekarza

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data sporządzenia karty: 12.12.2002

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło