KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 1					Data wydania karty: 17.03.2003

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA“ S.A.

39-200 Lubzina 34a

tel. (014) 6811111 fax.(014) 6822222

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA NA RDZĘ  Gruntoemalia do stosowania bezpośrednio na rdzę

Zastosowanie: Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych. Polecana do malowania konstrukcji stalowych, środków transportu, maszyn rolniczych, itp.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: polidyspersja bezchromianowych i bezołowiowych pigmentów przeciwkorozyjnych i zabarwiających w kompozycji modyfikowanych żywic syntetycznych i innych modyfikatorów oraz rozpuszczalników organicznych.

Niebezpieczne składniki:

| ##### Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer indeksowy | Numer WE | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 20 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | R10 Xn; R20/21 Xi;R38 |
| butan-1-ol (butanol) | 8 | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 | R10 Xn; R20 Xi R37/38-41 R67 |
| octan 2-metoksy-1-mety-loetylu | 3 | 108-65-6 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | R 10 Xi; R36 |
| octan butylu | 8 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | R 10-66-67 |
| 2-butoksyetanol (eter monobutylowy glikolu etylenowego) | 1 | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 | Xn; R 20/21/22 Xi; R37 |

3. Identyfikacja  zagrożeń

R10 - Produkt łatwo palny. Zawiera składniki tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe do powietrza - gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Xn – Produkt szkodliwy R 20/21- Działa szkodliwe przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Xi – Produkt drażniący R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4.  Pierwsza  pomoc

Uwaga:  W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego składnikami farby środowiska. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół.

Zatrucie inhalacyjne:

1. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen - najlepiej jeśli tego dokona osoba przeszkolona. 2. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie doustne:

| 1. W razie zatrucia doustnego, w pierwszej kolejności, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym i podać poszkodowanej osobie środki wymiotne. 2. Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło. |  |
| --- | --- |
| Skażenie oczu: |  |
| - Przemyć skażone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. 2. Udać się do okulisty. |  |

Skażenie skóry:

Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

5.   Postępowanie  w  przypadku  pożaru

| Szczególne zagrożenia: |  | Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W przypadku pożaru mogą się tworzyć toksyczne dymy. |
| --- | --- | --- |
| Środki gaśnicze: |  | CO2, proszki gaśnicze, piany, przy większym pożarze także strumień rozproszonej wody. |
| Sprzęt ochronny strażaków: |  | chronić drogi oddechowe za pomocą aparatów z niezależnym dopływem powietrza. Używać ubrań ochronnych z materiałów nie elektryzujących się. |
| 6. | Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska |  |
| Zalecenia szczegółowe: |  | Usunąć źródło ognia. Chronić skórę przed kontaktem z wyrobem. Ochrony osobiste podano w pkt 8. Zapewnić odpowiednie przewietrzenie i wentylację wyciągową. Zapewnić dostęp tylko osób upoważnionych. O ile to możliwe zlikwidować wyciek. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Zebrać rozlaną ciecz, a pozostałość przysypać warstwą niepalnego materiału chłonnego, np. piasek. Następnie zebrać odpad do pojemnika i skierować do kontrolowanego spalania. |
| Zabezpieczenie środowiska: |  | Zapobiegać dalszemu wyciekowi. Gromadzić rozlaną farbę w pojemniku i oznakować. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji i przed zanieczyszczeniem wód gruntowych. |
| Metody utylizacji: |  | Kontrolowane spalanie - zgodnie z wymogami z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 r.) oraz z miejscowymi przepisami. |

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

| # Postępowanie z farbą | Podczas nakładania farby w pomieszczeniu zamkniętym lub z ograniczona wymianą powietrza, zapewnić wentylację o odpowiedniej wydajności. Dodatkowo w czasie natryskiwania farby wymagane jest zabezpieczenie dróg oddechowych, skóry i oczu. Zachować należy szczególną ostrożność w zakresie ochrony p.poż. i zagrożenia wybuchem. |
| --- | --- |
| Magazynowanie | Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w suchym, chłodnym, dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, spożywania posiłków, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania określa norma PN-89/C-81400. |

8.  Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Nazwa chemiczna | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| ksylen(mieszanina izomerów) | 100 | 350 |
| butan-1-ol | 50 | 150 |
| octan butylu | 200 | 950 |
| 2-butoksyetanol | 100 | 360 |

Metody oznaczania w powietrzu w środowisku pracy

Ksylen					PN-78/Z-04116.01, PN-68/Z-04085

Butan-1-ol				PN-86/Z-04155.02,PN-94/Z-04155.03

Octan butylu, 2-butoksyetanol	PN-89/Z-04023.02

Ochrona osobista

| Drogi oddechowe | W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski ochronne z pochłaniaczami par organicznych. |
| --- | --- |
| Ręce | Rękawice ochronne z tkanin powlekanych, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych. |
| Oczy | Okulary ochronne w szczelnej obudowie. |
| Skóra i ciało | Ubrania ochronne powlekane, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych. |
| Inne informacje | Nie przechowywać razem z żywnością i używkami. Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić podczas pracy. Po zakończeniu pracy umyć ręce. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni ciała i dróg oddechowych z farbą W przypadku rozlania należy natychmiast usunąć rozlewisko. |

9. Właściwości  fizykochemiczne

| Postać fizyczna, barwa, zapach | Substancja ciekła, kolor według oznakowania. Posiada charakterystyczny zapach rozpuszczalników organicznych. |
| --- | --- |
| Temperatura rozkładu: | >250oC |
| Prężność par: | - ksylenu w 20oC: ok. 8 mbar (w zależności od udziału procentowego poszczególnych izomerów o-, m- i p-), - octanu butylu w 20oC: 10,7 mbar, - butan-1-olu w 20oC: 6,7 mbar, - octanu 2-metoksy-1-metyloetylu w 20oC: 2,9 mbar, - 2-butoksyetanolu (eter monobutylowy glikolu etylenowego) w 20oC: 0,9 mbar |
| Rozpuszczalność w wodzie : | nie rozpuszcza się |
| Gęstość: | max 1,35 g/cm3 (20oC). |
| Temperatura zapłonu: | powyżej 23 oC |
| Temperatura samozapłonu: | ok. 500 oC |
| Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem dla: | - ksylenu 1,0 - 7,6% obj. (44-335 g/m3) - średnio, - octanu butylu 1,2 - 7,5% obj. (58-360 g/m3), - butan-1-olu 1,4 - 11,3% obj. (43-350 g/m3), - octanu 2-metoksy-1-metyloetylu 1,5 - 10,8% obj. (82 - 410 g/m3), - 2-butoksyetanolu (eter monobutylowy glikolu etylenowego) 1,1-10,6% obj. (50-520 g/m3), - dla mieszaniny rozpuszczalników 1,2-8,1%obj.(49-370g/m3) - średnio. |

10. Stabilność i reaktywność

| Przy właściwym przechowywaniu i obchodzeniu się z farbą nie powstają żadne niebezpieczne produkty rozkładu. |  |
| --- | --- |
| Warunki, których należy unikać: | Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła. |
| Niebezpieczne produkty spalania: | tlenek i dwutlenek węgla. |
| Właściwości korozyjne | Farba działa przeciwkorozyjnie. |

11.   Informacje  toksykologiczne

Działanie: działa szkodliwie na drogi oddechowe, skórę, przewód pokarmowy, oczy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy. Składniki farby podrażniają skórę i błony śluzowe, a wdychane w wyższym stężeniu opary działają narkotycznie

Objawy zatrucia:  Objawy niepokoju lub napięcia, bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność.

Ze strony przewodu pokarmowego mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka.

Opary powoduj podrażnienie błon śluzowych, dróg oddechowych, podrażnienie i zaczerwienienie oczu. W postaci ciekłej działa szkodliwie na skórę, wywołując podrażnienie i stany zapalne skóry

Dane toksykologiczne dotyczące niebezpiecznych składników gruntoemalii ŚNIEŻKA na rdzę :

Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  - 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  - 22100 mg/m3/4 godz,

Octan butylu

LD50 (doustnie, szczur)  - 900 mg/kg

LC5O (inhal., szczur)       - 2730 ppm/4 godz

Butan-1-ol

LD50 (doustnie, szczur)  - 790 mg/kg,

LD50 (skóra, królik)  - 3400 mg/kg,

LC5O (inhal., szczur)  - 24640 mg/m3/4 godz.

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD50 (doustnie, szczur)  - 8532 mg/kg.

Eter monobutylowy glikolu etylenoewego

LD50 (domięśniowo, szczur)  - 2125 mg/kg.

LD50 (skóra, królik)  - 3300 mg/kg.

12.   Informacje ekologiczne

Gruntoemalia ŚNIEŻKA na rdzę jest trudna do wyeliminowania w środowisku naturalnym, drogą rozkładu biologicznego jak również poprzez naturalne procesy fizyko-chemiczne.

Nie wylewać do zbiorników wodnych i do kanalizacji. Nie pozwolić, aby farba przedostała się do gruntu.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności:  wobec ssaków - 3,    wobec ryb - 4,1.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14.   Informacje  o  transporcie

Transport: ADR   klasa 3

Nazwa przewozowa: FARBA

#### Numer rozpoznawczy materiału:   ONZ (UN) 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia:    30

Nalepka ostrzegawcza:   nr 3

Grupa pakowania: III

15. Informacje  dotyczące  uregulowań  prawnych

Obowiązujące przepisy: Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać

Symbole ostrzegawcze: Xn  Produkt szkodliwy

Zawiera: ksylen

Zwroty R :

R 10- Produkt łatwo palny

R 20/21- Działania szkodliwe przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Zwroty S:

S  2 – Chronić przed dziećmi

S  16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczy

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 - Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

16. Informacje dodatkowe

- Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania farby.

- Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi farby, bez zapewnienia lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie  do  wszystkich  informacji  lub  zaleceń  w  niej  zawartych.

- Obowiązkiem użytkownika jest ocena i wykorzystanie farby w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i prawem. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się, czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego zastosowania tej farby.

- Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data wydania karty: 17.03.2003

Opracował: M. Kurczyk-Wlazło