# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: SNIEŻKA TYGRYS  Zmywacz powłok lakierowych

Zastosowanie: do usuwania powłok lakierowych tj. powłoki ftalowe, poliuretanowe, styrenowane, itp.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków zagęszczających i spowalniających parowanie

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr EWG | % wag. (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorek metylenu | 75-09-2 | 200-838-9 | 602-004-00-3 | 85 | Rakotw. kat.3; R40; Xn |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 3 | F; R11¦Xn; R20 |
| Wodorotlenek potasu | 1310-58-3 | 215-181-3 | 019-002-00-8 | 0,01 | Xn; R22¦ C;R35 |
| Amoniak r-r 25% | 1336-21-6 | 215-647-6 | 007-001-01-2 | 0,05 | C; R34 |
| Etanol | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | 10 |  |

3. Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie pożarowe: Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem w wyższej temperaturze. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. W obecności wilgoci szczególnie w podwyższonej temperaturze, ulega rozkładowi do formaldehydu i chlorowodoru. W wysokiej temperaturze (ok. +450°C) ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie toksycznych i żrących produktów – fosgenu i chlorowodoru. W obecności wilgoci działa korodująco na metale. Stwarza zagrożenie pożarem i/lub wybuchem w reakcjach z sodem, potasem i ich stopami, wiórkami litu, pyłem glinowym, czterotlenkiem azotu, kwasem azotowym, ciekłym tlenem. Zbiorniki narażone na działanie ognia mogą eksplodować.

Zagrożenie dla człowieka: Xn -Produkt szkodliwy; R 40 –Ograniczone dowody działania rakotwórczego

###### Xi –Produkt drażniący; R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, należy przestrzegać zaleceń z pkt.7 i 8

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę, oczy.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: W niskim stężeniu powoduje podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła. Działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy powodując zawroty głowy, uczucie oszołomienia, nudności, drętwienie rąk i stóp. W bardzo wysokim stężeniu powoduje utratę przytomności i śmierć. Stężone pary i ciekły wyrób powodują podrażnienie spojówek i uszkodzenie rogówki. Działa drażniąco na skórę. Następstwem ostrego zatrucia może być uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Nie zaobserwowano.

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: Przetransportować do szpitala karetką reanimacyjną pod nadzorem lekarza. Skażenie lub oblanie skóry (odzieży): Zdjąć odzież. Zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem, jeżeli nie ma podrażnienia skóry). Konsultacja dermatologiczna.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sprowokować wymioty (do 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Transportować do szpitala karetką reanimacyjną w obecności lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

#### Do gaszenia ognia należy stosować: piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze

Uwaga: Kontenery i zbiorniki można chłodzić z bezpiecznej odległości mgłą wodną i jeśli jest to możliwe odstawić z niebezpiecznego terenu

Wyposażenie ochronne: nałożyć aparaty umożliwiające oddychanie i odzież ochronną.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.

- Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. Duże rozlewy powinny być przykryte pianą, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu.

- Zabezpieczyć spusty kanalizacyjne przed rozlewem, nie spłukiwać do kanalizacji.

- Jeżeli rozlew nastąpi w pomieszczeniu zamkniętym – zapewnić dobrą wentylację, sprawdzić przed wejściem, czy atmosfera nadaje się do oddychania.

- W przypadku rozlewu na powierzchni wody zapobiec rozprzestrzeniani się produktu stosując odpowiednie bariery wodne, zebrać produkt z powierzchni wody, zabezpieczyć obszary objęte ochroną środowiska oraz zabezpieczyć źródła poboru wody. W przypadku wystąpienia rozlewu należy powiadomić odpowiednie władze

- Niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe. Zwrócić uwagą na temp. zapłonu, jeżeli rozważane jest niszczenie produktu przez spalenie

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację. Unikać narażenia wydzielającymi się oparami. Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła, przechowywać w temperaturze do  + 25ºC. W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od środków spożywczych. Brak ograniczeń w odniesieniu do wspólnego magazynowania, z wyjątkiem substancji, z którymi reaguje gwałtownie (patrz pkt 3).

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic odpornych na działanie chemikaliów, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par lub gdy przewiduje się działanie we mgle należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Drogi narażenia: skóra, oczy, połknięcie, wdychanie

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| ##### Nazwa substancji | ## NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | ## NDSP(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichlorometan | 20 | 50 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Etanol | 1900 | - | - |
| Wodorotlenek potasu | 0,5 | 1 | - |
| Amoniak r-r 25% | 14 | 28 | - |

Metody oznaczania:

PN-77/Z-04110.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla.

PN-83/Z-04110.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu toluenu lub kumenu.

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-85/Z-04140.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylenowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

9. Właściwości fizykochemiczne

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: mętna, ciecz w postaci żelu

Barwa: bezbarwna, opalizująca

Zapach: słodkawy (podobny do zapachu chloroformu)

9.2.  Temperatura wrzenia °C: 49

9.3.  Temperatura topnienia: -96,7 (dla chlorku metylenu)

9.4.  Prężność par w 200C: 475 hPa (dla chlorku metylenu)

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: do 1,5 % wag

w innych  rozpuszczalnikach : alkohole, etery, aceton, benzen

9.6. Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s:

9.7.  Gęstość, g/cm3 : ok. 1,2

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: -

9.9.  Zawartość substancji lotnych, % masowy, najwyżej: -

  - Temperatura zapłonu, °C: nie charakteryzuje się zapłonem oznaczonym w

znormalizowanych testach

9.11.  Temperatura  samozapłonu, 0C: ok. 600

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: ok. 15% obj.

górna: ok. 66% obj .

9.13.  Właściwości korozyjne: w obecności wilgoci działa korodująco na metale

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Trwałość: 6 miesięcy od daty produkcji

Reakcje niebezpieczne: Stwarza zagrożenie pożarem i/lub wybuchem w reakcjach z sodem, potasem i ich stopami, wiórkami litu, pyłem glinowym, czterotlenkiem azotu, kwasem azotowym, ciekłym tlenem.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Żadne, gdy produkt jest właściwie składowany i używany. W obecności wilgoci szczególnie w podwyższonej temperaturze, ulega rozkładowi do formaldehydu i chlorowodoru. W wysokiej temperaturze (ok. +450°C) ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie toksycznych i żrących produktów – fosgenu i chlorowodoru.

11. Informacje toksykologiczne

Preparat drażniący, działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Działa drażniąco na skórę, podrażnia spojówki, może spowodować uszkodzenie rogówki. Preparat przypuszczalnie może mieć właściwości rakotwórcze.

### Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

Dla składnika- Toluen

LD50(szczur, doustnie) = 5000 mg/m3

LD50(królik, skóra) = 12125 mg/kg

LCL0(szczur, inhalacja) = 15320 mg/mł (4h)

Dla składnika – chlorek metylenu

Próg wyczuwalności zapachu – 724 – 1080 mg/m3

LD50(szczur, doustnie) = 2136 mg/kg

LC50(szczur, inhalacja) = 88000 mg/mł (30min)

LDL0(człowiek, doustnie) = 357 mg/kg

TLC0(człowiek, inhalacja) = 1765 mg/mł (8h)

##### 12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się do gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Graniczne stężenia toksyczne toluenu dla:

Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Graniczne stężenia toksyczne chlorku metylenu dla:

Skorupiaków (Daphnia magna) – 1707 mg/l (EC0/24h), 1005 mg/l (EC0/48h)

Glonów (Scenedesmus quadricauda  - 1450 mg/l

13. Postępowanie z odpadami

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczonym do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych przez spalanie po zmieszaniu z palnym rozpuszczalnikiem (toluen, ksylen).

14. Informacje o transporcie

klasa: 6.1

Nazwa przewozowa: Materiał trujący ciekły, organiczny, i.n.o.

UN 2810

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 60

Numer nalepki ostrzegawczej: 6.1

Grupa pakowania: III

Ilości ograniczone: LQ 19

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oaz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1172,1173)

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: chlorek metylenu, alkohole i węglowodory aromatyczne

Xn   - Produkt szkodliwy

R 40 –Ograniczone dowody działania rakotwórczego

###### R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S 2 -   Chronić przed dziećmi

S 26 -  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 -  Nie wprowadzać do kanalizacji

### S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

### S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty (wydanie2): 2003-04-08

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło