KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

.

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa: EMALIA CELULOZOWA NITRO EXTRA

Zastosowanie: Emalia stosowana do dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych i metalowych, uprzednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym. Nadaje się do malowania przedmiotów użytkowanych wewnątrz  pomieszczeń.

- Skład i  informacja o składnikach

Skład: Roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych

Niebezpieczne składniki:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | Nr WE | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 7-14 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| Butan-1-ol | 603-004-00-6 | 200-751-6 | 71-36-3 | 5 | R10 Xn;R20Xi; R37/38-41 R67 |
| Octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 22 | R10 R66 R67 |
| Octan etylu | 607-022-00-5 | 205-500-4 | 141-78-6 | 9 | F; R11;Xi R36-66-67 |
| Toluen | 601-021-00-3 | 203-625-9 | 108-88-3 | 4-9 | F; R11¦Xn; R20 |
| Nitroceluloza | 603-037-01-3 | - | - | 15 | F;R11 |

- Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xn – Produkt szkodliwy

R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

###### Xi – Produkt drażniący

R36/38 –Działa drażniąco na oczy i skórę

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

###### F- Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenia spojówek, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, zapewnić spokój; w razie potrzeby podawać tlen i stosować sztuczne oddychanie; odwieźć do szpitala

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem lub zastosować odpowiedni środek czyszczący; nie stosować rozcieńczalników

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać je obficie wodą, przez co najmniej 10 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: natychmiast wezwać lekarza; zapewnić poszkodowanemu spokój; nie podawać żadnych napojów; nie prowokować wymiotów

- Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia należy stosować pianę gaśniczą, dwutlenek węgla i proszki gaśnicze. Nie należy stosować wody. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W środowisku ognia mogą wydzielać się toksyczne tlenki azotu. Nie dopuścić do skażenia wód ściekami.

Stosować aparaty izolujące drogi oddechowe

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W przypadku uwolnienia się wyrobu do środowiska osoby postronne należy wyprowadzić poza teren skażenia. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny,itp.) do metalowych pojemników, celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczyć teren przed przedostaniem się wyrobu do wód i kanalizacji. Zawiadomić odpowiednie władze terenowe.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem należy zadbać o dobrą wentylację; nie palić tytoniu; nie używać narzędzi iskrzących.

Wyrób należy przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w magazynie cieczy palnych, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu w temp. +5 do +250.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu używać rękawic ochronnych, ubrania ochronnego, okularów ochronnych. Przy stężeniach większych od dopuszczalnego należy stosować odpowiednie maski ochronne.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

|  | ## NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Butanol | 50 | 150 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

- Właściwości fizykochemiczne

- postać fizyczna, barwa, zapach: ciecze różnokolorowe o charakterystycznym zapachu rozcieńczalników

- temperatura wrzenia 0C: 90-145

- rozpuszczalność: w wodzie – nie rozpuszcza się; inne rozpuszczalniki: ketony, estry, alkohole, większość rozpuszczalników organicznych

- gęstość, g/cm3: ok. 1,15

- temperatura zapłonu, 0C: +3

- temperatura samozapłonu, 0C: 480

- właściwości korozyjne: nie powoduje

- lepkość PN-C-81701:1997 - F(Ø4), s :140-240

- lepkość ISO 2431:1993 - (Ø6), s : 90-140

- gęstość par względem powietrza: powyżej 3 (powietrze=1)

- granice wybuchowości % obj: 1,3-7,5

- Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Podczas spalania wydzielają się tlenki azotu

- Informacje toksykologiczne

Opary działają na organizm narkotycznie. Zatrucie może nastąpić drogą oddechową, pokarmową i przez skórą. Uczula mięsień sercowy. Doprowadza do podrażnienia ośrodka oddechowego.

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe)

Skóra: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Oczy: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie

Drogi oddechowe i spożycie: bóle i zawroty głowy, euforia, niekiedy upojenie; pojawiają się nudności, wymioty, ból w klatce piersiowej i osłabienie.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: przy narażeniach na duże stężenia par rozpuszczalników może wystąpić utrata świadomości, może dojść do porażania ośrodka oddechowego, zaburzenia krążenia, mogą wystąpić bóle brzucha i wymioty.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: występują częściowe zaburzenia układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

Dane toksykologiczne:

#### Dla składnia - Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  = 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  = 22100 mg/m3/4 godz,

##### Dla składnika – Butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

##### Dla składnika  - octan etylu

LC50(doustnie,szczur) =6100 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 20000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 2856 mg/m3/8h

- Informacje ekologiczne

Absorbuje do gleby. Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe. Degradacja biologiczna zachodzi opornie.

Najwyższa dopuszczalna zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) dla oczyszczonych ścieków – 0,1 mg/l

- Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

- Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: FARBA

UN 1263

Klasa : 3

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Oznakowanie na etykiecie emalii Nitro Extra

Zawiera: ksylen, toluen, octan etylu, octan butylu

Znaki i napisy:

F; Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/38 –Działa drażniąco na oczy i skórę

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty(wydanie 4): 06.01.2002 r.

Zmiany do poprzedniego wydania:

-zmiana w opisach zwrotów R i S wg Rozporządzenia MZ z dnia 11 lipca 2002 Dz.U

nr 140 poz 1172,1173.

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości M. Kurczyk-Wlazło