# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Identyfikacja przedsiębiorstwa.
Wyprodukowano dla: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna
39-102 Lubzina 34A

tel./014/6811111, fax /014/6822222

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA SILIKON

Zastosowanie: Wypełnianie połączeń i szczelin konstrukcyjnych, wypełnianie fug okiennych i drzwiowych, uszczelnianie okien, konstruowanie akwariów, uszczelnianie szkła profilowanego, uszczelnianie i fugowanie w pomieszczeniach sanitarnych.

2. Skład i informacja o składnikach.

Skład: Mieszanina na bazie polisiloksanu z wypełniaczami i czynnikami sieciującymi

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | %m/m | Numer CAS | Numer INDEKSOWY | ### Numer WE | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszanina węglowodorowa | 10 - 30 | 64742-47-8 | 649-422-00-2 | 265-149-8 | Xn; 65 |
| metylotriacetoksysilan | 1 - 5 | 4253-34-3 |  |  | C; R14-34 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Potencjalne skutki zdrowotne: Może działać drażniąco na oczy, układ oddechowy oraz skórę

4. Pierwsza pomoc

Oczy:	W przypadku kontaktu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. Odchylić powieki i dokładnie przepłukać przestrzeń pod nimi. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywało należy zwrócić się o pomoc lekarską

Usta(spożycie):	Kilkakrotnie przepłukać usta wodą. Skonsultować z lekarzem, pokazując mu niniejszą kartę

Płuca(wdychanie):	Świeże powietrze i odpoczynek. Jeżeli symptomy powtarzają się należy zwrócić się o pomoc lekarską

Skóra:	Przed umyciem wodą i detergentem należy całkowicie usunąć substancję suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Jeżeli symptomy powtarzają się należy zwrócić się o pomoc lekarską

Ubranie:	Usunąć skażone ubranie.

5.   Postępowanie  w  przypadku  pożaru

| Środki gaśnicze: |  | CO2, proszki gaśnicze, piany, przy większym pożarze także strumień rozproszonej wody. |
| --- | --- | --- |
| Niewłaściwe środki gaśnicze: |  | Silny strumień wody |
| Szczególne procedury gaśnicze: |  | Chronić drogi oddechowe za pomocą aparatów z niezależnym dopływem powietrza. Używać ubrań ochronnych z materiałów nie elektryzujących się. |
| 6. | Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska |  |
| #### Zalecenia ekologiczne: |  | Należy chronić przed dostaniem się do kanalizacji i ciągów wodnych |
| #### Metody usuwania: |  | Wytrzeć, zgarnąć lub wchłonąć w materiał obojętny i usunąć do odpowiedniego pojemnika |
| Zalecenia ochrony indywidualnej: |  | Należy używać sprzętu ochronnego, tak jak zostało to opisane w „ochrona oczu i skóry” w pkt. 8 |

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

| # Obchodzenie się z substancją: | Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas nakładania i utwardzania wydziela się niewielka ilość kwasu octowego. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie połykać |
| --- | --- |
| ###### Magazynowanie | Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5 do +250C. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz innymi źródłami ciepła |

8. Kontrola narażenia/środki kontroli indywidualnej

| Limit narażenia przy pracy z substancją | kwas octowy (CAS nr 67-19-7):NDS -5 mg/m3;NDSCh - 25,0 mg/m3 |
| --- | --- |
| #### Ochrona dróg oddechowych | Unikać wdychania oparów. Zapewnić dobrą wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski ochronne z pochłaniaczami par organicznych. |
| Ochrona oczu i skóry: | Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać okularów ochronnych |
| Higiena przemysłowa: | Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Myć ręce po zakończeniu pracy i na okres przerw. |

9. Właściwości  fizykochemiczne

| Postać fizyczna, barwa, zapach | pasta, kolor różny, zapach kwasu octowego. |
| --- | --- |
| Gęstość(woda=1) | 0,99 g/ml |
| PH(woda=1) | nie dotyczy |
| Temperatura wrzenia (woda=1000C) | nie dotyczy |
| Temperatura zamarzania (woda=00C) | nie dotyczy |
| Temperatura zapłonu: | nie dotyczy |
| Temperatura samozapłonu: | nie dotyczy |
| Mieszalność z wodą: Rozpuszcz. organicznymi | nie tak |

10. Stabilność i reaktywność

| Materiały, których należy unikać: | woda |
| --- | --- |
| Niebezpieczne produkty rozkładu: | kwas octowy podczas utwardzania; w przypadku spalania CO,CO2,SiO2, kwas octowy i formaldehyd |
| Warunki, których należy unikać: | nieznane |

11.   Informacje  toksykologiczne

Dane na temat produktu:		miesznina węglowodorowa		metylotriacetoksysilan

LD50 (ostre doustne),  mg/kg				>2000 (oczekiwany)		2060	(szczur)

LC50 (ostre skórne), mg/kg  				>2000 (oczekiwany)		nieznane

LC5O (ostre inhalacyjne),mg/l				>5	(oceniany)		nieznane

Inne: nieznane

Informacje na temat substancji niebezpiecznych zostały zawarte w pkt. 2

12.   Informacje ekologiczne

Należy unikać przeniknięcia nieutwardzonego produktu do otoczenia.

Rozkład:			nieznany

Ekotoksyczność:		nieznana

WGK:				1

13.   Postępowanie z odpadami

Odpady usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi

14.   Informacje  o  transporcie

Transport RID/ADR: nie dotyczy

#### ONZ(UN): nie dotyczy

15. Informacje  dotyczące  uregulowań  prawnych

Obowiązujące przepisy: Niniejszy produkt nie podlega wymogom dotyczącym etykiet na mocy Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Data wydania karty: 18.12.2002

Opracował: M. Kurczyk-Wlazło