# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji 2007-02-12

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

Nazwa handlowa: SUPERLAK Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy (dawna nazwa: HARD LUX Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy)

Zastosowanie: Przeznaczony do malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń: szczególnie do parkietów, mozaiki, podłóg, boazerii i stolarki budowlanej.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

telefony alarmowe (+48) 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

adres e-mail: karty@sniezka.com

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalnikach -utwardzający się pod wpływem wilgoci

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 108-65-6 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | 13 | R10 ¦Xi; R36 |
| octan butylu | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 34 | R10,R66,R67 |
| ksylen | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 13 | R10 ¦Xn; R20/21¦ Xi; R38 |
| toluilenodiizocyjanian | 26471-62-5 | 615-006-00-4 | 247-722-4 | < 0,3 | Rakotw. Kat.3,R40; T+; R26 ¦Xi; 36/37/38 R42/43 R52/53 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Lakier jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

R10 – preparat łatwo palny,

Xn – preparat szkodliwy, ze zwrotami: R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; R42 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwo palna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrz, gromadzą się przy ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenie toksykologiczne: Preparat szkodliwy w przypadku narażenia inhalacyjnego  oraz przez skórę. Działa drażniąco na oczy i skórę, pary rozpuszczalników zawarte w preparacie działają drażniąco na błony śluzowe i powodują przekrwienie. Przy dłuższej ekspozycji działają narkotycznie. Powodują bóle i zawroty głowy. Niskie stężenia mogą powodować skurcze oskrzelowe. Długotrwałe wdychanie par może doprowadzić do uczuleń układu oddechowego.

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego-pkt.15.

4.Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie.

- Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, zapewnić spokój i ciepło; narażenie na pary produktu w wysokim stężeniu może powodować bóle głowy, odurzenie, zawroty głowy; w przypadku wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem, pokazać etykietą lub kartę charakterystyki produktu

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem; nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników, skonsultować się z lekarzem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; konieczna konsultacja z okulistą

- w przypadku połknięcia: podać do wypicia parafinę płynną, nie podawać mleka ani tłuszczów roślinnych; natychmiast wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia należy stosować: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, halogenowe węglowodory; Piany i rozproszony strumień wody można stosować w przypadku dużego ognia

Stosować odpowiedni sprzęt ochronny: rękawice, maski. Podczas spalania wydzielają się tlenki węgla i  azotu. Gazy pożarowe z materiałów organicznych należy zaklasyfikować jako trucizny wziewne. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych.

Zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą; ze względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zawiadomić odpowiednie władze terenowe tj.  Straż Pożarną, Wydział Ochrony Środowiska. Zabezpieczyć teren przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.) do metalowych pojemników celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosować środki ochrony osobistej patrz pkt.8.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie: W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację; Unikać narażenia wydzielającymi się oparami; Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła; W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących; Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +300C, z dala od środków spożywczych, alkaliów, chronić przed wilgocią i przed dostępem wody.

Obchodzenie się z preparatem: Unikać kontaktu ze skórą; Podczas pracy z lakierem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza; Unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników; Nie można pracować z lakierem w miejscach otwartego ognia i w pobliżu narzędzi iskrzących; przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów BHP o P.POŻ.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic ochronnych, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par należy stosować maski ochronne. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (BUTYL lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

Kontrola narażenia:

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r., Nr 217,  poz.1833) wraz ze zmianami:

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### toluenodiizocyjanian | 0,035 | 0,070 | - |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 260 | 520 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |

Metody oceny narażenia:

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-81/Z-04131.01 Ochrona powietrza. Badanie zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodiizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

PN-68/Z-04051 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: bezbarwny słomkowy

- zapach: charakterystyczny

- temperatura destylacji, ºC: 145 – 200

- temperatura zapłonu, , ºC: 25                   DIN 53213

- temperatura samozapłonu, ºC: -	       DIN 51794

- granice wybuchowości:

dolna: 6,1 [%,V/V]

górna: 1,95 [%,V/V]

- gęstość, g/cm3, w 20, ºC: 0,93	      PN-C-81551:1982

- prężność par w 20 ºC: 17 hPa

- stabilność:

woda: reaguje

- lepkość kinematyczna, s, w 20 ºC: 15-30  DIN 53211/4

- zawartość substancji lotnych, % obj.: 60±2

- gęstość par względem powietrza > 1

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Reaguje z alkoholami, alkaliami, aminami, z kwasami, tlenkami azotu (NOx)

Własności te wywołane są obecnością grup izocyjanianowych (R-NCO) silnie reagujących ze wszystkimi grupami zawierającymi czynny wodór takimi jak: -OH, -COOH, =NOH, -SH, =NH, itp. Ponieważ tkanki ciała ludzkiego zbudowane są głównie z substancji zawierających wodór, stąd też występuje aktywne działanie produktu.

11. Informacje toksykologiczne

#### Dla składnika - toluilenodiizocyjanian

LD50 (szczur, doustnie): 5800 mg/kg

Dla składnika - ksylen

LD50( doustnie, szczur) =4300 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	22100 mg/m3/4h

#### Dla składnika – octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD50( doskórnie, królik) = pow.5000 mg/kg

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

Pierwsze objawy działania miejscowego:

Skóra – dotychczasowe doświadczenia wskazują, że kontakt z ludzką skórą może

powodować umiarkowane podrażnienie, swędzenie, zaczerwienienie, wysypkę a przy

przedłużonym działaniu pękanie skóry i jej stany zapalne

Oczy – może powodować podrażnienia, odwracalną infekcję spojówek i obrzęk rogówki,

zmętnienie wzroku, zmniejszenie ostrości widzenia, osłabienie percepcji światła

Błony śluzowe – aerozole i opary mogą powodować dotkliwe podrażnienia górnych i

dolnych odcinków dróg oddechowych oraz uczucie pieczenia w nosie. Występuje wówczas

łzawienie, katar nosa, bronchit, a u osób uczulonych objawy astmatyczne

#### Skutki narażenia

Preparat działa na organizm drażniąco. Własności te wywołane są obecnością grup izocyjanianowych (R-NCO) silnie reagujących ze wszystkimi grupami zawierającymi czynny wodór takimi jak: -OH, -COOH, =NOH, -SH, =NH, itp. Ponieważ tkanki ciała ludzkiego zbudowane są głównie z substancji zawierających wodór, stąd też występuje aktywne działanie produktu. Narażenie na wysokie stężenia może powodować zapalenie płuc. U ludzi nadwrażliwych lub o wzmożonej reaktywności bardzo niskie stężenia mogą powodować skurcze oskrzelowe (objawy astmatyczne).

Wdychanie może doprowadzić do uczuleń układu.

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji, stany zapalne skóry.

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji. Produkt reaguje z wodą wydzielając dwutlenek węgla i nierozpuszczalne, chemicznie inertne polimoczniki. Reakcję przyśpieszają środki powierzchniowo czynne (detergenty) oraz rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki)

Toksyczność dla składnika:	Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes

reticullatus) / cierniki			10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)			150mg/l

Toluen

Graniczne stężenia toksyczne dla

- Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

- Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

- Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

- Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Toksyczność dla składnika: Octan butylu:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych

Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Progowe stężenie toksyczne dla:

– ryb:	Salmo gairdneri – 20 mg/l (LC0)*

Pimephales promelas – 18 mg/l (LC0/96 h)

Lepomis macrochirus – 100 mg/l (LC0/96 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 39 mg/l (LC0)*

– glonów Scenedesmus quadricauda – 21 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 115 mg/l

Stężenie śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna – 205 mg/l (LC50)*, 625 mg/l (LC100)*

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U. Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

ADR/RID: klasa 3

Grupa pakowania: III

Nazwa przewozowa: FARBA

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

UN 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, toluilenodiizocyjanian

##### Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Xn –  Produkt szkodliwy

R10 – Produkt łatwo palny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R42 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

S2 – Chronić przed dziećmi

S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym

S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S43 – W razie pożaru stosować piasek, dwutlenek węgla, proszkowe środki gaśnicze, nie stosować wody

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/i/WB), max.600 g/l (2010), LZO 600g/l

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli:

Xi – Produkt drażniący

R36 – Działa drażniąco na oczy

R38 – Działa drażniąco na skórę

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

T+ - Produkt bardzo toksyczny

R26 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Data opracowania karty: 2001.05.22

Wydanie 7

Opracował: Specjalista ds. ADR i Jakości Wyrobów mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło