# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 4					 	Data sporządzenia karty: 16.09.2003

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

telefony awaryjne (042) 631 47 42 (informacja toksykologiczna w Polsce)

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa:  UREKOR S Farba podkładowa antykorozyjna

Zastosowanie: Stosowany do gruntowania elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia przed korozją

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków pomocniczych

Substancje niebezpieczne:

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Numer WE | Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 15 | Xn; R10-65-66 (ma zastosowanie nota P) |
| Butan-1-ol | 71-36-3(1) | 200-751-6 | 603-004-00-6 | 1 | Xn; R 10-20 XiR37/38-41 R67 |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 1 | F;R11¦Xn; R20 |
| Ksylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 20 | R 10¦ Xn;R20/21¦Xi;R38 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xn- Produkt szkodliwy

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Xi – Produkt drażniący

R38 – Działa drażniąco na skórę

Zagrożenie pożarowe:

R10 – Produkt łatwo palny

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenia spojówek, zapalenie skóry.

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: Tlen

Odtrutki: nie są znane

Leczenie: postępowanie objawowe.

4.1. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: Postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: Zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min

4.2. Zatrucie drogą pokarmową: nie prowokować wymiotów. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika. Utylizować przez kontrolowane spalenie.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze 5-350C.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym

inne wyposażenie: -

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna lakowa | 300 | 900 | - |
| Butan-1-ol | 50 | 150 |  |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Ksylen | 100 | 350 |  |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-86/Z-04155.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-94/Z-04155.03 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butylowego.

Oznaczanie alkoholu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym.

9. Właściwości fizykochemiczne:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: gama kolorów

Zapach: rozpuszczalników organicznych

Temperatura wrzenia, °C: ok.158

Temperatura topnienia, °C:-

Prężność par : -

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalna

- w innych rozpuszczalnikach: benzyna, węglowodory aromatyczne

Lepkość mierzona kubkiem wypływowym Fø4, s, PN-C-81701: 60-90

Gęstość, g/cm3: ok. 1,32

Barwa w skali jodowej najwyżej,: -

Zawartość substancji lotnych, %masowy, najwyżej:40

Temperatura zapłonu °C: powyżej 25

Temperatura samozapłonu °C: -

Granice wybuchowości

- dolna : -

- górna : -

Właściwości korozyjne: nie powoduje

Stężenie wybuchowe: -

Ciepło parowania 	: -

Lotność w stosunku do eteru: -

Ciepło właściwe: -

- Stabilność i reaktywność

Substancja stabilna w warunkach normalnych, należy unikać wysokich temperatur

Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji

Reakcje niebezpieczne: nie są znane

11.Informacje toksykologiczne:

Pierwotne działanie drażniące:

- Na oczy : działanie drażniące

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen 			LD50 doustnie, szczur			4300 mg/kg

LC50 doustnie, szczur			22100 mg/m3/4h

Butanol			LD50 doustnie, szczur			790 mg/kg

LD50 przez skórę, królik		3400 mg/kg

LC50 inhalacyjnie, szczur		24640 mg/m3/4h

Toluen 			LD50 doustnie, szczur			5000 mg/kg

LC50 inhalacyjnie, szczur		15320 mg/m3/4h

LD50 przez skórę, królik		>12124 mg/kg

Dla benzyn ogólnie:	LC50 (szczur, inhalacja)		105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) 	 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) 		 40-111,5 g/m3 (2h)

- Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

Toksyczność dla składnika: Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki = 10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Dalphnia magna) = 150 mg/l

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

RID/ADR: FARBA

klasa 3,

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Numer rozpoznawczy materiału UN 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Dane zawarte na etykiecie wyrobu

Zawiera: benzynę, ksylen

Znak i napis Xn: Produkt szkodliwy

R10 – Produkt łatwo palny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

S 24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S23- Nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozpylonej cieczy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty(wydanie 4):16.09.2003

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło