KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: Srebrzanka termoodporna do 3500C

# Zastosowanie: Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur w zakresie do 3500C.

- Skład i informacja o składnikach

Skład: Zawiesina płatkowego aluminium w roztworze żywic z dodatkiem plastyfikatorów oraz środków tiksotropujących w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | Nr WE | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 60 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |

- Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

### Xi – Produkt drażniący

R 38 – Działa drażniąco na skórę.

Zagrożenie pożarowe:

R10 – Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

- Pierwsza pomoc.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, w zależności od stanu poszkodowanego.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry (zaczerwienienia) skonsultować się z lekarzem.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Wezwać lekarza. Nie prowokować wymiotów. Nie

podawać żadnych napojów.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, piany gaśnicze odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. Nie należy stosować zwartych strumieni wody. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

- Postępowanie w przypadku uwolnienia.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru

zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną

z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki

ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe,

zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w

szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy

obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym

materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika.

- Obchodzenie się z substancją i magazynowanie.

Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych.

Magazynowanie: Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

  - Kontrola narażenia / środki ochrony osobistej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony osobistej:

Stosować okulary i rękawice ochronne z PCW lub PE, w sytuacji awaryjnej stosować odzież ochronną w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par. Produkt stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji. W przypadku oblania natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Po zakończeniu prac myć ręce wodą z mydłem i natłuścić suchą skórę kremem.

  - Właściwości fizykochemiczne.

Stan skupienia: lepka ciecz

Barwa: srebrzysta

Zapach: ksylenu

Temperatura wrzenia °C: ok. 81

Prężność par (500C):126g/m3

Prężność par (200C):29g/m3

Rozpuszczalność:

w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych rozpuszczalnikach: ksylen, toluen

Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym k.F4, 200C, s: ok. 60

Gęstość, g/cm3, 200C: ok. 1,1

Temperatura zapłonu, °C: powyżej 23

Temperatura  samozapłonu: ok.323

Granice wybuchowości

dolna, % obj.: 1

górna, %, obj.: 8

Właściwości korozyjne: nie powoduje

  - Stabilność i reaktywność.

Warunki których należy unikać:

- Chronić przed źródłami ciepła i zapłonu. Wystawianie produktu na działanie wysokich temperatur może powodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu takich jak: tlenek i dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu. Przechowywać w temperaturze poniżej +30°C

- Nagromadzenie par ksylenu stwarza zagrożenie (zapłon, wybuch, przekroczenie NDS)

Materiały, których należy unikać:

- Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi, silnie alkalicznymi i silnie kwasowymi (aby zapobiec reakcjom egzotermicznym)

11. Informacje toksykologiczne.

Dane dla ksylenu

LD lo (inhalacyjnie, człowiek) – 6125 ppm/12h

LC lo (inhalacyjnie, szczur) – 6125 ppm/12h

LD50 (doustnie, szczur) – 5000 mg/kg

LC lo (inhalacyjnie, mysz) – 30000 mg/m3

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

- Postępowanie z odpadami.

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

- Nazwa przewozowa: FARBA

    - ADR: kl. 3

    - Grupa pakowania III

- Numer nalepki ostrzegawczej: 3

- Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

- Numer rozpoznawczy materiału :1263

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta Srebrzanki termoodpornej powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen,

Znak ostrzegawczy:

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożeń:

R10 – Produkt łatwo palny

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R 38 – Działa drażniąco na skórę.

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarz – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data wydania karty: 10.03.2003

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło