KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji:2005-12-19

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

# Nazwa handlowa: SUPERLAK Lakier zewnętrzny (dawna nazwa: SUPERLAK Lakier olejny)

# Zastosowanie: Stosowany do dekoracyjnego i ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych, użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

telefony alarmowe: tel.kom.509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

- Skład i informacja o składnikach

Skład:  roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej olejem roślinnym, z dodatkiem środków pomocniczych

Niebezpieczne substancje:

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wag (max.) | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) -zawartość benzenu < 0,1% -zawartość węglowodorów aromatycznych <1% | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 60 | Xn; R10-65-66 ma zastosowanie nota P |
| n-Heksan (składnik benzyny) | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 | < 3 | F; R11 Repro.kat 3 R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N;R51-53 |

- Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny:

R 10 – Produkt łatwo palny

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Podać dużą ilość wody do picia. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Nie stosować wewnątrz pomieszczeń lub stosować tylko w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +25° C.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

Techniczne środki ochronne:

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych

inne wyposażenie: -

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U. Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów CAS 64742-48-9 | 300 | 900 | - |
| n-Heksan CAS 110-54-3 | 72 | - | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksanu.

Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

- Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: słomkowa, klarowna

Zapach: benzyny lakierniczej

9.2.  Temperatura wrzenia °C	:ok. 138

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym F ø4, s, PN-C-81701: 60 – 100 (z połyskiem), 40-60 (matowy)

9.7.  Gęstość, g/cm3; max 0,98 (z połyskiem), 89 (matowy)

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: -

9.9.  Zawartość substancji lotnych,  % masowy, najwyżej: 50-( z połyskiem), 60 – (matowy)

9.10.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 31

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -

górna: -

9.13.  Właściwości korozyjne	: nie powoduje

9.14.  Stężenie wybuchowe: -

9.15.  Ciepło parowania : -

9.16.  Lotność w stosunku do eteru: -

  - Ciepło właściwe: -

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: nie są znane

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Produkt może powodować silne podrażnienie i/lub nadwrażliwość układu oddechowego, uczucie duszności w klatce piersiowej, krótki oddech i dolegliwości astmatyczne. Osoby

z problemami astmatycznymi, uczuleniowymi, chronicznymi chorobami układu oddechowego nie powinny pracować z produktem.

Drogi wchłaniania: w postaci pary-przez drogi oddechowe w postaci cieczy-przez skórę i z przewodu pokarmowego

Toksyczność ostra: dla składnika benzyna ciężka obrabiana wodorem

Ostra toksyczność: po połknięciu	LD50		szczur>2000 mg/kg

Ostra toksyczność: Skóra		LD50		królik>2000 mg/kg

Ostra toksyczność: Inhalacyjnie	LC50		szczur>5000 mg/m3/4h

- Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna ciężka obrabiana wodorem CAS 64742-48-9 wykazuje małą toksyczność:

LC50 >100 mg/l, ryby, algi, dafnie

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: FARBA

RID /ADR: 3

Grupa pakowania: III

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach

i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami

wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

R 10 – Produkt łatwo palny

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/par/ rozpylonej cieczy

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli:

F – Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Repro kat 3 – Substancje/preparaty działające szkodliwie na rozrodczość (płodność) kategorii 3

R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

Xn – Produkt szkodliwy

R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Xi – Substancje/preparaty drażniące

R38 – Działa drażniąco na skórę

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

N – Substancje/preparaty niebezpieczny dla środowiska

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Data aktualizacji karty (wydanie 7): 2005-12-19

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło