KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEJGO

Data aktualizacji: 2005-12-20

# 1. Identyfikacja preparatu chemicznego/ Identyfikacja producenta

# Nazwa handlowa: STRONG KLEJ DO STYROPIANU polimerowy (dawna nazwa: Styropiankleber).

Zastosowanie: Klej przeznaczony jest do przyklejania płyt styropianowych, elementów styropianowych – kasetonów, listew, ekranów zagrzejnikowych, płytek ceramicznych, kasetonów drewnianych i drewnopochodnych, elementów sztukaterii gipsowej do tynku i podłoży betonowych, gipsowych, drewna i płyt wiórowych. Przeznaczony do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

telefony alarmowe tel.kom.509 609 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

- Skład i informacja o składnikach

Skład: klej oparty jest na spoiwie żywicy polioctanowo-winylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych

Niebezpieczne składniki;

| Nazwa substancji | Nr indeks | Nr CAS | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 606-001-008 | 67-64-1 | 200-662-2 | 4 | F; R11¦Xi R36-66-67 |
| Octan etylu | 607-022-00-5 | 141-78-6 | 205-500-4 | 2 | F; R11¦Xi R36-66-67 |
| Butan-1-ol | 603-004-00-6 | 71-36-3 | 200-751-6 | 4 | R10¦Xn;R22¦Xi; R37/38-41-67 |
| Etanol | 603-002-00-5 | 64-17-5 | 200-578-6 | 40 | F; R11 |

- Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

F- Produkt wysoce łatwo palny; R11- Produkt wysoce łatwo palny . Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach

pomieszczeń. Na organizm człowieka działają narkotycznie.

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Działa narkotycznie (bóle i zawroty głowy, pobudzenie

psychoruchowe, utrata przytomności, zaburzenia oddechu, możliwość wystąpienia

drgawek). Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenia na pary może powodować

uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry zapewnić konsultację dermatologiczną.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Wskazana konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien

sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min.). później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Płonące rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych strumieni ognia na powierzchnię cieczy.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć

źródła zapłonu (ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Usunąć z

obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi

oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z

uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ

cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu

ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować,

zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym

materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną

powierzchnię spłukać wodą.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach.

Magazynowanie: Magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną

wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym;

z  wykładziną elektroprzewodzącą. Temperatura magazynowania powinna wynosić

+5 do +30°C.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Etanol | 1900 | - | - |
| Butan-1-ol | 50 | 150 | - |

Należy przestrzegać procedur postępowania w zakresie spełnienia wymagań w celu niedopuszczenia do uwolnienia się czynników w atmosferę środowiska pracy

Środki ochrony osobistej:

Drogi oddechowe – maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 + pochłaniacze typ A1

Oczy – okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ręce – rękawice ochronne nitrylowe lub neoprenowe

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

- Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: wysokolepka ciecz

Barwa: bezbarwny

Zapach: aromatyczny

9.2.  Temperatura wrzenia °C:-

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: -

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem cylindrycznym ø10, s, wg PN-C-81701: 18-40

9.7.  Gęstość, g/cm3 :ok. 0,94

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: -

9.9.  Zawartość substancji lotnych,% masowy: ok. 58

9.10.  Temperatura zapłonu, °C: ok. +13

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -

górna: -

9.13.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Związek drażniący, działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Dla składnika – Aceton

LD50 (doustnie, szczur) =  7400 mg/kg

TCL0(człowiek, inhalacja) = 1210 mg/m3

Dla składnika – Octan etylu

LD50 (doustnie, szczur) =  6100 mg/kg

LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  2856 mg/m3/8h

##### Dla składnika – Butan-1-ol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

Dla składnika – Etanol

LD50 (doustnie, szczur) = 7060 mg/kg

LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  38400 mg/m3/10h

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów

Aceton

Graniczne stężenia toksyczne dla

- bakterii – Pseudomonas putida 1,7 g/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 7,5 g/l

Octan etylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus (LC0/48h) 135 mg/l; (LC50/48h) 270mg/l; (LC100/48h) 360 mg/l

- Pimephales promelas (LC50/96h) 230 mg/l

Toksyczność ostra dla

- Skorupiaków - Daphnia magna (EC0/24h) 1562 mg/l; (EC50/24h)3090 mg/l; (EC100/24h) 6000 mg/l

Stężenie toksyczne dla

- bakterii – Pseudomonas putida 650 mg/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 15 mg/l

Butan-1-ol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h) 1200mg/l;

- Pimephales promelas (LC50/24h) 1950 mg/l

Toksyczność ostra dla

- skorupiaków - Daphnia magna (EC0/24h) 1260 mg/l; (EC50/24h)1880 mg/l; (EC100/24h) 2455 mg/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h) 1 300 mg/l

Stężenie toksyczne dla

- skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

- bakterii – Pseudomonas putida 6500 mg/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 5000 mg/l

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: KLEJE

RID /ADR: kl. 3

Grupa pakowania: III

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1133

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Oznakowanie na etykiecie:

Znak ostrzegawczy:

F; Produkt wysoce łatwo palny

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 128, poz. 1348) w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające dostęp przez dzieci

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 (Dz.U. Nr 61, poz. 552) w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli i zwrotów:

F – substancja/produkt wysoce łatwopalny

Xn – substancja/produkt szkodliwy

Xi  - substancja/produkt drażniący

R10 – substancja/produkt łatwopalny

R11 – substancja/produkt wysoce łatwopalny

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R36 – Działa drażniąco na oczy

37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41 -  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 -  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło