# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: Farba emulsyjna BIO-ŚNIEŻKA

Zastosowanie: zgodnie z przeznaczeniem opisanym na etykiecie wyrobu.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy z dodatkiem środków pomocniczych i biobójczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji składowych | Nr CAS | Nr indeksowy | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| chlorek bezalkoniowy | 61789-71-7 | - | 263-080-8 | 0,00475 – 0,019 | Xn;R21/22 ¦C;R34¦ N;R 50 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on | 26530-20-1 | 613-112-00-5 | 247-761-7 | 0,03 – 0,114 | T:R23/24¦ Xn;R22¦ C; R34¦ N;50/53 |
| karbendazyn (PN); benzoimidazol-2-ilokarbaminian metylu | 10605-21-7 | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 0,0285 – 0,114 | Muta.Kat.3;Xn;R68 |
| diuron (PN) 3-(3,4-dichlorofenylo-1,1-dimetylomocznik | 330-54-1 | 006-015-00-9 | 206-354-4 | 0.114 – 0,285 | Rakotw..Kat 3 R40¦ Xn;R-22-48/22¦ N;R50/53 |

3.Identyfikacja zagrożeń

#### Zagrożenie dla zdrowia

#### Xi -Produkt drażniący

R43 – Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

#### Zagrożenie dla środowiska

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

- w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt jest cieczą niepalną, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem.

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji.

Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich oraz używanie odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. Chronić przed nasłonecznieniem i zamarzaniem.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | ## NDS (mg/m3 ) | NDSCh (mg/m3 ) | NDSP (mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| karbendazyn | 0,1 | - | - |

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: zgodny z wzorcem

- zapach: charakterystyczny

- temperatura wrzenia,0C: ok.100

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: 1,4 – 1,6	      		PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

- wartość pH, w 20 C:  ok.8

- sucha substancja, %: ok.54

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenek węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Duża toksyczność:

330-54-1  diuron

LD50 (szczur, doustnie): 4150 mg/kg

10605-21-7 karbendazym

LD50 (szczur, doustnie): 6 400 mg/kg

26530-20-1 2-oktyl-2-h-izotiazol-3-on

LD50 (szczur, doustnie): 125 mg/kg

Pierwsze objawy działania miejscowego:

Skóra: może wystąpić podrażnienie

Oczy: może wystąpić podrażnienie

Uczulenia: możliwe uczulenie przez drogi oddechowe

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji.

Toksyczność wodna

    - 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

EC50/48 h			12 mg/l (Daphia magna)

IC50/72 h			0,022 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC50/48 h			5,8 mg/l (Carassius auratus)

3,2 mg/l (Cyprinus carpio)

7,4 mg/l (Lepomis macrochirus)

LC50/96 h			5,9 mg/l (Bluegill sunfish)

5,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

25 mg/l (Poecilia reticulata)

10605-21-7 karbendazym

EC50/48 h			0,22mg/l (Daphia magna)

EC50/72 h			419mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC50/48 h (stayczny)	0,13-0,22mg/l(Daphia magna)

LC50/96 h (statyczny)	0,61 mg/l (Cyprinus carpio)

0,019 mg/l (Ictalurus punctatus)

>3,2 mg/l (Lepomis macrochirus)

0,83 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC (statyczny)	0,14 mg/l (Cyprinus carpio)

0,01 mg/l (Daphia magna)

0,18 mg/l			0,18 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

26530-20-1	2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

EC0/48 h			0,32 mg/l (Daphia magna)

EC50			30,2 mg/l (organizmy ściekowe)

EC50/21 d			0,058 mg/l (Daphia magna)

IC50/72 h			0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC0/21 d			0,022 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC100/21 d		0,076 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC50/96 h			0,160 mg/l (Lepomis macrochirus)

NOEC			0,0016 mg/l (Daphia magna)

13. Postępowanie z odpadami

Odpady nie mogą być usuwane z zwykłymi odpadami i nie mogą być wylewane do kanalizacji.

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed nasłonecznieniem i zamarzaniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Etykieta wyrobu powinna zawierać informacje:

Zawiera: diuron <0,3%, karbendazyn < 0,12%, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on <0,12%, chlorek bezalkoniowy < 0,02

#### Xi -Produkt drażniący

R43 – Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S2 – Chronić przed dziećmi

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary, lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach, pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku zapachu

S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2004-05-06

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło