KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

Data sporządzenia karty  08.03.2003 r.

- Identyfikacja preparatu chemicznego

# Nazwa handlowa: IMPREGON Impregnat ochronno – dekoracyjny do drewna 	- bezbarwny

Zastosowanie: Stosowany jest do ochronno-dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych – wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

2. Skład i informacje o składnikach

Skład: roztwór żywicy ftalowej w benzynie lakierniczej z dodatkiem środków ochrony drewna, środków pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 95 | Xn; R 65-66 (ma zastosowanie nota P) |
| Tebuconazol | 107534-96-3 | - | - | 0,2 | Xn; N; R22-51/53 |
| Tolilofluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | 613-116-00-7 | 0,5 | T;N; R23-36/37-43-50/53 |
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | 269-855-7 | 607-253-00-1 | 0,003 | T+;N; R 21-25-26-50/53 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

### Xn – Produkt szkodliwy

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

### Zagrożenie pożarowe:

### R 10 –Produkt łatwo palny

Zagrożenie ekotoksyczne:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15.

4.Pierwsza pomoc.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody, mydła lub innych odpowiednich środków delikatnych dla skóry

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza - ryzyko powstania zachłystowego zapalenia płuc.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Przy wykonywaniu prac stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice, maski.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Zastosować środki ostrożności- uwaga na wyładowania elektrostatyczne.

Magazynowanie: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu. Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833)

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna | 300 | 900 | - |

Środki ochrony osobistej:

W przypadku występowania par stosować sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej.

Nosić odzież ochronną, rękawice.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

9.Właściwości fizykochemiczne.

Wzór chemiczny			: mieszanina różnych związków

Stan skupienia			: ciekły

Barwa				: bezbarwny

Zapach				: benzyny lakierniczej

Temperatura wrzenia °C		:ok.144

Temperatura topnienia		: nie dotyczy

Rozpuszczalność: w wodzie	: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s, 	PN-C-81701: 10-15

Gęstość, g/cm3: ok.0,8

Zawartość substancji lotnych,% masowy, najwyżej	: 96

Temperatura zapłonu, °C	: ok. 35

Gęstość par względem powietrza 		: ca 3,3 dla benzyny (powietrze=1)

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Unikać temperatur powyżej +300C

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dla składnika – Cyfluthrin

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur samiec): 254 mg/kg (w aceton/olej)

LD50(dermatologicznie, szczur): 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): 0,490 – 0,575 mg/l w postaci aerozolu, czas ekspozycji 4h.

Dla składnika - Tebuconazol

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): 1700 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): ponad 2000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): ponad 5000 mg/m3, czas ekspozycji 4h

Dla składnika - Tolylfluanid

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

Dla składnika – benzyna

Dane dotyczące dawki są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Dla składnika – benzyna

- Graniczne stężenie toksyczne:

ryby												: Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l

plankton: Gammarus pulex – 70 mg/l

- Śmiertelne stężenie dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l

- Stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadow ściekowych: powyżej 400 mg/l

Dla składnika – Cyfluthrin

Toksyczność dla ryb:

LD50: 3,2 µg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

LD50: 0,47 µg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LD50: 1,0 µg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)

Dla składnika – Tebuconazol

LC50: 5,3 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 6,8 mg/l (96 h); karp (Cyprinus carpio)

LC50: 5,7 mg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)

Dla składnika – Tolylfluanid

Toksyczność dla ryb:

LC50:0,045 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 0,055 mg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

13.Postępowanie z odpadami.

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

- ADR: IMPREGNATY DO DREWNA, CIEKŁE

- RID: IMPREGNAT DO DREWNA, CIEKŁY

- Klasa: 3

- Numer nalepki ostrzegawczej: 3

- Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

- Numer rozpoznawczy materiału: UN 1306

- Grupa pakowania III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta Impergnatu Drewkorn powinna zawierać:

Znak ostrzegawczy i napis:

Xn – Produkt szkodliwy

Zawiera: Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa), Tebuconazol<0,2%, Tolilofluanid<0,5% Cyflutryna<0,003

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 –Produkt łatwo palny

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Aktualizacja:2004-05-15

Opracowano w FFIL "SNIEŻKA" S.A. przez::	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło