KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

# Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa i adres firmy

# Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna

39-102 Lubzina 34 A

oddział: 39-207 Brzeźnica 18

tel./014/6811111, fax./014/6822222

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: STRONG Klej do styropianu wodny (dawna nazwa: EURO STYROPIANKLEBER  Wodny klej do styropianu)

Zastosowanie: do przyklejania wewnątrz pomieszczeń różnego rodzaju elementów styropianowych do podłoży porowatych: tynków i ścian betonowych, gipsowych, drewna i materiałów drewnopochodnych

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina wodnej dyspersji żywicy polioctanu winylu z dodatkiem wypełniaczy i środków pomocniczych

3. Identyfikacja zagrożeń

Przy pracach z wyrobem należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Pomieszczenia, w których prowadzone są prace należy wietrzyć. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

4. Pierwsza pomoc.

Ogólnie: We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skonsultować się z lekarzem

Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze

Kontakt ze skórą: Zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać.

Kontakt z okiem: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Skontaktować się z lekarzem okulistą

Po spożyciu: Natychmiast po połknięciu poszkodowany sam może spowodować wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Odwieźć do lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze:

Pojemniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą. Materiał niepalny, ale po odparowaniu wody ulega rozkładowi (wydzielają się tlenki węgla).

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Zabezpieczyć przed wydostaniem się wyrobu do wód gruntowych. Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5 do +30 ºC. Chronić przed zamarzaniem

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu używać rękawic ochronnych i ubrania ochronnego.

9. Właściwości fizykochemiczne.

Postać fizyczna, barwa, zapach: lepka ciecz w kolorze kremowym, wyczuwalny lekki zapach żywicy polioctanowej

Temperatura wrzenia: -

Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny

Gęstość: ok. 1,5 g/cm3

Temperatura zapłonu: -

Granice wybuchowości: -

Temperatura samozapłonu: -

Lepkość (kubek wypływowy Ø6pod obciążeniem 2,5 kg), 200C, s: 30

Sucha pozostałość, %: ok.72

10. Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania

Warunki, których należy unikać: Temperatury poniżej +50C. Chronić przed zamarzaniem

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty spalania: pozostałości po odparowaniu wody - tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne.

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału: wyrób nieklasyfikowany.

Transport: Klej można przewozić dowolnymi środkami transportu, ustawiając opakowania w jednej warstwie ściśle obok siebie, aby ładunek tworzył zwartą całość. Transport w temperaturze poniżej 5ºC, lecz nie niższej niż 0ºC, nie może odbywać się  dłużej niż 24 godz.

Opakowanie: należy pakować w opakowania plastikowe (wielkość opakowań ustalona pomiędzy producentem, a odbiorcą).

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

S2-Chronić przed dziećmi

16. Inne informacje.

Dane są oparte na dzisiejszym stanie wiedzy oraz aktualnej znajomości dostarczanego produktu.

Producent nie ponosi winy za nieprawidłowe użycie przez stosującego w myśl podanych tu danych bezpieczeństwa.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 2004-11-19 (wydanie4).

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło