KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

# Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa i adres firmy

# Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna

39-102 Lubzina 34 A

oddział: 39-207 Brzeźnica 18

tel./014/6811111, fax./014/6822222

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: STRONG Klej stolarski D3 (dawna nazwa: EURO STOLKLEBER  Wodorozcieńczalny klej do drewna klasy D3)

Zastosowanie: do klejenia drewna z drewnem, materiałami drewnopochodnymi oraz laminatami; do klejenia drewna miękkiego i twardego oraz ich kombinacji.

2. Skład i informacje o składnikach

Skład: Dyspersja polioctanu winylu stabilizowana alkoholem poliwinylowym

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr EWG | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-chloro-2 metylo-4-isothiazolin-3-one i 2-methyl-4-isothiazolin –3-one | 26172-55-4 2682-20-4 | ------------- |  15ppm | T; N; R 24/25-26-34-40-43 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

4.Pierwsza pomoc

a) w przypadku wdychania: zapewnić dostęp powietrza

b) w przypadku kontaktu ze skórą: skórę umyć wodą z mydłem

c) w przypadku kontaktu z oczami: przemyć obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki. Skontaktować się z okulistą.

d) w przypadku połknięcia: podać do picia wodę. Konsultacja lekarska

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia pożaru mogą być używane wszystkie możliwe środki gaszące. Produkt składa się z polimeru i wody i nie jest łatwo palny. Należy jednak w trakcie pożaru zachować szczególne środki ostrożności, gdyż produkt może się rozpryskiwać, jeżeli temperatura przekroczy 1000C. Po wyparowaniu reszta jest palna i podczas spalania wydziela się tlenek węgla.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska

## Środki ochrony osobistej

Należy zachować szczególną ostrożność. Używać dodatkowych wyciągów w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji, szczególnie jeśli wyczuwa się zapach kleju. Zalecane jest używanie plastikowych lub szklanych okularów ochronnych.

## Środki ostrożności dla środowiska

W przypadku uwolnienia się do środowiska należy zabezpieczyć teren, aby produkt nie dostał się do zbiorników wody pitnej, rzek i gruntu. Zawiadomić Straż Pożarną i Policję.

## Metody usuwania

Należy używać materiału absorpcyjnego np. piasek, trociny, torf, itp.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w dostępnych opakowaniach z polietylenu lub podobnych materiałów.

Zalecana temperatura przechowywania +50C do +300C.

Należy zachować ostrożność podczas transportu pojemników z klejem (aby nie uszkodzić pojemników).

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

## Techniczne dane na temat kontroli narażenia

Generalnie pomieszczenia dobrze wentylowane są wystarczające do prowadzenia prac z produktem.

## Zalecenia ochrony osobistej

Używać rękawic gumowych lub z tworzywa sztucznego, okularów ochronnych, myć ręce przed posiłkiem.

Używać wyciągu w niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach lub gdy wyczuwalny jest zapach kleju.

9. Właściwości fizykochemiczne

-    wygląd: biały mleczny płyn o delikatnym zapachu

- pH: 2,5 – 3,5

- temperatura wrzenia: powyżej 1000C (woda)

- temperatura topnienia: powyżej 00C (woda)

- temperatura zapłonu:  -

- temperatura samozapłonu: -

- właściwości wybuchowe: -

- właściwości utleniające: -

- prężność par: jak dla wody

- gęstość względna: (+230C) 1,07 g/cm3

- rozpuszczalność

w wodzie: całkowita

w tłuszczach: -

- lepkość 10000 – 20000 mPas, Brookfield RVT, 20 rpm, sp. Nr 6, 230C

- sucha substancja: ok. 51

10. Stabilność i reaktywność

Chronić przed materiałami reagującymi z wodą

W normalnych warunkach produkt nie ulega rozkładowi.

11. Informacje toksykologiczne

Dostępne informacje wskazują na niską toksyczność.

Przedłużony kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie skóry.

Długie badania w trakcie stosowania produktu i handlu wskazują, że nie jest szkodliwy.

12. Informacje ekologiczne

Polimer jest prawie całkowicie bierny dlatego rozkłada się wolno w środowisku.

Dostępne dane wskazują na brak ryzyka bioakumulacji.

Produkt jest całkowicie mieszalny z wodą, w przypadku dostania się do zbiorników wodnych barwi wodę na mleczno białą.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed zamarzaniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84)

„o substancjach i preparatach chemicznych”.

Chronić przed dziećmi

Pomieszczenia w trakcie prac oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu.

16. Informacje dodatkowe

Dane są oparte na dzisiejszym stanie wiedzy oraz aktualnej znajomości dostarczanego produktu.

Producent nie ponosi winy za nieprawidłowe użycie przez stosującego w myśl podanych tu danych bezpieczeństwa.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji: 2004-11-19