# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: PUMA Impregnat grzybobójczy do ścian

Zastosowanie: do zwalczania bakterii, grzybów domowych, pleśni, alg, mchów, porostów i drożdży na murach, tynkach, powłokach farb klejowych i emulsyjnych

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór wodny środków aktywnych biologicznie z dodatkiem środków pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji składowych | Nr CAS | Nr indeksowy | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorek bezalkoniowy | 61789-71-7 | - | 263-080-8 | 1 | C;N; R21/22-34-50 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on | 26530-20-1 | 613-112-00-5 | 247-761-7 | 0,1 | T,N; R22-23/24-34-43-50/53 |
| 2,2’ – oksybisetanol; glikol dietylenowy | 111-46-6 | 603-140-00-6 | 203-872-2 | 1 | Xn; R22 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Xi – Produkt drażniący

R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem; w przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą; podać do zażywania węgiel lekarski; nie prowokować wymiotów

- w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze

Mogą wystąpić zjawiska alergiczne

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt jest cieczą niepalną, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru. Podczas pożaru mogą uwolnić się: tlenki azotu, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki.

Specjalne wyposażenie ochronne: dla strażaków: indywidualne standardowe wyposażenie strażaka,  urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od powietrza otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem.

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych.

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, uniwersalny materiał wiążący, trociny) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac oraz używanie odpowiednie rękawice ochronne i okulary

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

W przypadku oblania zdjąć odzież

W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

Ochrona dróg oddechowych: tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgły

Maska lub półmaska z kombinowanym filtrem A2B2E2K2HG-P3

## Ochrona rąk: rękawice z nitrylokauczuku

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833)

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Glikol dietylenowy -aerozol | 10 | - | - |

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: bezbarwny

- zapach: charakterystyczny

- temperatura wrzenia,0C: ok.100

- temperatura krzepnięcia, 0C: ok.0

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: ok. 1,0  	      			PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

- lepkość (kubek Forda Ø4),200C, s: 10-12			PN-C-81701:1998

- pH: 7 – 8

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Materiały, których należy unikać: środki utleniające, środki redukujące

Reakcje niebezpieczne: nie są znane.

11. Informacje toksykologiczne

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

61789-71-7 chlorek bezalkoniowy

EC50/48 h < mg/l (Daphinia magna)

IC50/72 h < 1 mg/l (Algae)

LC50/96 h 1-10 mg/l (fish)

13. Postępowanie z odpadami

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny  w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C. Chronić przed zamarzaniem i nasłonecznieniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173, poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta powinna zawierać:

Znak ostrzegawczy i napis:

Xi – Produkt drażniący

Zawiera: chlorek bezalkoniowy < 1%, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on< 0,1%, 2,2’-oksybisetanol

Określenie rodzaju zagrożenia:

R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 37 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Aktualizacja: 2004-05-04

Opracowano w FFIL "SNIEŻKA" S.A. przez::	Specjalista ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło