KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

# tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa handlowa: Korekton Rozcieńczalnik Nitro RC-01 do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania.

Zastosowanie: do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończonych pracach.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina estrów, alkoholi, ketonów i węglowodorów aromatycznych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | ## Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-008 | 10 | F; R 11 Xi R36 R66 67 |
| Octan Butylu | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | 25 | R 10 R66 R67 |
| Butan-1-ol | 78-83-1 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | <10 | R 10¦Xn; R 22¦ Xi;R37/38-41 R67 |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 75 | F; R 11 ¦Xn; R20 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

F – Produkt wysoce łatwo palny R 11 – Produkt wysoce łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń; Xn – Produkt szkodliwy R 20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Xi – Produkt drażniący R36 – Działa drażniąco na oczy. R66 – Powtarzające się narażenie

może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy

układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów

i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia

rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym

przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. Następstwem

ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek, zapalenie płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu

nerwowego, uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry.

4. Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien

sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z

obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć

odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się

substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić,

uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych

wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe

ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29listopada 2002r.  poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Butan-1-ol | 50 | 150 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, okularów ochronnych, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne.

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: bezbarwna

Zapach: rozpuszczalników organicznych

9.2.  Temperatura wrzenia °C:102

9.3.  Temperatura topnienia: -

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: w niewielkim stopniu

w innych  rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników

9.6.  Gęstość, g/cm3  : 0,87±0,03

9.7.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 3

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy: 100

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: ok. -3

9.10.  Temperatura  samozapłonu: -

9.11.  Granice wybuchowości

dolna: -.

górna: -.

9.12.  Stężenie wybuchowe: -

9.13.  Lotność w stosunku do eteru: 7-14

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Reaguje z mieszaniną kwasu siarkowego i azotowego, czterotlenkiem dwuazotu,

trójfluorkiem bromu, sześciofluorkiem uranu, nadtlenkami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

11.Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę; powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne:

##### Dla składnika – Butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

##### Dla składnika  - aceton

LD50 (doustnie, szczur) =  7400 mg/kg

TCL0(człowiek, inhalacja) = 1210 mg/m3

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie.

klasa 3

Grupa pakowania: II

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać opisy:

Zawiera: toluen, butanol

Znaki ostrzegawcze:

F - Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożeń:

R 20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego s6tosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty (wydanie 5): 2004-06-24

Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło