# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

1.Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY   do wyrobów olejno-ftalowych

Zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów olejno-ftalowych oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem	Xn; R65 R66 (ma zastosowanie nota P)

Nr CAS: 64742-48-9

Nr WE: 265-150-3

Nr indeksowy: 649-327-00-6

W tym: Oktan i izomery 0,6% (F, R11; Xn, R65; Xi, R38; R67; N, R50-53; numer indeksowy 6001-009-00-8)

Heptan i izomery 0,1% (F,R11; Xn R65; Xi, R38; R67; N, R50-53; numer indeksowy: 601-008-00-2)

3. Identyfikacja zagrożeń

R10-Produkt łatwo palny Xn  -  Produkt szkodliwy,  R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Przy narażeniach na duże stężenie par może nastąpić utrata świadomości z towarzyszącymi drgawkami oraz porażenie ośrodka oddechowego. Zawarte w rozcieńczalniku węglowodory aromatyczne mogą dawać objawy podobne do zatrucia benzenem. Śmierć następuje z powodu porażenia układu oddechowego lub układu krążenia.

Objawy zatrucia przewlekłego:  Objawami lekkiego zatrucia są bóle i zawroty głowy, euforia, niekiedy urojenia. Do tego dołącza się podrażnienie spojówek i błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Mogą występować objawy odoskrzelowego zapalenia płuc. Szybko pojawia się ból w piersiach, męczący kaszel, wymioty

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry (zaczerwienienia) wezwać lekarza.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Wskazana konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza, ze względu na ryzyko zachłystowego zapalenia płuc.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Płonące rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych strumieni cieczy na powierzchnię ognia.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C..

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29listopada 2002r.  poz.1833):

| NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 300 | 900 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

Środki ochrony osobistej;

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

-

inne wyposażenie:

-

9. Właściwości fizykochemiczne:

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia : ciekły

Barwa: przeźroczysta lub żółtawa

Zapach: charakterystyczny, benzynowy

9.2.  Temperatura wrzenia °C :126

9.3.  Temperatura topnienia: -60

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: estry, węglowodory, alkohole, CS2, CCl4

9.6.  Gęstość, g/cm3 : 0,77-0,81

9.7.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 3

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy: 100

9.9.  Temperatura zapłonu, °C : ok. 26

9.10. Temperatura  samozapłonu: 220

9.11. Granice wybuchowości

dolna: 1,1 % obj.

górna: 7,5 % obj.

9.12. Właściwości korozyjne  : nie powoduje

9.13. Stężenie wybuchowe : -

9.14. Ciepło parowania : 290 kJ/kg

9.15. Lotność w stosunku do eteru: 30-55

  - Ciepło właściwe: 2,18

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

działanie na oczy: może powodować podrażnienie

działanie na skórę: nieznacznie drażniące, nie jest substancją uczulającą

oddziaływanie na człowieka: długotrwały/wielokrotny kontakt może powodować

odtłuszczenie skóry, które może prowadzić do zaczerwienienia i zapalenia skóry

drogi oddechowe: długotrwałe wdychanie oparów może spowodować zapalenie płuc

Dane toksykologiczne:

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi. Produkt jest silnie toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność wód skażonych rozcieńczalnikiem może utrzymywać się nawet do dwóch miesięcy.

Toksyczność dla: benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Numer UN (ONZ): 1263

klasa 3

Numer rozpoznawczy: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Xn; Produkt szkodliwy

R 10 – Produkt łatwo palny

R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S 24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S 29 – Nie wylewać do kanalizacji

S 62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki

Data aktualizacji karty: 2004-06-24

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło