# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

### Wydanie2 								Data aktualizacji 2003-04-09

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu.

Nazwa handlowa: Utwardzacz do lakieru poliuretanowego dwuskładnikowego  Składnik B

Zastosowanie: jako utwardzacz do lakieru poliuretanowego „łodziowego” dwuskładnikowego

Składnik A. Składniki A i B miesza się w stosunku objętościowym 5:1, utwardzanie następuje w wyniku reakcji chemicznej.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór trimeru toluilenodiizocyjanianu TDI w mieszaninie rozpuszczalników organicznych: octanie etylu, toluenie, cykloheksanonie

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeksowy | #### Nr WE | %wagowy | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluilenodiizocyjanian | 26471-62-5 | 615-006-00-4 | 247-722-4 | 2,5 – 4,5 | Rakotw. Kat. 3; T+; Xi; R26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Toluen | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 | < 12 | F;R11¦Xn; R20 |
| Octan etylu | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 | < 27 | F; R11¦ Xi;R36-66-67 |
| Cykloheksanon | 108-91-1 | 606-010-00-7 | 203-631-1 | < 17 | Xn; R 10-20 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

F; T

R11 - Preparat wysoce łatwopalny

R23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe

R40 – Możliwe ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

4.Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, chronić przed utratą

ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Osoby, które nawdychały się gazów lub oparów nie zawsze mają natychmiast objawy zatrucia. Nadzór lekarski jest konieczny przez co najmniej 48 godzin.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe w zależności od stanu chorego.

Skażenie lub oblanie skóry: Zdjąć skażoną odzież, zmyć skórę dużą ilością wody

Pomoc lekarska: W razie podrażnienia skóry konieczna konsultacja dermatologiczna

Skażenie oczu: W przypadku przedostania się produktu do oczu zorganizować pomoc medyczną, a do czasu jej przybycia należy niez2włocznie płukać je przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki)

Pomoc lekarska: W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna> Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Zatrucie drogą pokarmową: nie prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować: Strumień wody w zamkniętym zbiorniku, zwarty strumień wody na powierzchni cieczy

Zagrożenia podczas prowadzenia akcji gaśniczej

W przypadku kontaktu toluilenodiizocyjanianu z wodą w zamkniętym pojemniku nastąpi wzrost ciśnienia poprzez wydzielanie się dwutlenku węgla. Pary toluilenodiizocyjanianu i rozpuszczalników tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi lub w dolnych partiach pomieszczeń. Podczas ogrzewania wydzielają się silnie toksyczne tlenki azotu i pary izocyjanianów.

Środki ochrony indywidualnej

Należy zastosować sprzęt izolujący drogi oddechowe i odzież ochronną z materiałów powlekanych, rękawice ochronne i okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy. W przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo przeciwodpryskową osłonę twarzy odporną na promieniowanie termiczne.

Klasa temperaturowa- T-1

Grupa wybuchowa – II A

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Uwaga! Obszar zagrożony wybuchem.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia tytoniu i używania narzędzi iskrzących).

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

Pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Preparat niszczyć przez spalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej dla cieczy łatwopalnych. Powinny być wyposażone w wentylację i instalację oświetleniową w wykonaniu przeciwwybuchowym. Temperatura magazynowania powinna wynosić 530° C. Metalowe urządzenia i wyposażenie magazynów, na których mogą gromadzić się ładunki elektryczne, powinny być uziemione.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| (TDI)toluilenodiizocyjanian | 0,035 | 0,070 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Cykloheksanon | 40 | 80 |  |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04131.01 Ochrona powietrza. Badanie zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

PN-68/Z-04052 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu.

PN-78/Z-04119.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu,etylu, butylu, amylu na na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-76/Z-04087 01 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartosci cykloheksanonu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

Środki ochrony osobistej:

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracowników. W sytuacjach awaryjnych, jeśli stężenie substancji nie jest znane, wskazane jest stosowanie środków ochronny o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Drogi oddechowe – maska p-gaz z pochłaniaczem wielogazowym (np. aparat powietrzny izolujący drogi oddechowe)

Oczy – okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy, gogle ochronne

Ręce – rękawice ochronne

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne

9. Właściwości fizykochemiczne

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: nieustalony

Stan skupienia: ciecz

Barwa: jasnożółtej do ciemnożółtej

Zapach: rozpuszczalników: octanu etylu, toluenu, cykloheksanonu

9.2.  Temperatura wrzenia °C:110 - 130

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par :ok. 17 hPa w 200C; ok. 34 hPa w 300C

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszcza się; reaguje z wodą tworząc moczniki

w innych  rozpuszczalnikach: ketony, węglowodory aromatyczne (toluen) i ich chlorowcopochodne, dimetyloformamid

  - Lepkość PN-C-81701:98F ø4, s: 20-80

9.7.  Gęstość, g/cm3, 200C: 1,1

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy, najwyżej: 50

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 8

9.10. Temperatura samozapłonu: ok. 440

9.11. Granice wybuchowości

dolna, % obj.: 1,2

górna %obj.: 11,5

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami w pkt.7. W przypadku kontaktu z wodą następuje wzrost ciśnienia w urządzeniach magazynowych na skutek powstawania CO2.

Reakcje niebezpieczne : Silnie reaguje ze wszystkimi grupami zawierającymi czynny wodór takimi jak: -OH, -COOH, =NOH, -SH, =NH (woda, alkohole, aminy, kwasy, zasady) wydzielając przy tym duże ilości ciepła mogące doprowadzić do samozapłonu. Mogą się wydzielać niebezpieczne produkty rozkładu takie jak CO, NOx, HCN i inne. Z wodą i większością kwasów reaguje gwałtownie tworząc nietrwałe kwasy węglowe, które następnie dekarboksylują się tworząc nierozpuszczalny i spolimeryzowany mocznik. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Niebezpiecznie reagują z kwasem disulfonowym, oleum, III rzędowym butoksylanem potasu, czterowodoroglinianem litu.

11. Informacje toksykologiczne

##### Preparat nie ujęty w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Preparat nie był oceniany pod względem działania rakotwórczego IARC.

Składniki preparatu umieszczone są w załączniku do r Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r jako substancje: substancja bardzo toksyczna oraz drażniąca (TDI), wysoce łatwopalna, drażniąca (octan etylu), łatwopalna, szkodliwa (toluen) i substancja szkodliwa (cykloheksanon).

Preparat toksyczny. Brak szczegółowych danych.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne

##### Próg wyczuwalności zapachu par  - TDI 0,35 – 0,92 mg/m3, toluen 8 mg/m3, octan etylu 0,18 – 670 mg/m3, cykloheksanon 4 mg/m3

###### Dane dla TDI

0,05 – 0,5 ppm (0,0003 – 0,0036 mg/l) – podrażnienie błon śluzowych, wydzielina z oczu i nosa, dłuższe przebywanie przy stężeniu 0,5 ppm może być śmiertelne

1,9 ppm – pieczenie w oczach i nosie

3,9 ppm – silne podrażnienie oczu i dróg oddechowych

> 10 ppm – martwica oskrzeli, odma płuc

> 50 ppm – niebezpieczeństwo dla życia

LD50(szczur, doustnie) = 5,8 g TDI/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka

Skóra – dotychczasowe doświadczenia wskazują, że kontakt z ludzką skórą może powodować

umiarkowane podrażnienie, swędzenie, zaczerwienienie, wysypkę a przy przedłużonym dzianiu pękanie skóry i jej stany zapalne

Oczy – może powodować podrażnienia, odwracalną infekcję spojówek i obrzęk rogówki, zmętnienie wzroku, zmniejszenie ostrości widzenia, osłabienie percepcji światła

Błony śluzowe – aerozole i opary mogą powodować dotkliwe podrażnienia górnych i dolnych odcinków dróg oddechowych oraz uczucie pieczenia w nosie. Występuje wówczas łzawienie, katar nosa

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę

Objawy zatrucia ostrego: U ludzi nadwrażliwych lub o wzmożonej reaktywności bardzo niskie stężenia mogą powodować skurcze oskrzelowe (objawy astmatyczne). Pary rozpuszczalników zawarte w preparacie działają drażniąco na błony śluzowe i powodują przekrwienie. Występuje wówczas łzawienie, katar nosa, bronchit, a u osób uczulonych objawy astmatyczne, duszność, zapalenie płuc, osłabienie funkcji oddechowych. Długotrwałe wdychanie par może doprowadzić do uczuleń układu oddechowego.

Objawy zatrucia przewlekłego: Dominuje występowanie astmy oskrzelowej (szacowana częstość – ok. 10% narażonych) i wyprysku uczuleniowego, stanów zapalnych skóry, mogą występować przewlekłe katary nosa, zapalenie nosogardzieli, zaburzenia węchu. Podejrzenie ryzyka nowotworu płuc.

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Nie rozkłada się, jednakże reaguje z wodą, tworząc najczęściej nierozpuszczalne moczniki. Produkty reakcji nie są podatne na rozkład biologiczny, ale są biologicznie i chemicznie obojętne.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczenie i neutralizacja: Odpady nie mogą być usuwane z zwykłymi odpadami i nie mogą być wylewane do kanalizacji.

Preferowaną metodą unieszkodliwiania jest spalanie w odpowiednich piecach z możliwością regulacji warunków spalania lub piecach zaprojektowanych do unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów chemicznych. Neutralizować mieszaniną wody, amoniaku i detergentów.

Opakowania: Opróżnione opakowania zwrócić do producenta

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie:

Nazwa przewozowa: IZOCYJANIANY W ROZTWORZE, ZAPALNE, TRUJĄCE, I.N.O.

UN:2478

klasa 3 pkt.

Grupa pakowania: II

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 336

Nalepka ostrzegawcza: 3+6.1

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oaz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”.

Etykieta wyrobu Utwardzacz składnik B powinna zawierać napisy:

Zawiera: toluilenodiizocyjanian, octan etylu, cykloheksanon, toluen

##### Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Znak i napis: F - Preparat wysoce łatwo palny

Znak i napis: T– Preparat toksyczny

R23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe

R40 – Możliwe ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

S 1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać par

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S45 – W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli jest to możliwe, pokaż etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

nalepki ostrzegawcze transportowe 3+6.1; UN 2478

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców- IZOCYN TR- 35, IZOCYN TR –80 (wydanie2; 01.02.2003)

Data aktualizacji karty : 2004-07-12

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło