KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa.
Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna
39-102 Lubzina 34A

tel./014/6811111, fax /014/6822222

- Identyfikacja preparatu chemicznego:

Wyrób: 	„Elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, glazury i   terakoty ŚNIEŻKA”

Do przyklejania glazury i terakoty, płytek kamiennych (oprócz marmurowych) i klinkierowych na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, tarasach, balkonach itp.).

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- Skład/ Informacje o składnikach:

Mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

Skład:

20 ¸ 40  %  	Cement portlandzki

# Symbol:	Xi

Zagrożenie:	R 36/37/38

Najwyższe dopuszczalne stężenie pyłu:

- pył całkowity 	6,0 mg/m3

- pył respirabilny	2,0 mg/m3

CAS-nr:	65997-15-1

60 ¸ 75 %      Piasek kwarcowy SiO2  o uziarnieniu 0,1 ¸ 0,5 [mm]

0 ¸ 5 %	Domieszki uszlachetniające.

- Identyfikacja zagrożeń:

- zawiera cement i po zmieszaniu z wodą ma odczyn alkaliczny.

- podczas przesypywania następuje pylenie wyrobu.

- Pierwsza pomoc:

- przy wdychaniu:

usunąć osobę ze strefy zapylonej, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej;

- przy kontakcie ze skórą:

płukać bieżącą woda;

- przy kontakcie z oczami:

przemyć natychmiast  dużą ilością  wody , zwrócić się o pomoc lekarską ;

-   po połknięciu:

wypłukać jamę ustną wodą,  skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

- Postępowanie w przypadku pożaru:

Substancja nie palna. Stosować tradycyjne środki gaśnicze i  środki ochrony  indywidualnej.

- Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska:

- indywidualne środki ostrożności:

Unikać pylenia, nie wdychać pyłu;

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

- ochrona środowiska:

Uniemożliwić przedostanie się substancji do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniających;

Poinformować odpowiednie władze w przypadku przedostania się produktu do wód lub systemów kanalizacji.

- metody oczyszczania:

Usunąć mechanicznie.

- Obchodzenie się z substancją i magazynowanie:

Środki ostrożności:

Unikać pylenia.

Warunki przechowywania i transportu:

W suchych warunkach.

Nie dopuścić do kontaktu z żywnością i materiałami przeznaczonymi do konsumpcji.

VCI – klasa składowania: 11 (BRD).

- Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej:

- system ochrony:

Wyrób nie wymaga specjalnego systemu zabezpieczeń.

- kontrola narażenia:

Cement portlandzki

Najwyższe dopuszczalne stężenie pyłu:

- pył całkowity 	6,0 mg/m3

- pył respirabilny	2,0 mg/m3

CAS-nr:	65997-15-1

-   osobiste środki ochrony:

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

ochrona dróg oddechowych 	– stosować maski przeciwpyłowe,

gdy występuje pylenie,

ochrona skóry 		- rękawice i ubrania ochronne,

ochrona oczu			- okulary ochronne.

- Właściwości fizykochemiczne:

## Wygląd 			- szary proszek

Zapach			- brak

pH  300g/l H2O; 20oC	- około 12

Temperatura zapłonu	- substancja nie palna

Temperatura samozapłonu- substancja nie palna

Rozpuszczalność		- praktycznie nie rozpuszczalna w wodzie

Gęstość nasypowa	- około 1,5 kg/dm3

- Stabilność i reaktywność:

Substancja stabilna w normalnych warunkach,

Powolnie reagująca z wodą w procesie hydratacji, bez wydzielania niebezpiecznych produktów.

W zetknięciu z wilgocią materiał twardnieje.

- Informacje toksykologiczne:

- ogólnie:

produkt drażni skórę;

produkt silnie drażni śluzówkę oka.

Według stanu naszej dotychczasowej wiedzy nie należy oczekiwać jakichkolwiek szkód przy stosowaniu zgodnym z przepisami.

- toksyczność ostra

kontakt z okiem: mocna drażliwość (OECD metoda 405)

- Informacje ekologiczne:

Produkt jest biologicznie nierozkładalny.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych.

- Postępowanie z odpadami:

- produkt

EWC –kod:	101303;

Utwardzony

EWC kod:	170101

Należy przestrzegać miejscowych przepisów urzędowych;

- opakowanie;

całkowicie wypróżnić i dostarczyć do recyklingu zgodnie z miejscowymi przepisami urzędowymi.

- Informacje o transporcie:

Nie jest towarem niebezpiecznym według: RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych:

# Symbol:		Xi

Zagrożenie:	R 36/37/38

Zalecenia:

S 2  - przechowywać poza zasięgiem dzieci;

S 22- nie wdychać pyłu;

S 24/25- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu;

S 26- w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody,

zwrócić się o pomoc lekarską;

S 46-po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie

lub etykietę.

- Inne informacje:

Dane są oparte na dzisiejszym stanie wiedzy oraz aktualnej znajomości dostarczanego produktu.

Producent nie ponosi winy za nieprawidłowe użycie przez stosującego w myśl podanych tu danych bezpieczeństwa.

Data aktualizacji karty: 2004-11-19

Opracował:

Specjalista ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło