KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Fabryka Farb i Lakierów  „ŚNIEŻKA” S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa: ŚNIEŻKA EMALIA STYRENOWANA

Zastosowanie: Emalia ftalowa styrenowana przeznaczona jest do ostatecznego ochronno- dekoracyjnego malowania uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych: stalowych i żeliwnych

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór żywicy ftalowej styrenowanej, pigmentów i środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | ### Nr CAS | ### Nr WE | % wag (max.) | ### Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 45 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych”(Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

#### Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21 – Działa szkodliwie przez  drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

#### Xi – Produkt drażniący

R38 – Działa drażniąco na skórę

Zagrożenie pożarowe:

R10 -Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegającego  - patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce.

Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Podać dużą ilość wody do

picia. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy

rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z

bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

W przypadku uwolnienia się wyrobu do środowiska osoby postronne należy wyprowadzić poza teren skażenia. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny,itp.) do metalowych pojemników, celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczyć teren przed przedostaniem się wyrobu do wód i kanalizacji. Zawiadomić odpowiednie władze terenowe.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie.

7.1.Obchodzenie się z substancją: Nie stosować wewnątrz pomieszczeń lub stosować tylko w

dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach.

7.2.Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5 do +25° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony osobistej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne. Podczas malowania natryskiem zalecane stosowanie okularów ochronnych

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: zależnie od koloru emalii

Zapach: ksylenu

9.2.  Temperatura wrzenia °C:126 – 138 dla rozpuszczalników

9.3.  Prężność par: dla ksylenu w 200C – ok. 8mbar (w zależności od udziału izomerów)

  - Rozpuszczalność: w wodzie- nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach- estry, ketony

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s: 60 – 90

9.6.  Gęstość, g/cm3 : max 1,2

9.7.  Zawartość substancji lotnych,% masowy, najwyżej: 55

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 38

9.10.  Temperatura  samozapłonu: nie określono

9.11.  Właściwości korozyjne- nie powoduje

  - Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem dla: ksylenu 1,0 – 7,6% obj. (44 – 335 g/m3) - średnio

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje niebezpieczne: nie są znane

Niebezpieczne produkty spalania: tlenek i dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Ksylen

LD50(doustnie, szczur) – 4300 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur)  - 22100 mg/m3/4 godz.

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

- Nazwa przewozowa: FARBA

- ADR: klasa 3

- Numer nalepki ostrzegawczej: 3

- Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

- Numer rozpoznawczy materiału UN 1263

- Grupa opakowań: III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen

Znak i napis:

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 -Produkt łatwo palny

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać pary rozproszonej cieczy

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty 2004-05-15

Specjalista ds. Kontroli Jakości: mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło