Producent:			Przedsiębiorstwo „Altax” , Spółka z o.o.

60-476 Poznań,  ul. Jasielska 10

tel/fax:	(0 61) 822 17 03,  822 11 76

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu:		Drewnosol

Zastosowanie:		Solny środek ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych

Symbol produktu:		24.20.15-52-11

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna produktu

Mieszanina soli miedzi, cynku, boru i kwasów organicznych.

# Niebezpieczne składniki

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE (EINECS) | Numer indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siarczan miedzi | 40 | 7758-98-7 | 231-847-6 | 029-004-00-0 | Xn, | R:22-36/38 |
| Siarczan cynku | 25 | 7733-02-0 | 231-793-3 | 030-006-00-9 | Xi, | R:36/38 |

Klasyfikacja preparatu	Xn, Xi   	R:22, 36/38

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe	Produkt niepalny.

Zagrożenie toksyczne	Produkt szkodliwy i drażniący.

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zagrożenie dla środowiska     Produkt zawiera sole rozpuszczalne w wodzie, działające szkodliwie

na organizmy wodne.

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogóle	W przypadku narażenia lub wystąpienia objawów wskazujących na narażenie zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, co w większości przypadków jest wystarczające.

Skażenie oczu	Skażone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem czystej wody przez co najmniej 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu wypłukać usta wodą. Podać do wypicia 1-2 szklanki wody. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów (siarczan miedzi i siarczan cynku działają wymiotnie) nie dopuścić do przeniknięcia wymiocin do dróg oddechowych.

uwaga: płukanie ust i picie wody możliwe jedynie w przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne	Produkt niepalny.

Środki gaśnicze	Brak ograniczeń w stosowaniu środków gaśniczych.

Zalecenia szczegółowe	Produkt niepalny.

Produkty spalania	W środowisku pożaru mogą wydzielać się toksyczne produkty: tlenki siarki, dymy tlenków miedzi, cynku, boru.

Sprzęt ochronny	Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności	Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Stosować odzież i sprzęt ochronny zalecany w p. 8.

Środki ostrożności 		Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

w zakresie 			Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku dostania się dużych

ochrony środowiska	ilości produktu do kanalizacji lub wód natychmiast powiadomić

odpowiednie władze.

### Metody oczyszczania/usuwania

O ile to możliwe zatrzymać uwalnianie się produktu (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym), Rozsypany produkt zebrać do pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zanieczyszczone miejsce spłukać dokładnie wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie	Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p.8. Przestrzegać warunki stosowania określone przez producenta w Instrukcji.

Magazynowanie	Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, chłodnych pomieszczeniach.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych i pasz.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

## Zalecenia w zakresie środków technicznych

Wentylacja ogólna pomieszczenia.

##### Parametry kontroli narażenia

Miedź i jej związki (sole rozpuszczalne) w przeliczeniu na Cu

NDS: 0,1 mg/m3,	NDSCh: 0,3 mg/m3,	NDSP: nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-77/Z-04106.01, PN-79/Z-04106.02

Siarczan cynku i Kwas borowy

Brak ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń i metod oznaczania w powietrzu.

## Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:	W normalnych warunkach pracy nie są wymagane. W przypadku narażenia na wysokie stężenia pyłu zatwierdzony respirator z filtropochłaniaczem.

Ręce	Rękawice ochronne powlekane

Oczy	Przy wysokich stężeniach pyłu okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Skóra	Ubranie ochronne z długimi rękawami.

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być właściwie przechowywany i konserwowany.

Zalecenia higieniczne	Przestrzegać podstawowe zasady higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy; każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej; zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym założeniem. Natychmiast zbierać rozsypany środek.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	: drobnokrystaliczny proszek

Barwa		: biało-niebieska

Zapach		: słaby, lekko drażniący

Temperatura wrzenia		: brak danych

Temperatura zapłonu		: niepalny

Gęstość w temp.20°C		: brak danych

pH (koncentrat)		: 4 – 5

Rozpuszczalność w wodzie		: rozpuszcza się

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach, przy przestrzeganiu warunków stosowania określonych przez producenta produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać

Nie są znane.

### Substancje, których należy unikać

Działa korodująco na stal.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu

W warunkach pożaru powstają tlenki siarki, dymy tlenków miedzi, cynku, boru.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:  drażniące, ogólnotoksyczne

Drogi wnikania do organizmu:  przewód pokarmowy, skóra (szczególnie uszkodzona)

### Objawy zatrucia ostrego

Podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i oczu, uszkodzenie błony śluzowej nosa, ślinotok, nudności, wymioty zielonkawo-niebieską treścią, bóle brzucha, biegunka, podrażnienie błon śluzowych żołądka i jelit; w ciężkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia sercowe, zapalenie nerek, obrzęk wątroby, żółtaczka.

Bezpośrednie działanie na skórę powoduje zmiany skórne (rumień, pokrzywka) oraz powierzchowne uszkodzenia skóry.

Skażenie oka powoduje łzawienie, ból oczu, pieczenie spojówek, zaburzenia widzenia.

Objawy zatrucia przewlekłego

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia przemiany materii, wychudnięcie, możliwe zielonkawe zabarwienie paznokci, zębów.

Dawki i stężenia toksyczne

Dawka śmiertelna CuSO4 dla dorosłego człowieka 10-15g,

dla dziecka 1-3g

Dawka śmiertelna ZnSO4 dla dorosłego człowieka 30-40 g

Dawka trująca H3BO3 dla dorosłego człowieka 1-3g, dawka śmiertelna 8-20g.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacja ogólna

Preparat zawiera substancje rozpuszczalne w wodzie działające szkodliwie na organizmy wodne.

###### Właściwości ekotoksyczne produktu

Brak danych.

###### Właściwości ekotoksyczne składników

Siarczan miedzi

Progowe stężenie toksyczne dla ryb: z gat. Salmo salar  0,1 mg/l

Cyprinus carpio 0,35 mg/l

Stężenie toksyczne dla glonów  0,1-0,5 mg/l,  dla pierwotniaków 0,2-0,6 mg/l

Siarczan cynku

Stężenie śmiertelne dla ryb: Salmo gairdneri 25 mg/l/133 min, 10 mg/l/30 h

Gasterosteru aceleatus 1,5 mg/l/24 h

Progowe stężenie toksyczne dla planktonu: Vorticella campanula 0,6 mg/l

Paramaecium caudatum 0,5 mg/l

#### Parametry kontroli zanieczyszczenia środowiska

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu:  nie ustalony

Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód:

Siarczany

I klasa czystości: 150 mgSO4/l; II klasa czystości: 200 mgSO4/l; III klasa czystości: 250 mgSO4/l

Bor

I, II i III klasa czystości: 1,0 mgB/l

Cynk

I, II i III klasa czystości: 0,2 mgZn/l

Miedź

I, II i III klasa czystości: 0,05 mgCu/l

Dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi:

Siarczany: 500 mgSO4/l

Bor: 1,0 mgB/l

Cynk: 2,0 mgZn/l

Miedź: 0,5 mgCu/l

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niszczenie produktu	Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Niszczenie opakowań	Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użycia, po oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja - transport lądowy RID/ADR – wyrób nie podlega klasyfikacji

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu

Produkt sklasyfikowany jako: szkodliwy Xn, drażniący Xi.

Oznakowanie opakowań

Znaki ostrzegawcze

szkodliwy

Zwroty zagrożenia

R:22 – Substancja szkodliwa w przypadku spożycia.

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

Zwroty prawidłowego postępowania

S2 – Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami, i karmą dla zwierząt.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Zawiera: Siarczan miedzi, siarczan cynku.

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie MZiOS z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26 poz. 241 z 1999 r.)

Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92 poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102 poz. 507 z 1995 r.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz 513 z 1998 r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz 169)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130 poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592 z 1997 r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162 poz. 1135 z 1997 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz.U. nr 145 poz 942)

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie dostępnych danych charakteryzujących składniki produktu, aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.