Producent:			Przedsiębiorstwo „Altax” , Spółka z o.o.

60- 476 Poznań,  ul. Jasielska 7A

tel/fax 	(0 61) 822 17 03,  822 11 76

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu:		ALGAT koncentrat

Zastosowanie:	Do zwalczania glonów, porostów i mchów na dachach, murach, płotach, nagrobkach itp.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna produktu: 	wodny roztwór czwartorzędowej soli amoniowej i środków modyfikujących.

# Niebezpieczne składniki

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE (EINECS) | Numer indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorek didecylodimetyloamoniowy | 10 - 12 | 7173-51-5 | 230-525-2 | 612-131-00-6 | C | R:22-34 |
| 2-Propanol | 4 - 5 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F, Xi | R:11-36-67 |

Klasyfikacja preparatu	C; R:34

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe	Nie stwarza zagrożenia pożarowego.

Zagrożenie toksyczne	Działa żrąco, powoduje oparzenia.

Zagrożenie dla środowiska  Przedostanie się dużych ilości produktu do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogóle	W przypadku narażenia lub wystąpienia objawów wskazujących na narażenie zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU.

Skażenie oczu	Skażone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem czystej wody przez co najmniej 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą. Na miejsca oparzeń nałożyć jałowy opatrunek.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu wypłukać usta wodą. Podać do wypicia 1-2 szklanki wody. Nie prowokować wymiotów.

uwaga: płukanie ust i picie wody możliwe jedynie w przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Zalecenia szczegółowe	Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi strumieniami wody.

uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, jeśli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Produkty spalania	Tlenki węgla, tlenki azotu, chlorowodór.

Sprzęt ochronny	Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, unikać wdychania par. Stosować odzież i sprzęt ochronny zalecany w p. 8.

uwaga: rozlany produkt stwarza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku dostania się dużych ilości produktu do kanalizacji lub wód natychmiast powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania

Usunąć źródła zapłonu; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym), ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebrać do pojemnika na odpady. Zagospodarować lub unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13).

Zanieczyszczone miejsce spłukać dokładnie wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie	Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p.8. Przestrzegać warunki stosowania określone przez producenta w Instrukcji.

Magazynowanie	Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, wentylowanych, zamkniętych pomieszczeniach, w temp. od +5 do +35°C.

Okres przechowywania: 24 miesiące od daty produkcji.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych i pasz.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

## Zalecenia w zakresie środków technicznych

##### Wentylacja ogólna pomieszczenia.

##### Parametry kontroli narażenia

Chlorek didecylodimetyloamoniowy	nie ustalone

2-Propanol		NDS: 900 mg/m3;  NDSCh: 1200 mg/m3;  NDSP: nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-92/Z-04224.02

## Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:	W przypadku narażenia na wysokie stężenia par lub mgły stosować zatwierdzony respirator z pochłaniaczem

Ręce	Rękawice ochronne powlekane

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle)

Skóra	Fartuch lub ubranie ochronne z tkanin powlekanych

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być właściwie przechowywany i konserwowany.

Zalecenia higieniczne

Przestrzegać podstawowe zasady higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy; każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej; zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym założeniem. Natychmiast usuwać rozlany środek.

uwaga: zachować ostrożność w przypadku rozlania produktu - niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia		: Ciecz

Barwa		: Bezbarwna

Zapach		: Słaby, niedrażniący

Temperatura wrzenia		: Brak danych

Temperatura zapłonu		: Brak danych

Temperatura samozapłonu		: Brak danych

Granice wybuchowości		: Brak danych

Gęstość w temp.20°C		: 0,980 g/cm3

pH		: 6,8 – 7,2

Rozpuszczalność w wodzie		: Rozpuszcza się

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach, przy przestrzeganiu warunków stosowania określonych przez producenta produkt stabilny. Nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki, których należy unikać

Wysoka temperatura.

### Substancje, których należy unikać

Nie są znane.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu

W warunkach pożaru powstają tlenki azotu, tlenki węgla, chlorowodór.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:  żrące, szkodliwe

Drogi wnikania do organizmu:  skóra, przewód pokarmowy

### Objawy zatrucia ostrego

Inhalacyjnego: narażenia na wysokie stężenia par lub rozpylony produkt powoduje podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, kaszel, zaburzenia oddychania.

Doustnego: pieczenie i oparzenia w jamie ustnej, gardle i przełyku, zaburzenia żołądkowe, nudności, wymioty, bóle brzucha.

Skażenie oczu: bezpośredni kontakt z cieczą powoduje pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie spojówek, może dojść do chemicznych oparzeń oka.

Skażenie skóry: bezpośredni kontakt z cieczą, szczególnie przedłużający się, powoduje oparzenia.

Objawy zatrucia przewlekłego

Brak danych.

Dawki i stężenia toksyczne

Chlorek didecylodimetyloamoniowy, 50% izopropanolowo-wodny roztwór

LD50 doustne, szczur	645mg/kg (OECD 401)

Działanie na skórę (królik,4h) działa żrąco (OECD 404)

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacja ogólna

Produkt zawiera bardzo toksyczny dla organizmów wodnych chlorek didecylodimetyloamoniowy. Przedostanie się dużej ilości produktu do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

#### Stężenia toksyczne

Chlorek didecylodimetyloamoniowy, 50% izopropanolowo-wodny roztwór

Toksyczność ostra dla:

- ryb Salmo gairdneri LC50(96h)		2mg/l (EPA)

- skorupiaków Daphnia magna EC50(48h)	< 1 mg/l (EPA-FIFRA)

- bakterii Pseudomonas sp. EC10(16h)	< 1 mg/l (DIN 38412 Part 8)

- glonów Scenedesmus sp. ErC50(72h)	660 umg/l (OECD 201)

Biodegradacja: łatwo ulega biologicznemu rozkładowi

Rozkład biologiczny:	24-70 dni	91,0% (OECD 303)

28 dni		87,0-94,0% (OECD 302 B)

Rozkład całkowity:	28 dni		81,0% (EPA)

28 dni		91,0% (OECD 301 A)

#### Parametry kontroli zanieczyszczenia środowiska

#### Przestrzegać przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych oraz ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niszczenie produktu	Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Niszczenie opakowań	Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użycia, po oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer rozpoznawczy produktu		: UN 1760 Materiał ciekły, żrący, i.n.o.

Numer rozpoznawczy zagrożenia		: 80

Grupa pakowania:				: III

Nalepka ostrzegawcza:			: nr 8

Klasyfikacja - transport lądowy RID/ADR	: kl.8, p.66c

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu

Produkt sklasyfikowany jako: żrący C.

Oznakowanie opakowań

Znaki ostrzegawcze

żrący

Zwroty zagrożenia

R34 – Powoduje oparzenia

Zwroty prawidłowego postępowania

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo natychmiast zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę

Zawiera: 	Chlorek didecylodimetyloamoniowy

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 240, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 79, poz. 513, Dz.U. Nr 4, poz. 36 z 2001r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz Dz.U. Nr  91, poz. 811 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 oraz Dz.U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. Nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 57, poz. 608)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638)

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie danych zawartych w kartach charakterystyki składników, dostępnych danych literaturowych, aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.