aktualizacja

Producent:		ADEFAL TRADING S.A.

RUTA 8, Km.17500, Edificio 7,of .104

12200 Montevideo -

Republica Oriental del Uruguay

Tel.: (598 2) 518 2442

Fax: (598 2) 518 2443

AKAPOL  S.A.C.F.I.A.

Calle 65 No 5920

1653 VILLA BALLESTER (Bs.As.)

Republica Argentina

Tel.: (54-11) 4738-9000

Fax: (54-11) 4767-2087

Importer:			BRIPOX Sp. z o.o.

02-210 Warszawa, Al. Krakowska 264

Tel./Fax: (0 22) 868 26 14, 864 31 88

e-mail: bripox@poxipol.com.pl

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

### Nazwa produktu:		Klej błyskawiczny KROPELKA

Zastosowanie:		Klej

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Identyfikacja chemiczna

Substancja z niewielką ilością (1 - 2%) dodatków.

# Składniki produktu

| Składnik | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Symbol(e) zagrożenia | Zwrot(y) zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Cyjanoakrylan etylu | 98 - 99 | 7085-85-0 | 230-391-5 | 607-236-00-9 | Xi | R:36/37/38 |

Klasyfikacja produktu	Xi,  R: 36/37/38

Znaczenie symbolu zagrożenia i zwrotów R patrz p.15

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu zanieczyszczonych części ciała (np. palców, powiek) powoduje ich szybkie i mocne sklejenie.

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne	Poszkodowanego wyprowadzić ze skażonego środowiska na świeże powietrze, co w większości przypadków powinno być wystarczające.

W przypadku wystąpienia zaburzeń oddychania lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.

Zatrucie doustne	Ze względu na postać produktu zatrucia doustne praktycznie nie zdarzają się.

Nie wymuszać usunięcia produktu. Działanie śliny powinno likwidować lepkość (przyczepność) produktu w ciągu 12-48 godzin. Nie połykać lepkiej, rozluźniającej się masy. Zapewnić pomoc lekarską.

Skażone wargi przemywać dużą ilością letniej wody; intensywnie nawilżać wewnętrzną stronę ust śliną.

Skażenie oczu	Skażone oczy płukać dokładnie, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem letniej wody przez około 15 minut. Natychmiast zapewnić pomoc okulistyczną.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zanurzyć w ciepłej wodzie z mydłem. Nie wymuszać oddzielenia sklejonych części ciała. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne	Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Szczególne zagrożenia	W wysokich temperaturach pary tworzą z powietrzem mieszaniny zapalające się w kontakcie z płomieniem.

Kontakt produktu z bawełną lub wełną może wywołać egzotermiczną reakcję i zapalenie/pożar.

Właściwe środki gaśnicze Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do wód i kanalizacji.

Produkty spalania	Tlenki węgla, tlenki azotu.

Sprzęt ochronny	Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty izolujące drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	W przypadku awarii o dużych rozmiarach usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności	 Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem, unikać wdychania par; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, w razie potrzeby ochrony dróg oddechowych. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie.

Usunąć źródła zapłonu, nie palić.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania	O ile to możliwe zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzony pojemnik umieścić w opakowaniu awaryjnym).

Do rozlanej cieczy dodać niewielką ilość wody w celu utwardzenia; zestalony produkt zebrać do opakowania na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13).

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

Postępowanie	Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Unikać wdychania par. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zaleceń producenta. Podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8.

UWAGA: Przy stosowaniu produktu nie zaleca się noszenia odzieży z bawełny lub wełny (patrz p.5 Szczególne zagrożenia).

Wyeliminować źródła zapłonu. Nie palić.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem ciepła i promieni słonecznych.

Przestrzegać zakazu palenia i używania otwartego ognia.

Przechowywać z dala od dzieci.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### Parametry kontroli narażenia

(wg rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 217, poz.1833 z 2002r.)

Brak ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń.

## Zabezpieczenia techniczne

Mechaniczna wentylacja ogólna.

##### Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:	W normalnych warunkach pracy nie są wymagane.

Ręce:	Rękawice ochronne.

Oczy:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Skóra:	Ubranie lub fartuch z tkanin powlekanych.

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być właściwie przechowywany i konserwowany.

Zalecenia higieniczne

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast usuwać rozlany produkt.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd			: przejrzysta ciecz

Zapach		: słaby, ostry

Temperatura wrzenia			: 65°C /8 hPa

pH			: nie oznacza się

Temperatura zapłonu			: 80°C

Granice wybuchowości w powietrzu : brak danych

Gęstość właściwa			: 1,05

Prężność par			: 0,23 hPa / 20°C

Rozpuszczalność w wodzie	: polimeryzuje

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność	W normalnych warunkach produkt stabilny.

Reaktywność	W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Produkty spalania	W środowisku ognia lub wysokiej temperatury uwalniają się tlenki węgla i tlenki azotu.

Warunki, których należy unikać	Wysoka temperatura, bezpośrednie działanie światła.

Materiały, których należy unikać	  Bawełna, wełna, woda, substancje alkaliczne.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra

Objawy narażenia

Inhalacyjnego: słabe podrażnienie nosa i oskrzeli.

Doustnego: nie obserwuje się. Produkt szybko zestala się pod wpływem śliny.

Skażenie oczu: powoduje podrażnienie oczu; zamknięcie zanieczyszczonych powiek może spowodować ich natychmiastowe sklejenie.

Skażenie skóry: powoduje podrażnienie skóry; zetknięcie się zanieczyszczonych powierzchni ciała (np. palców) może spowodować ich natychmiastowe sklejenie.

Zgodnie z deklaracją producenta produkt nie występuje w wykazach IARC, NTP, OSHA.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych na temat działania produktu na organizmy wodne.

W kontakcie z wodą produkt ulega zestaleniu.

#### Zanieczyszczenie środowiska

Przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi przestrzegać wymagań rozp. MŚ z dnia 29 listopada 2002r, Dz.U. Nr 212, poz. 1799.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami).

Zalecany sposób unieszkodliwiania: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. Nr 63, poz. 638 z 2001r.).

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR/RID	: Produkt nie podlega przepisom ADR i RID.

IMDG	: Produkt nie podlega przepisom IMDG.

ICAO	: Produkt nie podlega przepisom ICAO.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu (rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 199, poz. 1948)

Produkt zaklasyfikowany jako: drażniący Xi, R36/37/38.

Oznakowanie opakowań (rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

Znak(i) ostrzegawczy(e):

produkt drażniący

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 – Chronić przed dziećmi.

S23 – Nie wdychać par.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenie skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

###### Dodatkowe napisy

Cyjanoakrylany.

Niebezpieczeństwo.

Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund.

Chronić przed dziećmi.

Numer WE: 230-391-5	Oznakowanie WE

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami).

Należy przestrzegać wszystkich innych krajowych i lokalnych przepisów dotyczących stosowania, transportu lub usuwania odpadów produktu.

16. INNE IFORMACJE

Kartę charakterystyki opracowano na podstawie danych zawartych w karcie MSDS producenta z dnia 19.09.2000r. oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Zakres aktualizacji – p.15 Dodatkowe napisy i Obowiązujące przepisy.

Wydanie: 4

Zastępuje kartę charakterystyki z dnia 28.11.2003