aktualizacja

Producent:		ADEFAL TRADING S.A.

RUTA 8, Km.17500, Edificio 7,of .104

12200 Montevideo -

Republica Oriental del Uruguay

Tel.: (598 2) 518 2442

Fax: (598 2) 518 2443

AKAPOL  S.A.C.F.I.A.

Calle 65 No 5920

1653 VILLA BALLESTER (Bs.As.)

Republica Argentina

Tel.: (54-11) 4738-9000

Fax: (54-11) 4767-2087

Importer:			BRIPOX Sp. z o.o.

02-210 Warszawa, Al. Krakowska 264

Tel./Fax: (0 22) 868 26 14, 864 31 88

e-mail: bripox@poxipol.com.pl

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

### Nazwa produktu:		Spoiwo plastyczne POXIPOL, metaliczny – składnik epoksydowy

Producent:		Do spajania metalu, szkła, gumy, drewna, betonu, ceramiki itp.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Identyfikacja chemiczna

# Mieszanina żywicy, wypełniaczy i dodatków.

# Składniki produktu

| Składnik | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Symbol(e) zagrożenia | Zwrot(y) zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żywica epoksydowa (średnia m.cz.  700) | 55 - 60 | 25068-38-6 | 500-033-5 | 603-074-00-8 | Xi, N | R: 36/38-43-51/53 |
| Aluminium, pył | 35 - 40 | 7429-90-5 | 231-072-3 | 013-002-00-1 | - | R: 10-15 |
| Dwutlenek krzemu, modyfikowany | 5 - 10 | 67762-90-7 | - | - | - | - |

Klasyfikacja produktu	Xi,  R: 36/38-43-51/53

Znaczenie symbolu zagrożenia i zwrotów R  patrz p.15

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt drażniący i uczulający. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenia w przypadku kontaktu ze skórą.

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne	W praktyce nie zdarzają się. W przypadku złego samopoczucia poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia na świeże powietrze, co w większości przypadków powinno być wystarczające. W przypadku wystąpienia zaburzeń oddychania lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.

Zatrucie doustne	Nie prowokować wymiotów. Zachować spokój. Zapewnić pomoc lekarską.

Skażenie oczu	Skażone oczy płukać dokładnie, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem letniej wody przez około 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę myć wodą z mydłem. W przypadku utrzymującego się podrażnienia zapewnić pomoc lekarską.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne	Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Szczególne zagrożenia	Ogrzewanie dużych ilości w zamkniętym pojemniku stwarza zagrożenie eksplozją.

Właściwe środki gaśnicze Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do wód i kanalizacji.

Produkty spalania	Dymy zawierające tlenki węgla, aldehydy, kwasy i inne substancje organiczne.

Sprzęt ochronny	Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty izolujące drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	W przypadku awarii o dużych rozmiarach usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności	 Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych.

Usunąć źródła zapłonu, nie palić.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania	Uwolniony produkt zebrać do opakowania na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13).

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

Postępowanie	Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zaleceń producenta. Podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8.

Usunąć źródła zapłonu. Nie palić.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem ciepła.

Przestrzegać zakazu palenia i używania otwartego ognia.

Przechowywać z dala od dzieci.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### Parametry kontroli narażenia

(wg rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 217, poz.1833 z 2002r.)

Wartości dopuszczalnych stężeń ustalone dla pyłów dwutlenku krzemu nie mają zastosowania w odniesieniu do produktu.

## Zabezpieczenia techniczne

Mechaniczna wentylacja ogólna.

##### Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:	W normalnych warunkach pracy nie są wymagane.

Ręce:	Rękawice ochronne powlekane.

Oczy:	W normalnych warunkach pracy nie są wymagane. W razie potrzeby stosować okulary ochronne.

Skóra:	Standardowe ubranie ochronne.

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być właściwie przechowywany i konserwowany.

Zalecenia higieniczne

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast usuwać odpadowy produkt.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd			: metaliczna, szara pasta

Zapach		: słaby, epoksydowy

Temperatura wrzenia			: nie oznaczona

pH			: nie oznacza się

Rozpuszczalność w wodzie		: nieznaczna

Gęstość właściwa			: 1,48 – 1,52

Temperatura zapłonu			: nie oznaczona

Granice wybuchowości w powietrzu	: nie oznaczone

Zawartość lotnych substancji organicznych: nie oznaczona

Prężność par			: nie oznaczona

Gęstość par			: nie oznaczona

Szybkość parowania (eter=1)		: nie oznaczona

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność	W normalnych warunkach produkt stabilny.

W temperaturze powyżej 150°C ulega rozkładowi, powyżej 260°C polimeryzacji, która w zamkniętych zbiornikach może przebiegać gwałtownie lub wybuchowo.

Reaktywność	W kontakcie z niektórymi utwardzaczami ulega egzotermicznej polimeryzacji, która w dużej masie może przebiegać w sposób niekontrolowany i doprowadzić do rozerwania zbiornika.

Produkty spalania	W środowisku ognia uwalniają się tlenki węgla, aldehydy, kwasy i inne substancje organiczne.

Warunki, których należy unikać	 Wysoka temperatura (powyżej 260°C).

Materiały, których należy unikać  Silne utleniacze, silne kwasy, silne zasady, I i II rzędowe aminy alifatyczne.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Objawy narażenia

Inhalacyjnego: nie obserwuje się.

Doustnego: nie obserwuje się.

Skażenie oczu: bezpośredni kontakt powoduje podrażnienie oczu.

Skażenie skóry: bezpośredni kontakt powoduje podrażnienie skóry; przedłużający się lub powtarzający kontakt może powodować reakcje uczuleniowe skóry.

Schorzenia nasilające się po narażeniu na działanie produktu: uprzednio występujące schorzenia skóry, alergie.

Zgodnie z deklaracją producenta składniki produktu nie występują w wykazach IARC, NTP, OSHA.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Brak danych na temat szkodliwości produktu dla organizmów wodnych.

#### Zanieczyszczenie środowiska

Przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi przestrzegać wymagań rozp. MŚ z dnia 29 listopada 2002r, Dz.U. Nr 212, poz. 1799.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami).

Zalecany sposób unieszkodliwiania: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. Nr 63, poz. 638 z 2001r.).

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR/RID	: Produkt nie podlega przepisom ADR i RID.

IMDG	: Produkt nie podlega przepisom IMDG.

ICAO	: Produkt nie podlega przepisom ICAO.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu (wg rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 171, poz. 1666)

Produkt zaklasyfikowany jako: drażniący Xi, R36/38 i uczulający R43 oraz niebezpieczny dla środowiska N, R51/53.

Oznakowanie opakowań (wg rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

Znak(i) ostrzegawczy(e):

produkt drażniący	 produkt niebezpieczny dla środowiska

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R36/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 – Chronić przed dziećmi.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenie skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością letniej wody.

###### Dodatkowy napis

Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

#### Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami).

Należy przestrzegać wszystkich innych krajowych i lokalnych przepisów dotyczących stosowania, transportu lub usuwania odpadów produktu.

16. INNE INFORMACJE

Kartę charakterystyki opracowano na podstawie danych zawartych w karcie MSDS producenta z dnia 19.09.2000r. oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Zakres aktualizacji – p.15 Obowiązujące przepisy.

Wydanie: 4

Zastępuje kartę charakterystyki z dnia 28.11.2003