1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Producent:			 „Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA. Oddział Cieszyn				Jednostka Biznesowa Przemysł							ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

Tel:	033 85 17 246

Fax:	033 85 17 183

Telefony alarmowy:		033 85 17 100

Nazwa Produktu:		ASP IV HIGH SOLID biała

PKWiU:			24.30.12-50.00

SAP: 				232825, 241737

Przeznaczenie:		Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Nr Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 10 - 11 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | Repro Kat 3 F, Xn, Xi | R 11, 38, 48/20, 63, 65, 67 |
| Octan Etylu | 3 - 4 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 |

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p 16

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Produkt wysoce łatwopalny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. Zapewnić dopływ świeżego powietrza

Zatrucie doustne:	Nie podawać na własną rękę żadnych płynów. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat wysoce łatwopalny. W wyniku spalania mogą wydzielać się tlenki węgla.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, Stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować                   w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się)

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą wentylację i elektryczną                   w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 | 350 | --- |
| Octan etylu | 200 | 600 | --- |

Dla pozostałych składników - nieustalone

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne powlekane

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić                     i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy                      z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			Gęsta masa barwy białej

Zapach:			Charakterystyczny dla rozc. organicznych

Temperatura wrzenia, 0C:			77,11

Temperatura zapłonu, 0C:			- 7

Temperatura samozapłonu, 0C:	460

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			1,0

Górna:			11,5

Gęstość, g/cm3, 20oC:			ok 1,6

Rozpuszczalność:

w wodzie:			Nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:			Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje, których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenki węgla

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Dawki i stężenia toksyczne:

Octan etylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		5620		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) – 		200 		mg/mł (8 h)

Toluen:		Próg wyczuwalności zapachu – 		8 		mg/mł

LD50 (szczur, doustnie) – 		5000 		mg/kg

LD50 (królik, skóra) – 			12124 		mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja) – 		15320 		mg/mł (4h)

Dla reszty składników nieoznaczone

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen |  | 100 | 50 |  | 10 |
| Octan etylu |  | 100 | 43 |  | 8,7 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	70		mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	38,1		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	313		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48h)	135		mg/l;

Pimephales promelas		(LC50/96h)  	230 		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/24h)	1562 		mg/l;

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				650 		mg/l

Dla pozostałych - brak danych

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628) wraz z nowelizacjami z dnia 7 lutego 2003 r

Kod odpadu opakowaniowego:		15 01 10*

Kod odpadu:	08 01 11*

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA - obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:		II

Nalepka ostrzegawcza:		nr 3

Kategoria transportowa:	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	33

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt:	ASP IV HIGH SOLID biała

Zawiera:	Toluen

Symbole ostrzegawcze:

F -	Preparat Wysoce łatwopalny

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 11 -	Produkt wysoce łatwopalny

R 48/20 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R 63 -	Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 16 -	Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 -	Nie wdychać par

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach niebezpiecznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego wraz (Dz. U. 2002 nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 2003 nr 173 poz.1679) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.(Dz.U. 2005 nr 201 poz.1674)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.1485)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2003 nr 58 poz. 515) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz.U. 2005 nr 180 poz.1491)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1762)

16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R przytoczonych w tabeli w p. 2

R 11 -		Preparat wysoce łatwopalny

R 38 -		Działa drażniąco na skórę

R 48/20 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R 63 -	Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R 20 -		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 36 –		Działa drażniąco na oczy

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

**************