1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	EMALIE „AUTORENOLAK F”

Przeznaczenia:	Emalia ftalowo-karbamidowa stosowana jako nawierzchniowa warstwa dekoracyjna przy odnawianiu powłok lakierniczych na pojazdach samochodowych.

Symbol Handlowy:	24.30.12-29.00	SAP: W zależności od rodzaju koloru.

Producent:	„POLIFARB Cieszyn – Wrocław” S.A.

Oddział Cieszyn

Jednostka Biznesowa Przemysł

ul. Chemików 16 43-400 Cieszyn

tel.: (033) 85 17 246

fax : (033) 85 17 183

Telefon alarmowy:	(033) 85 17 100

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Numer ONZ (UN) produktu :	1263

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr Indeksowy | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 13 - 24 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | Xn, Xi | R10, R20/21, R38 |
| Izobutanol | 1 - 4 | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 | Xi | R10, R37/38-41, R67 |
| n-Butanol | 2 - 6 | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 | Xn | R10, R22, R37/38-41, R67 |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem (Varsol 40)* | 16 - 24 | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | N, Xn | R10, R51-53, R65, R66, R67, NOTA 4, NOTA H1, NOTA P1 |
| Octan butylu | 3 - 6 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | — | R10, R66, R67 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 1 - 4 | 108-65-6 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | Xi | R10, R36 |

(Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p. 16)

1 Klasyfikacja surowca od producenta z uwzględnieniem NOTY H i NOTY P.

* Według deklaracji producentów całkowita zawartość benzenu < 0,1%

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwopalny produkt. Pary są łatwopalne i mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa szkodliwie prze drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	W przypadku wystąpienia samoistnych wymiocin, nie dopuścić do aspiracji wymiocin do płuc. Natychmiast wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską.

Skażenie skóry:	Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody mydłem. W przypadku, gdy objawy podrażnienia skóry nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone.

Szczególne zagrożenia:	Preparat łatwopalny. Opakowania narażone na działanie ognia grożą wybuchem.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno – pomiarowych.

Gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby. Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się).

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w sprawnie działającą instalację elektryczną i wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 275 | 550 | - |
| Benzyna do lakierów | 300 | 900 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |
| n-Butanol | 50 | 150 | - |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	W przypadku niedostatecznej wentylacji oraz w przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu lub pracy z preparatem w przedłużonym czasie - maska ochronna na twarz.

Ochrona rąk:		W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - rękawice ochronne następującego rodzaju: kauczuk nitrylowy, kauczuk neoprenowy. Kremy ochronne mogą być stosowane w celu ochrony narażonych partii skóry, nie należy ich stosować po zetknięciu skóry z produktem.

Ochrona skóry:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - ubranie ochronne.

Ochrona oczu:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - maska ochronna lub okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce. Nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży.

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:				ciecz

Barwa:			gama kolorów

Temperatura zapłonu, 0C:			32

Temperatura samozapłonu, 0C:	239

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			0,81

Górna:			7,1

Gęstość, 200C, g/cm3:			0,95 – 1,22

Lepkość wg ISO 2431:1993, s:	60 – 100

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia.

Substancje, których należy unikać:	Mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany.

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenek i dwutlenek węgla.

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne oraz wysuszanie lub pękanie skóry.

Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie.

Preparat może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen - mieszanina izomerów:

LD50	(szczur, doustnie) 	4300 	mg/kg

LC50 	(szczur, inhalacyjnie)	22100 	mg/m3 (2h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) 		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) 			>5000		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja)		9660		mg/m3 (4h)

TCL0 (człowiek, inhalacyjnie)	966	mg/m3

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –	3400		mg/kg

n-Butanol:	LD50 (szczur doustnie) 	790 	mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) 	24640 	mg/m3 (4h)

LD50 (królik, skóra) 	3400 		mg/kg

Dla pozostałych składników brak danych

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 |  | 50 | 10 |  |
| n-Butanol |  | 300 | 130 |  | 26 |
| Octan butylu |  | 100 | 43 |  | 8,7 |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen mieszanina izomerów:

Toksyczność ostra dla ryb:	 Salmo gairdneri	(LC50/96h)	8	mg/l

Lepomis macrochirus, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Pimephales promelas, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Carassius auratus	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna	 (EC50/48h)	3,82 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida	>200 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda   			>200 		mg/l

n-Butanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Pimephales promelas	(LC50/96h)		1950	 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna 	(EC50/48h)		1983 		mg/l

Hamowanie wzrostu koloni bakterii:

Bacillus subtilis	1258 		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla ryb:

# Gobio gobio					1000-1400	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna 		(EC0/48h)	1260 		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	95 		mg/l

Microcystis aeruginosa	312		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum				55 		mg/l

Octan butylu:

Progowe stężenie toksyczne dla ryb:

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	18		mg/l

Salmo gairdneri		(LC0/96 h)	20		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna		(LC0)		39		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	21		mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1750		mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna		(EC50/48 h)	558		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				280		mg/l

Stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	350	mg/l

Microcystis aeruginosa	250	mg/l

Stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum 	296			mg/l

Dla pozostałych składników brak danych.

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia.

Kod odpadu opakowaniowego:	15 01 10* – odpady opakowaniowe zanieczyszczone resztkami surowców lub wyrobów niebezpiecznych.

Kod odpadu:		08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających substancje niebezpieczne.

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA- obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:			III

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	30

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt:	Emalie „Autorenolak F”

Zawiera:	Ksylen, Benzyna do lakierów

Symbole ostrzegawcze:

Xn -	Produkt Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 10 -	Produkt łatwopalny

R 20/21	Działa szkodliwie prze drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 38 -	Działa drażniąco skórę

R 41 - 	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 52/53 -	Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 13 -	Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 36/37 -	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

W przypadku sprzedaży wyrobu dla klientów indywidualnych (sprzedaż detaliczna) należy dodatkowo oznakować opakowanie zwrotami:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 46 -	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach niebezpiecznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego wraz (Dz. U. 2002 nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 2003 nr 173 poz.1679) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.(Dz.U. 2005 nr 201 poz.1674)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.1485)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2003 nr 58 poz. 515) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz.U. 2005 nr 180 poz.1491)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1762)

16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p.2

R10 – 	Produkt łatwopalny

R20/21 – 	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R22 – 	Działa szkodliwie po połknięciu

R36 – 	Dział drażniąco na oczy

R37/38 – 	Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R38 – 	Działa drażniąco na skórę

R41 – 	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R51/53 – 	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – 	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – 	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – 	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Dokonano aktualizacji poprzedniej wersji wg. obowiązujących przepisów w punkcie nr 1, 3, 4 i 15.