# IDEntyfikacja  preparatu

Nazwa preparatu	Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa FAPROXYD 700

Symbol PKWiU	24.16.40-30.00

Przeznaczenie  :                  do przemysłowego malowania elementów metalowych

Producent : 	„POLIFARB Cieszyn – Wrocław” S.A.

Oddział Cieszyn   Jednostka Biznesowa Przemysł

ul. Chemików 16   43-400 Cieszyn

tel.: (033) 85 17 246   fax : (033) 85 17 183

Telefon alarmowy		(033) 85 17 100

# SKŁAD i  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna preparatu:	Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa

Nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

# 3 	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

W świetle obowiązujących przepisów preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

# 4      PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Nie dopuścić do wychłodzenia.

W przypadku zaburzeń lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną.

Zatrucie doustne	Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. W  przypadku połknięcia preparatu natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

Skażenie oka	Usunąć szkła kontaktowe. Skażone oczy płukać łagodnym strumieniem  czystej wody  przez co najmniej  15 minut[przy odwiniętych powiekach]. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę dokładnie  umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby wskazana konsultacja dermatologiczna.

# 5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia w czasie gaszenia pożaru -

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda – strumienie rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję ; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Nie stosować zwartych strumieni wody. Opakowania narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków  Aparaty izolujące drogi oddechowe, odzież ochronna

Kod HAZCHEM       2Y

# POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA DO  ŚRODOWISKA

- odizolować obszar skażony [usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii]

- usunąć wszystkie źródła zapłonu

- unikać tworzenia się pyłu

- materiał uwolniony usunąć na sucho

- jeżeli wytworzył się obłok pyłu pozwolić mu opaść

- środki ochrony indywidualnej zgodne z pkt.8

- uwolnioną substancję zebrać do oznakowanych opakowań i postąpić zgodnie z pkt.13

# 7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie                 	Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Podczas stosowania nie jeść, nie pić,  unikać wdychania pyłu, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny,

Unikać pylenia substancji i gromadzenia się pyłu , tworzące się pyły powinny być systematycznie usuwane. Podczas pracy zapewnić skuteczną wentylację (zwrócić uwagę, aby stosowana wentylacja nie powodowała dodatkowego pylenia ).

wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić , nie używać narzędzi iskrzących. Bezwzględnie należy wykluczyć możliwość zapłonu farb od urządzeń elektrycznych nie spełniających wymagań właściwych przepisów .

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych  opakowaniach, w suchym pomieszczeniu magazynowym z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia . Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400 w temperaturze poniżej 25oC.

# 8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu IP.

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwpyłowa P2

Ręce	Rękawice z tkaniny pyłoochronnej

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Skóra i ciało	Ubranie robocze

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozsypana farbę.

NDS	Inne nietrujące pyły przemysłowe , w tym zawierające wolna krystaliczną krzemionkę poniżej 2 %    NDS (całk.) : 10mg/m3

# 9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| Stan skupienia | proszek |
| --- | --- |
| Barwa | gama kolorów |
| Zapach | słaby, charakterystyczny |
| Temperatura zapłonu obłoku pyłu, oC | 540 |
| Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu,mJ | <5,0 |
| Dolna granica wybuchowości, g/m3 | 30 |
| Klasa zagrożenia wybuchem | St. 1 |
| Maksymalne ciśnienie wybuchu, bar | 6,8 |
| Minimalna dawka wybuchowa, g/m3 | 30 |
| Ciepło spalania, kJ/kg | ok.19 500 |
| Rozpuszczalność w wodzie w innych rozpuszczalnikach | nie rozpuszcza się metyloetyloketon |

# 10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać          Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać    -

Niebezpieczne produkty rozkładu       Brak rozkładu przy składowaniu i stosowaniu zgodnie z

przeznaczeniem. W środowisku ognia mogą wydzielać się

tlenki węgla i azotu.

# 11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych dla preparatu.

Farba jest substancją nielotną i nie rozpuszcza się w wodzie.

Nie dopuszczać do przedostawania się odpadów farby do kanalizacji lub gruntu oraz wód po-

wierzchniowych.

# 13	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Odpady farby zgromadzić w sposób bezpieczny i utylizować poszukując w pierwszej kolejności możliwości ich zagospodarowania.

Klasyfikacja odpadów :

08 02 01       Odpady z produkcji farb proszkowych

15 01 01       Odpady opakowań z papieru i tektury

15 01 02       Odpady opakowań z tworzyw sztucznych

15 01 03       Odpady opakowań z drewna

# 14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie stwarza zagrożenia w transporcie , zgodnie z przepisami RID/ADR nie wymaga specjalnego oznakowania podczas transportu.

# 15	NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt     Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa FAPROXYD 700

Zawiera     -

Symbole ostrzegawcze:	-

Symbole zagrożenia      -

Symbole bezpiecznego postępowania :

S 22 - Nie wdychać pyłu

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

* Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769)

* Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638) z póżniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485)

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762

# 16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Aktualizacji dokonano w pkt. 1 i 15

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.