# Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu 	Emalia wodorozcieńczalna do malowania kaloryferów

Symbol handlowy	24.30.11-50.10 - 1316264-GTA-0150

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w  Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 85-17-100,  85-21-410

fax: 	(0 33) 85-17-150, 85-22-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 24  ( INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA W POLSCE )

# SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Nazwa chemiczna produktu	 Emalia wodorozcieńczalna do malowania kaloryferów

Numer ONZ (UN) produktu	  nie podlega klasyfikacji

#### SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| ### Nazwa chemiczna | % wag | Numer CAS | Numer EWG | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butyloglikol | 1,2 | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | Xn | R:20/21/22-37 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wyrób  nie klasyfikowany jako niebezpieczny wg rozporządzenia MZiOS z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. nr 105/97 poz. 671).

# ZAGROŻENIE POŻAROWE: -

ZAGROŻENIA OGÓLNE: -

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE: -

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Nie dotyczy.

Zatrucie doustne	Natychmiast po spożyciu prowokować wymioty. Nie podawać do picia 
mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, chłodną bieżącą wodą przez 10 - 15 minut. Unikać silnego strumienia ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem okulistą.

Skażenie skóry	W przypadku  zabrudzenia skóry należy użyć czystej wody do zmycia brudnych miejsc. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia skóry.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Substancja niepalna.

Środki gaśnicze	Nie dotyczy.

Zalecenia ogólne	Nie dotyczy.

Zalecenia szczegółowe	Nie dotyczy.

Sprzęt ochronny strażaków	Nie dotyczy.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii.

Środki ochrony osobistej	Chronić skórę przed kontaktem.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła awarii.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek posypać materiałem chłonnym, np. trocinami, piaskiem i poddać kontrolowanemu  spaleniu. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji , a w szczególności przed zanieczyszczeniem wód gruntowych.

# POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania zalecane jest wietrzenie pomieszczeń. Nie ma zagrożenia zatrucia.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Nie dotyczy.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed zamarzaniem.

# KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE

Rozwiązania techniczne	                                          Bez uwag.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| ### Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butyloglikol | 100 | 360 | - |

Metody oznaczania powietrza w środowisku pracy:

Butyloglikol		PN-86/Z-04174.02

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	W przypadku bardzo wysokich stężeń – maska przeciwgazowa 
z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, 
natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	śnieżno-biała

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	ok.100oC

Temperatura zapłonu	49oC

Temperatura samozapłonu	635oC

Granice wybuchowości	4,0 - -%obj.

Gęstość w 20C	 1,18 – 1,22 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	częściowo rozpuszczalna

w innych rozpuszczalnikach 	brak danych

Gęstość par względem pow.	brak danych   (powietrze=1)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Temperatury  ujemne.

Substancje, których należy unikać	 Nie ustalone.

Niebezpieczne produkty spalania	Tlenki węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne          Nie dotyczy.

Działanie	Bez uwag.

Drogi wchłaniania	j.w.

Objawy zatrucia	Podrażnienie oczu zawiesiną powoduje zaczerwienienie spojówek,łzawienie.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| ### Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnio-roczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butyloglikol | 0,00005 | 0,00001 | 0,0000012 |

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych

Nie ustalone.

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Butyloglikol

Toksyczność ostra dla ryb:

- Lepomis macrochrius 1490 ppm (96h)

- Menida Beryllina 1250 ppm (96h)

- Crsngon crangon 800 mg/l (48h)

Stężenie toksyczne dla:

- pierwotniaków Entosiphon 91 mg/l

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć 
przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania 
wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materiału     	 	Nie dotyczy - substancja bezpieczna

transport lądowy  RID / ADR		Nie podlega klasyfikacji

transport morski		Nie podlega klasyfikacji

Numer rozpoznawczy

materiału  ONZ (UN)   		-

Numer rozpoznawczy zagrożenia	-

Grupa pakowania		       -

Nalepka ostrzegawcza	                    brak

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Emalia wodorozcieńczalna do malowania kaloryferów śnieżno-biała

Zawiera        	-

Symbole ostrzegawcze	brak

Symbole zagrożenia 	brak

Symbole bezpiecznego

postępowania 	S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. 
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz.241)

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych 
(reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny 
i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność 
za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.