Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	071 32-73-700

fax: 	071 32-73-702

# Identyfikacja  PREPARATU

Nazwa produktu 	ALKILAK - lakier ftalowy modyfikowany ogólnego	 stosowania

PKWiU	24.30.12-29.00

Przeznaczenie:	do wymalowań wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń przez indywidualnych

użytkowników i ekipy zawodowe.

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej z dodatkiem środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych

Numer ONZ (UN)	1263

informacja o składnikach szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer ONZ (UN) | Numer WE | Symbole | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ksylen | 4,0 | 1330-20-7 | 1307 | 215-535-7 | Xn, Xi | R10-20/21-38 |
| n-butanol | 2,5 | 71-36-3 | 1120 | 200-751-6 | Xn,Xi | R10-22-37/38-41-67 |
| benzyna ciężka hydroodsiarczona | 24 | 64742-82-1 | 1300 | 265-185-4 | Xn, N | R10-51/53-65-66 |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem | 17 | 64742-48-9 | 3295 | 265-150-3 | Xn | R10-65 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zwroty ryzyka narażenia R	R10 - substancja łatwopalna

R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Pary rozpuszczalników mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe, mogą powodować bóle, zawroty głowy, oddziaływać na centralny układ  nerwowy

Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie  skóry

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Wynieść na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Wezwać lekarza.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku podrażnienia skóry. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Postępowanie	-Zawiadomić otoczenie o pożarze.

-Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w

likwidacji pożaru.

- Powiadomić straż pożarną a w razie konieczności policję oraz miejscowe

władze terenowe,

Środki gaśnicze	mały pożar: gasić gaśnicą: proszkową lub śniegową ( CO2)

-duży pożar: gasić pianą gaśniczą, proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem

węgla lub  prądami wodnymi rozproszonymi- mgłowymi,

-Nie  stosować: zwartych prądów wody

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć dymy i niebezpieczne gazy, w tym tlenek i dwutlenek węgla.

Sprzęt ochronny	ratownicy winni używać odpowiednich ubrań ochronnych oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe.

Klasa zagrożenia	30 wg klasyfikacji ADR i RID a wg klasyfikacji Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego ( ryzyko narażenia ) R-10

Kod ratowniczy HAZCHEM	3Y

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 5 oraz 8

Zabezpieczenie środowiska	Gromadzić w opakowaniach metalowych z przeznaczeniem do likwidacji. Nie odprowadzać do wód gruntowych. .  Chronić przed zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, wód powierzchniowych i gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać sorbentem nieorganicznym (może być np. suchy piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku metalowym. Zapobiegać dalszemu wyciekowi.

Inne informacje	Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 5 i 8, (kod ratowniczy HAZCHEM)

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO  MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Wyrób zawiera lotne, łatwopalne i szkodliwe dla zdrowia składniki. Prace należy prowadzić w pomieszczeniach wentylowanych lub intensywnie przewietrzanych .Nie wolno pracować w pobliżu źródeł zapłonu ( otwarty ogień, iskry: elektryczne, elektrostatyczne, mechaniczne itp. )

Unikać wdychania par, kontaktu z  oczami i skórą.

Nie pozostawiać otwartych pojemników.

Przy manipulacji nie dopuszczać do powstawania ładunków elektrostatycznych.

Składowanie zanieczyszczonych lakierem szmat, wkładów filtracyjnych itp. może doprowadzić do samozapłonu

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniu oryginalnym szczelnie zamkniętym z dala od źródeł ognia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Magazynować w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

# KONTROLA NARAŻENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice narażenia	NDS        300 mg/m3 (benzyna lak.), 100 mg/m3 (ksylen), 50 mg/m3 (butanol)

NDSCh    900 mg/m3 (benzyna lak.), 350 mg/m3 (ksylen), 150mg/m3 (butanol)

Rozp. MPiPS z dn. 17.06.1998 (Dz.U. Nr 79, poz.513), Rozp. MPiPS z dn 2.01.01 (Dz.U Nr 4 poz 36)

Ochrony osobiste

Ręce	Rękawice odporne na rozpuszczalniki organiczne (np. typu Solvex Plus)

Skóra i ciało	Odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się.

Po kontakcie skóra powinna być umyta.

Oczy	Okulary ochronne.

Drogi oddechowe	Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych. Zalecane środki ochrony osobistej: maska 3M 6000, pochłaniacz węglowodorów alifatycznych  A1 6051..

Inne informacje	Zabrudzone ubranie robocze wyprać przed ponownym  użyciem.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać	ciecz  lepka

Barwa	złocista do brunatnej

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	pocz. 130C

Temperatura zapłonu	powyżej 26C )

Temperatura samozapłonu	>210C /par rozpuszczalnika/

Właściwości wybuchowe	pary mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna 1.3 % obj.

górna 8.6% obj.

Gęstość w 20 C	0,98 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalny

w innych rozcieńczalnikach 	węglowodory aromatyczne, alifatyczne, ketony, estry

Gęstość par względem powietrza	ca 3.3 dla benzyny (powietrze =1)

Lepkość 	60 -100 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, w  20C

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W trakcie spalania wydziela  się dwutlenek węgla, niepełne produkty spalania (tlenek węgla).

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Inhalacja	Pary rozpuszczalników mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe, mogą powodować bóle, zawroty głowy, oddziaływać na centralny układ  nerwowy

Skóra 	Częsty i powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie i podrażnianie skóry.

Oczy	Oblanie może powodować zmiany zapalne bez zagrożenia trwałego uszkodzenia

Toksyczność ostra /dla benzyny/	Doustnie 	      LD50 .	szczur  2000 mg/kg

Skóra	 	      LD50 		szczur 2000 mg/kg

Układ oddechowy     LC50 		szczur 5000 mg/m3,4h

# INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego(średnie w roku)

Węglowodory alifatyczne/benzyna/-1000 g/m3

Ksylen-10 g/m3

Butanol-26 g/m3

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych (dla ksylenu)

Toksyczność ostra	 (LC50) dla ryb Leuciscus idus melanotus 	- 20 mg/l (24h)

(LC50 ) dla skorupiaków Daphnia magna	- 150 mg/l

Stężenie śmiertelne	dla ryb Carassius auratus 	- 36.81 mg/l,

Lebistes recitculatus 	- 34.73 mg/l

Dalsze informacje 	dla preparatu nie ustalone

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować sorbentem nieorganicznym np. piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Możliwe jest spalanie pod kontrolą ale zgodnie z lokalnymi przepisami. Ponowne użycie nie jest możliwe.

Produkt nie powinien dostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

Usuwanie opakowań	Metalowe opakowania po opróżnieniu przekazać na złom.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Preparat łatwopalny podlega klasyfikacji ADR.

Przewozić krytymi środkami transportu.

Klasyfikacja RID/ADR	klasa.3

Grupa pakowania -III

Kod klasyfikacyjny F1

Numer ONZ (UN)	1263

Kod zagrożenia	30

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy	Zgodnie z ustawą z 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

Zawiera	benzynę

Zwroty ryzyka narażenia R	R10 	- substancja łatwopalna

R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym..

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S2	- Chronić przed dziećmi

S23	- nie wdychać par produktu

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26	- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S29  	Nie wprowadzać do kanalizacji

S46	- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S51	- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Kod odpadu	08 01 11* - w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji, przygotowaniu, obrocie i stosowaniu wyrobu.

- 02 02* - w przypadku zagospodarowania sorbentów stosowanych do likwidacji wycieków.

- 01 10* - w przypadku zagospodarowania opakowań po produkcie.

- 03 05* - w przypadku zagospodarowania wyrobu nie odpowiadającego wymaganiom (np. przeterminowanego).

16  81  01* - w przypadku zagospodarowania odpadu powstałego w trakcie wypadku drogowego.

# INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Dane źródłowe:

- Załącznik do rozp.MZ z dn.3 lipca 2002- Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

- Rozp. MPiPS z dn. 17 czerwca 1998 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (DzU nr 79 z 1998 poz. 513. Zmiany w DzU nr 4 z 2001 poz.36).

- Rozp MP i PS z dn 2 stycznia 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- Rozp MŚ z dnia 6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U 87 poz 796)

- Umowa europejska ADR.

- Dane zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów wchodzących w skład preparatu

7.	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

8.	Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001

9.	Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów

Wprowadzone zmiany:	Wprowadzono aktualny wzór karty w związku z wejściem nowej ustawy.

Zmieniono opisy i uaktualniono dane w związku z wejściem nowych przepisów.

input.doc