# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu 	UNIKOR C czerwony tlenkowy

Podkład ftalowy modyfikowany antykorozyjny schnący na powietrzu

Symbol handlowy	24.30.12-29.00 – 1313231-F9Z-5310

# SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej 
w rozpuszczalnikach organicznych.

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Klasyfikacja Symbole ostrzeg. i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen (miesz. izom.) | 30 - 34 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | R:10 Xn; R20/21 Xi; R38 |
| Benzyna | 2.4 | 64742-82-1 | 265-185-4 | 649-330-00-2 | R10 Xn; R65 N; 51/53 |
| Butan-1-ol | 2.4 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu ( w czasie do 5 minut) prowokować wymioty. Później już nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia nic innego.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać wodą przez 15 minut. Unikać silnego strumienia wody wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze: Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par , przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Benzyna | 300 | 900 | - |
| Butanol | 50 | 150 | - |

Metody oznaczania w powietrzu w środowisku pracy:

Ksylen	PN-78/Z-04116.01,  PN-68/Z-04085

Benzyna do lakierów	PN-81/Z-04134.03

Butanol                                           PN-86/Z-04155.02, PN-Z-04155-3:1994

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	czerwony tlenkowy

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	105 - 210oC

Temperatura zapłonu	21°C

Temperatura samozapłonu	powyżej  650°C

Granice wybuchowości	2,4 - 10,0% obj.

Gęstość w 20C	ok. 1,34 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach 	rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych

Gęstość par względem pow.	powyżej 3   (powietrze=1)

Lepkość (                              60 – 100 s

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać	-

Niebezpieczne produkty spalania	Tlenki węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 	4300 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   22100 mg/m3/4h

Butanol                                           LD50  doustnie, szczur 	790 mg/kg

LD50  przez skórę, królik 	3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24640 mg/m3/4h

Dla pozostałych składników brak danych.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty, osłabienie, utratę przytomności.

Bezpośredni kontakt z  cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par  powoduje ból, zaczerwienienie skóry i  stany zapalne.

Skażenie oczu cieczą powoduje podrażnienie spojówek, ich zaczerwienienie,

Może powodować oparzenie rogówki.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 50 | 10 |
| Butanol | 300 | 130 | 26 |

Dla pozostałych składników - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h)  8 mg/l

- Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Carassius auratus   (LC50/96h)  16,1mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków Daphnia magna  (EC50/48h)  33,82 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  >200 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >200 mg/l

Benzyna do lakierów

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri irrideus   100 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- ryb - Salmo gairdneri irrideus i Alburnus bipunctatus  40 mg/l

- planktonu - Gammarus pulex    70 mg/l

Epeorus assimilis  80 mg/l

Tubifex tubifex  120 mg/l

Vorticella campanula 55 mg/l

Paramaecium caudatum  60 mg/l

Butanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus (LC50/48h)  1200 mg/l

- Pimephales promelas (LC50/24h)  1950 mg/l

- Carassius auratus (LC50/24h)  1900 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna (EC0/24h)  1260 mg/l; (EC50/24h)  1880 mg/l;  (EC100/24h)  2455 mg/l

Stężenie toksyczne dla :

- bakterii – Pseudomonas putida  650 mg/l

- glonów -  Scenedesmus quadricauda  95 mg/l

- pierwotniaków  - Entosiphon sulcatum  55 mg/l

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Ponowne użycie nie jest możliwe. 
Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Usuwanie opakowań	Możliwe jest spalanie pod kontrolą w urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

Transport lądowy ADR	klasa 3

Kod klasyfikacyjny	F1

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1263 (FARBY – obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupa pakowania	III

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia	33

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Zawiera        	Ksylen

Symbole ostrzegawcze	Xn - szkodliwy

Symbole zagrożenia 		R10 – Preparat łatwopalny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Symbole bezpiecznego postępowania

S2 – Chronić przed dziećmi

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 - Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367 z 2001 r. i Dz.U. Nr135, poz. 1145 z 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513 z 1998 r., zmiany Dz.U. Nr 4, poz. 36 z 2001 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169 z 1987r.)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15  czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 57 z 1999r. poz.608, zmiany Dz.U. Nr 14 z 2001r. poz.141.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. i Dz.U. Nr  100, poz. 1085 z 2001 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 i 639 z 2001r.).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503 z 1991r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206 z 2001r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571 z 1996r.)

# INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Traci ważność karta z dn.:		1999-05-02

Zmiany w pkt.:			13, 89, 1116