# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu 	GRUNTOKOR  C

Podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu specjalny

Symbol handlowy            Nr SAP: 212170 (1L), 212171 (10L)

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej 
w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Klasyfikacja Symbol ostrzeg.i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ksylen; dimetylobenzen - mieszanina izomerów | 38 - 42 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Nota C |
| terpentyna | 3,2 | 8006-64-2 | 232-350-7 | 650-002-00-6 | R10 Xn; R20/21/22-65 Xi; R36/38 R43 N; R51-53 Nota 4 |
| izobutanol | 2,2 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | R10 Xi; R37/38-41 R67 Nota 6 |

# (Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz. punkt 16 „Inne informacje”)

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę oraz depresyjnie 
na ośrodkowy układ nerwowy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu ( w czasie do 5 minut) prowokować wymioty. Później już nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia nic innego.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać wodą przez 15 minut. Unikać silnego strumienia wody wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda – strumienie rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi strumieniami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze: Straż Pożarną i Policję.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par , przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Terpentyna balsamiczna | 300 | 840 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	gama kolorów

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	108 - 170oC

Temperatura zapłonu	26°C

Temperatura samozapłonu	powyżej  650°C

Granice wybuchowości	1,8 - 9,5% obj.

Gęstość w 20C	ok. 1,3 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach 	rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych

Gęstość par względem pow.	powyżej 3   (powietrze=1)

Lepkość (                              60 – 80 s

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać	-

Niebezpieczne produkty spalania	Tlenki węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 	4300 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   22100 mg/m3/4h

Terpentyna balsamiczna                  LD50  doustnie, szczur 	5760 mg/kg

Izobutanol                                      LD50  doustnie, szczur 	2460 mg/kg

LD50  przez skórę, królik 	3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24600 mg/m3/4h

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty, osłabienie, utratę przytomności.

Bezpośredni kontakt z  cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par  powoduje ból, zaczerwienienie skóry i  stany zapalne.

Skażenie oczu cieczą powoduje podrażnienie spojówek, ich zaczerwienienie,

Może powodować oparzenie rogówki.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 50 | 10 |

Dla pozostałych składników - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h)  8 mg/l

- Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Carassius auratus   (LC50/96h)  16,1mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków Daphnia magna  (EC50/48h)  33,82 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  >200 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >200 mg/l

Izobutanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus (LC50 )  1750/1520 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna (LC50 ) 1250 mg/l

Stężenie toksyczne dla :

- bakterii – Pseudomonas putida  280 mg/l

- glonów -  Scenedesmus quadricauda  350 mg/l

- pierwotniaków  - Entosiphon sulcatum  296 mg/l

Dla pozostałych składników – brak danych

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Możliwe jest spalanie pod kontrolą ale zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kod odpadów produktu	08 01 12

Kod odpadów opakowań	15 01 04

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

Transport lądowy ADR	klasa 3

Kod klasyfikacyjny	F1

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1263 (FARBY – obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupa pakowania	III

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia	30

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISACH PRAWNYCH

Zawiera        	ksylen, terpentyna

Znaki ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze	Xn - szkodliwy

Symbole zagrożenia 		R10 – Preparat łatwopalny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Symbole bezpiecznego postępowania

S2 – Chronić przed dziećmi

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 - Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli punktu 2 „Skład i informacja o składnikach”:

R10 - Preparat łatwopalny

R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R21 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R36 – Działa drażniąco na oczy

R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe

R38 – Działa drażniąco na skórę

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Karta charakterystyki została opracowana przez : ITS – Usługi: Toruń

Kontakt : e-mail : its_uslugi@wp.pl    tel/fax : (0-56) 65 99748  tel.kom. (0-604) 243 764