1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

- Nazwa produktu:	Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania Nitrolak

- PKWiU:			24. 30. 12 – 70. 00

- SAP: 			212393, 212394, 212395, 212396, 212397, 212398

- Przeznaczenie		do gruntowania drewna litego lub płyt meblowych oklejonych

naturalnymi okleinami

- Producent		„POLIFARB Cieszyn – Wrocław” S.A.

Oddział Cieszyn   Jednostka Biznesowa Przemysł

ul. Chemików 16   43-400 Cieszyn

tel.: (033) 85 17 246   fax : (033) 85 17 183

- Telefon alarmowy	(033) 85 17 100

2.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | Symbole ostrzeg. | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen (mieszanina izomerów) | 22 – 24 | 1330-20-7 [4] | 215-535-7 [4] | 601-022-00-9 | Xn | R 10, 20/21, 38 |
| Izobutanol | 13– 17 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R 10, 37/38, 41, 67 |
| n-butanol | 4 – 5 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | Xn, Xi | R 10, 22, 37/38, 41,67 |
| Octan etylu | 11 – 13 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 |
| Aceton | 9 – 10 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-00-00-8 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 |
| Toluen | 2 – 3 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | Repro Kat.3 F, Xn, Xi | R 11, 38, 48/20, 63, 65, 67 |
| Octan butylu | 2 - 3 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R 10, 66, 67 |
| Etanol | 7 – 8 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R 11 |
| Izobutanol | 3 – 4 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R 10, 37/38, 41, 67 |
| Keton etylowo-metylowy | 2 – 3 | 78-93-3 | 201-159-0 | 606-002-00-3 | F, Xi | R 11, 36, 66,67 |
| Izopropanol | 1 – 2 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F,Xi | R 11, 36, 67 |
| 1-metoksypropan-2-ol | 1 – 2 | 107-98-2 | 203-539-1 | 603-064-00-3 | - | R 10 |
| Octan 1- metoksy-2-propylu | 3 – 4 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Xi | R 10, 36 |
| Nitroceluloza zawierająca najwyżej 12,6 % azotu | 15 – 16 | - | - | 603-037-01-3 | F | R 11 |

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p 16

3.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Produkt wysoce łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

4.  PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Nie podawać na własną rękę żadnych płynów. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut. W razie potrzeby konsultacja z okulistą.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością ciepłej wody z mydłem.

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat wysoce łatwopalny. W wyniku spalania mogą wydzielać się tlenki węgla i azotu

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:	Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą., stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7.  POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się)

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą wentylację i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8.  KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | CAS | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 1330-20-7(4) | 100 | 350 | - |
| Izobutanol | 78-83-1 | 100 | 200 | - |
| n-butanol | 71-36-3 | 50 | 150 | -- |
| Octan etylu | 141-78-6 | 200 | 600 | - |
| Aceton | 67-64-1 | 600 | 1800 | - |
| Toluen | 108-88-3 | 100 | 350 | -- |
| Octan butylu | 123-86-4 | 200 | 950 | - |
| Etanol | 64-17-5 | 1900 | - | - |
| Keton etylowo-metylowy | 78-93-3 | 450 | 900 | - |
| 1-metoksypropan-2-ol | 107-98-2 | 180 | 360 | - |
| Izopropanol | 67-63-0 | 900 | 1200 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 108-65-6 | 260 | 520 |  |

Ochrony osobiste:etanol

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne z włókien naturalnych

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie lub gogle

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić                     i nie palić w czasie pracy z produktem. Po skończonej pracy                      każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			Ciecz bezbarwna

Zapach:		Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych

Gęstość w 200C, g/cm3	1

Temperatura wrzenia, 0C:			83 - 135

Temperatura zapłonu, 0C:			8

Temperatura samozapłonu, 0C:			480

Granice wybuchowosci, % obj:

Dolna:			2,2

Górna:			13,7

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:		rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:		Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje, których należy unikać:		-

Niebezpieczne produkty spalania:		Tlenki węgla i azotu

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty. .

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Dawki i stężenia toksyczne dla poszczególnych składników

Ksylen: 	LD50 (szczur, doustnie) 4300 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacyjnie) 22100 mg/m3 (2h)

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) 2460	mg/kg

LD50 (królik, skóra) 3400 mg/kg

Toluen:				Próg wyczuwalności zapachu 8 mg/m3

LD50 (szczur, doustnie)  5000 mg/kg

LD50 (królik, skóra)  12124 mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja)  15320 mg/m3 (4h)

Octan butylu: 			LD50 (szczur, doustnie) 14000 mg/kg

LD50 (królik, skóra)  > 5000 mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) 9660 mg/m3 (4h)

Octan etylu:	LD50  doustnie, szczur 6100 mg/kg

LD50  przez skórę, królik  >20000 	mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur 2856 mg/m3/8h

Etanol:				LD50 szczur, doustnie  7060 mg/kg

LC50 szczur, inhalacja  38400 mg/m3 (10 h)

LD50 królik, skóra  > 20000	 mg/kg

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan butylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Octan etylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Etanol | 5,0 |  | 1,0 | 0,12 |  |
| Ksylen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb:	Salmo gairdneri  (LC50/96h  8  mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:	Pseudomonas putida  >250 mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h  1520 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:  Daphnia magna  (EC0/48 h  58 mg/l

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h) 70 mg/l

Pimephales promelas  (LC0/96 h) 38,1 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków::  Daphnia magna  (EC0/48 h) 313	mg/l

Octan Butylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h) 18 mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida  115 mg/l

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48h)  135 mg/l;

Pimephales promelas  (LC50/96h) 230 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:  Daphnia magna  (EC0/24h) 1562 	mg/l;

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb:	Salmo gairdneri 	(LC50/96h) 1300 	mg/l

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628) wraz z późniejszymi zmianami..

Kod odpadu opakowaniowego:	15 01 10*  odpady opakowaniowe zanieczyszczone resztkami

surowców lub wyrobów niebezpiecznych

Kod odpadu:				08 01 11*   odpady farb i lakierów zawierających substancje

niebezpieczne

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:		klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA- (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:			II

Przepisy szczególne			163, 640D

Ilości ograniczone			LQ6

Nalepka ostrzegawcza		:	nr 3

Kategoria transportowa:	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia:		33

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt:	Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania NITROLAK

Zawiera:	Ksylen, izobutanol

Symbole ostrzegawcze:

F – wysoce łatwo palny                   Xn - szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 11 -	Produkt wysoce łatwo palny

R 20 -		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 36/37/38 - 	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 41 -		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 16 -	Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 -	Nie wdychać par

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

W przypadku sprzedaży wyrobu dla klientów indywidualnych (sprzedaż detaliczna) należy dodatkowo oznakować opakowanie zwrotami:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 46 -		W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy:

* Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769)

* Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638) z póżniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485)

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762)

16.  INE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R przytoczonych w tabeli w p. 2

R 10 -		Produkt łatwo palny

R 11 -		Produkt wysoce łatwopalny

R 20/21 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 22 - 		Działa szkodliwie po połknięciu

R 36 - 		Działa drażniąco na oczy

R 37/38 – 	Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R 38 -		Działa drażniąco na skórę

R 41 -	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 48/20 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R 63 -	Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R 65 - 	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Sporządzono nową wersję z uwagi na zmiany w recepturze wyrobu oraz zmiany w klasyfikacji poszczególnych składników stwarzających zagrożenie.