1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu:		Emalie celulozowe ogólnego stosowania NITROMAL C

PKWiU:				24. 30. 12 – 70. 00

SAP:				Różny w zależności od koloru

Przeznaczenie		do malowania drewna litego, materiałów drewnopochodnych i metalu

Producent			„POLIFARB Cieszyn – Wrocław” S.A.

Oddział Cieszyn   Jednostka Biznesowa Przemysł

ul. Chemików 16   43-400 Cieszyn

tel.: (033) 85 17 246   fax : (033) 85 17 183

Telefon alarmowy		(033) 85 17 100

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Nr Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 4 – 6 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F Repro Kat.3 Xn Xi | R 11 R 63 R 48/20-65 R 38 R 67 |
| Izobutanol | 5 - 7 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R 10, R 37/38, 41 R 67 |
| Octan butylu | 8 - 12 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R 10-66-67 |
| Ksylen (mieszanina izomerów) | 14 – 17 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn Xi | R 10 R 20/21 R 38 |
| Octan etylu | 7 – 8 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F Xi | R 11 R 36 R 66-67 |
| Etanol | 7 – 8 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R 11 |
| Izopropanol | 1 - 2 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F Xi | R 11 R 36 R 67 |
| Aceton | 7 – 8 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | F Xi | R 11 R 36 R 66-67 |
| Keton metylowo-etylowy | 1 – 2 | 78-93-3 | 201-159-0 | 606-002-00-3 | F Xi | R 11 R 36 R 66-67 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 2 – 3 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Xi | R 10 R 36 |
| n-butanol | 3 - 4 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | Xn Xi | R 10 R 22 R 37/38-41 R 67 |
| Nitroceluloza o max 12,6 % azotu | 11 - 13 | - | - | 603-037-01-3 | F | R 11 |

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p 1

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Produkt wysoce łatwopalny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa drażniąco na oczy i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenia dla wód powierzchniowych

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Nie podawać na własną rękę żadnych płynów. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat wysoce łatwopalny. W wyniku spalania mogą wydzielać się tlenki azotu

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować                   w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się)

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą wentylację i elektryczną                   w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa chemiczna | CAS | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 108-88-3 | 100 | 350 | - |
| Izobutanol | 78-83-1 | 100 | 200 |  |
| Octan butylu | 123-86-4 | 200 | 950 | - |
| Ksylen | 1330-20-7 | 100 | 350 | - |
| Octan etylu | 141-78-6 | 200 | 600 | - |
| Etanol | 64-17-5 | 1900 | - | - |
| Izopropanol | 67-63-0 | 900 | 1200 | - |
| Aceton | 67-64-1 | 600 | 1800 | - |
| Keton metylowo-etylowy | 78-93-3 | 450 | 900 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 108-65-6 | 260 | 520 | - |
| n-butanol | 71-36-3 | 50 | 150 |  |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne z tkanin naturalnych

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić                     i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy                      z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			Ciecz (Gama kolorów)

Zapach:			Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych

Temperatura wrzenia, 0C:			89 - 145

Temperatura zapłonu, 0C:			3

Temperatura samozapłonu, 0C:	480

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			1,3

Górna:			7,5

Gęstość par względem powietrza:	powyżej 3 (powietrze = 1)

Gęstość, 200C, g/cm3:			max. 1,15

Lepkość, kubek o śr. 4 mm, s			150 - 250

Rozpuszczalność:

w wodzie:			nie rozpuszcza się

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje, których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenki azotu

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z produktem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Dawki i stężenia toksyczne:

Toluen:		Próg wyczuwalności zapachu – 		8 		mg/m3

LD50 (szczur, doustnie) – 		5000 		mg/kg

LD50 (królik, skóra) – 			12124 		mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja) – 		15320 		mg/m3 (4h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			> 5000		mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) – 		9660		mg/m3 (4h)

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			3400		mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) – 		24600		mg/m3 (4h)

Ksylen:	LD50  doustnie, szczur 			4300 		mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   		22100 		mg/m3/4h

Octan etylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		5620		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) – 		200 		mg/m3 (8 h)

Etanol:		Próg wyczuwalności zapachu – 		Brak danych

LD50 szczur, doustnie – 			7060 		mg/kg

LC50 szczur, inhalacja – 		38400 		mg/m3 (10 h)

LD50 królik, skóra 			> 20000	 mg/kg

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan butylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Octan etylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Etanol | 5,0 |  | 1,0 | 0,12 |  |
| Ksylen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	70	mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	38,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	313	mg/l

Octan butylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	18	mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	100	mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115	mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1520	mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	58	mg/l

Ksylen:

Toksyczność ostra dla ryb

Salmo gairdneri  		(LC50/96h) 	 8 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna  		(EC50/48h)  	33,82 	mg/l

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48h)	135	mg/l

Pimephales promelas		(LC50/96h)  	230 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/24h)	1562 	mg/l;

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				650 	mg/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb:	Salmo gairdneri 		(LC50/96h)  	1300 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:				 (EC50/48h)	– brak danych

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628) wraz z późniejszymi zmianami

Kod odpadu opakowaniowego:	15 01 10*	Odpady opakowaniowe zanieczyszczone resztkami surowców lub wyrobów niebezpiecznych

Kod odpadu:		08 01 11* 	Odpady farb i lakierów zawierających substancje niebezpieczne

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA - obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:		II

Nalepka ostrzegawcza:		nr 3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	33

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Emalie celulozowe ogólnego stosowania NITROMAL C

Zawiera:	ksylen, nitrocelulozę

Symbole ostrzegawcze:

F -	Produkt wysoce łatwopalny

Xn -	Produkt szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 11 -	Produkt wysoce łatwopalny

R 36/38 -	Działa drażniąco na oczy i skórę

R 41 - 	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 63 -		Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 16 -	Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 -	Nie wdychać par/aerozolu

S 24/25 - 	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 36/37/39 -	Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne  i okulary lub ochronę twarzy.

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

W przypadku sprzedaży wyrobu dla klientów indywidualnych (sprzedaż detaliczna) należy dodatkowo oznakować opakowanie zwrotami:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 46 -		W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy:

* Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769)

* Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638) z póżniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485)

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515) z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762)

16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R przytoczonych w tabeli w p. 2

R 10 -		Preparat łatwopalny

R 11 -		Preparat wysoce łatwopalny

R 20/21 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 22 –		Działa szkodliwie po połknięciu

R 36 -		Działa drazniąco na oczy

R 37/38 -	Działa drazniąco na drogi oddechowe i skórę

R 38 -		Działa drazniąco na skórę

R 41 -	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 48/20 - 	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R 63 - 	Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R 65 - 	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku polknięcia

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie                     i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

**************

Sporządzono nowa wersję ze względu na zmiany w klasyfikacji składników i wyrobu gotowego.