1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania NITROL

Symbol Handlowy:		24. 30. 22 - 79. 20-1318131-WEZ-Z032

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr EWG | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 30 - 35 | 108-88-3 | 203-625-9 | F, Xn | R 11, 20 |
| Octan Etylu | 15 - 19 | 141-78-6 | 205-500-4 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 |
| Octan Butylu | 28 - 32 | 123-86-4 | 204-658-1 | - | R 10, 66, 67 nota 6 |
| Izobutanol | 17 - 19 | 78-83-1 | 201-148-0 | Xi | R 10, 37/38, 41, 67 nota 6 |
| Metyloetyloketon | 25 - 28 | 78-93-3 | 201-159-0 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 Nota 6 |

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wysoce łatwopalna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia drogą oddechową. W przedłużającym kontakcie może powodować podrażnienia skóry i oczu, uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych  i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów ani alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – prądy rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat wysoce łatwopalny. W wyniku spalania mogą wydzielać się tlenki azotu

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów  kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą., stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować                   w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się)

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą wentylację i elektryczną                   w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Octan Etylu | 200 | 600 | - |
| Octan Butylu | 200 | 950 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |

Dla pozostałych składników - nieustalone

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne powlekane

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić                     i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy                      z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			Ciecz bezbarwna

Zapach:			Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych

Temperatura wrzenia, 0C:			75 - 135

Temperatura zapłonu, 0C:			5

Temperatura samozapłonu, 0C:	640

Granice wybuchowosci, % obj:

Dolna:			1,4

Górna:			7,4

Gęstość par względem powietrza:	powyżej 3 (powietrze = 1)

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	-

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Dawki i stężenia toksyczne:

Toluen:		Próg wyczuwalnoúci zapachu – 		8 		mg/mł

LD50 (szczur, doustnie) – 		5000 		mg/kg

LD50 (królik, skóra) – 			12124 		mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja) – 		15320 		mg/mł (4h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			> 5000		mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) – 		9660		mg/m3 (4h)

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			3400		mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) – 		24600		mg/m3 (4h)

Octan etylu	LD50  doustnie, szczur 			6100 		mg/kg

LD50  przez skórę, królik  		>20000 	mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   		2856 		mg/m3/8h

Metyloetyloketon	LD50  doustnie, szczur 			2737 		mg/kg

LD50  przez skórę, królik    		13000 		mg/kg

LCL0  inhalacyjnie, szczur   		6000 		mg/m3/4h

TCL0  inhalacyjnie, człowiek  		300 		mg/m3

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan Butylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Octan Etylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Metyloetyloketon | 300 |  | 130 | 26 |  |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	70	mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	38,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	313	mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115	mg/l

Octan Butylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	18	mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	100	mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115	mg/l

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48h)  	135 	mg/l;

Pimephales promelas		(LC50/96h)  	230 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/24h)  	1562 	mg/l;

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				650 	mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1520	mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	58	mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				280	mg/l

Dla pozostałych - brak danych

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych " (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628) wraz z nowelizacjami z dnia 7 lutego 2003 r

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY- (obejmuje rozcieńczalniki do farb )

Grupy pakowania:	II

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	33

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania NITROL

Zawiera:	Toluen. Octan butylu, Metyloetyloketon.

Symbole ostrzegawcze:

F -	Preparat wysoce łatwopalny

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 11 -	Preparat wysoce łatwopalny

R 20 -		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 36/38 -	Działa drażniąco na oczy i skórę

R 41 -		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 16 -	Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 -	Nie wdychać par

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz 84, Dz U Nr 100, poz 1085, Dz U  Nr 123, poz 1350, Dz U Nr 125 poz 1367 z 2002 r i Dz U nr 135 poz 1145 z 2002 r

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz U nr 140 po 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  (Dz U nr 140 poz 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych  i preparatów niebezpiecznych (Dz U nr 140 poz 1173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz U nr 129 poz 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie substancji niebezpiecznych                    i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie  o niebezpieczeństwie (Dz U nr 140 poz 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz U nr 142 poz 1194)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U nr 217 poz 1833 z 18 grudnia 2002 r)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U nr 129 poz 844 z 1997 r i Dz U nr 91 poz 811 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz U nr 92 poz 460 z 1992 r , Dz U nr 102 poz 907 z 1995 r)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji  z dnia 6 paxdziernika 1987 r w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z  przewozu koleją oraz szczegółowych warunków  przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz U nr 32 poz 169 z 1987 r)

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR (załącznik do Dz U nr 194 poz 1629 z 23 listopada 2002 r)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz U nr 62 poz 628 z 2001 r i Dz U  nr 100, poz 1085                z 2001 r)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz U nr 63 poz 638 i 639 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz U Nr 116 poz 511 z 1991 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz U nr 87 poz 796 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz U nr 112 poz 1206 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz U nr 162 poz 1135)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 11 wrzesnia 1996 r w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników narażonych na te czynniki (Dz U nr 121 poz 571 z 1996 r)

16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie                     i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.