# Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu 	Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na kwasie PTS

Symbol handlowy	PKWiU : 24.30.22-15.70     SAP kod :  214363  (p. 0,45L)   214364 (k. 30L)

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	roztwór  kwasów w rozpuszczalnikach organicznych

Numer ONZ (UN) produktu	1993

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwas p-toluenosulfo-nowy (PTS) | 11 – 15 | 104-15-4 | 203-180-0 | 016-030-00-2 | Xi | R:36/37/38 |
| Kwas siarkowy (VI) | ok. 2 | 7664-93-9 | 231-639-5 | 016-020-00-8 | C | R:35 |
| Octan butylu | 13 – 17 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R:10-66-67 Nota 6 |
| n-butanol | 11 - 15 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | Xn | R:10-22-37/38-41-67 Nota 6 |
| Izobutanol | 25 – 29 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R:10-37/38-41-67 Nota 6 |
| Etanol | 16 – 20 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R:11 |
| Izopropanol | 10 - 12 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F, Xi | R:11-36-67 Nota 6 |

# 3.    IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. .Działa również wysuszająco na skórę, może powodować uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla organizmów wodnych..

# 4.	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu sprowokować wymioty. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu. Wezwać lekarza.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać chłodną bieżącą wodą przez co najmniej  10 - 15 minut. Skontaktować się z lekarzem okulistą.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć wodą z mydłem. W razie potrzeby  - konsultacja dermatologiczna.

# 5.      POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	W środowisku ognia mogą wydzielać się tlenki węgla i tlenki siarki.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda – strumienie rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję oraz najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi strumieniami wody. Gaszenie pożarów  zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej. Ratowników, którzy zostali zmoczeni lub opryskani należy wycofać z udziału w akcji i zapewnić im pomoc medyczno – sanitarną.

Uwaga : nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# 6.     POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA DO  ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne		Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne 
i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska

# 7.   POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Etanol | 1900 | - | - |
| Izopropanol | 900 | 1200 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |
| Kwas siarkowy | 1 | 3 | - |
| Butanol | 50 | 150 | - |

Rozwiązania techniczne	Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Skóra i ciało	Ubranie ochronne wykonane z włókien naturalnych

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, zabrudzone ubranie robocze wyprać przed ponownym użyciem, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	brązowa

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	78 – 126oC

Temperatura zapłonu	12oC

Temperatura samozapłonu	540oC

Granice wybuchowości	1.73 – 10.3 % obj.

Gęstość	0.87 g/cm3 (w 20oC)

Rozpuszczalność w wodzie	częściowo rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach	rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać       Wysoka temperatura, wilgoć

Substancje, których należy unikać    Mocne kwasy, mocne zasady, utleniacze, woda

Niebezpieczne produkty spalania        W środowisku ognia mogą wydzielać się tlenki węgla, tlenki siarki

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki toksyczne dla utwardzacza do wyrobów chemoutwardzalnych na kwasie PTS

LD50  doustnie, szczur 	>2000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik               >2000 mg/kg

Ostre pierwotne działanie drażniące na skórę	wywołuje nieznaczny odczyn zapalny skóry

Ostre pierwotne działanie drażniące na oko		działa drażniąco

Stężenia toksyczne lotnych składników utwardzacza :

Octan butylu	LC50  inhalacyjnie, szczur   9660 mg/m3/4h

Etanol	 LC50  inhalacyjnie, szczur   38 400 mg/m3/4h

Butanol	LC50  inhalacyjnie, szczur   24 640 mg/m3/4h

Izobutanol	LC50  inhalacyjnie, szczur   240600 mg/m3/4h

Izopropanol	LC50  inhalacyjnie, szczur  >5 mg/l

Działanie	Drażniące na oczy, słabo drażniące na skórę.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Podrażnienie skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, uczucie ściskania w klatce piersiowej, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty. Bezpośredni kontakt z cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par powoduje ból, zaczerwienienie skóry, stany zapalne.

Po spożyciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty, biegunka.

Skażenie oczu cieczą powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30 min. {ug/m3} | Stężenie 24 godz. {ug/m3} | Stężenie średnioroczne {ug/m3} |
| --- | --- | --- | --- |
| n- i izo-Butanol | 300 | 130 | 26 |
| Octan butylu | 100 | 43 | 8.7 |

Dla pozostałych składników – brak danych

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Izobutanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  1520 mg/l

- Carassius auratus  (LC50/24h)  2600 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC50/48h)  558 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  280 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   350 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   296 mg/l

Octan butylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Pimephales promelas  (LC0/96h)  18 mg/l

- Lepomis macrochirus  (LC0/96h)  100 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (LC0)  39 mg/l;  (LC50)  205 mg/l;  (LC100)  625 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  115 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   21 mg/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri   (LC50/96h)  1300 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

- bakterii - Pseudomonas putida  6500 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   5000 mg/l

Microcystis aeruginosa   1450 mg/

Izopropanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  LC50/48h  powyżej 100 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków - Daphnia magna EC 50 /48h powyżej 100 mg/l

Butanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  1200 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC50/24h)  1260 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  650 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   95 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   55 mg/l

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Możliwe jest spalanie pod kontrolą ale zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kod odpadów produktu	08 01 12

Kod odpadów opakowań	15 01 04 (odpady opakowań metalowych – pudełka)

15 01 02 (odpady opakowań z tworzyw sztucznych – kanistry)

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów . Opakowania wielokrotnego użytku mogą być dalej używane po dokładnym opróżnieniu i wyczyszczeniu.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  ADR	klasa 3

kod klasyfikacyjny 	F1

Numer rozpoznawczy materiału  UN   1993 (MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁ I.N.O.)

Grupa pakowania	II

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa 	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia 	33

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt	Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na kwasie PTS

Zawiera	izobutanol, butanol

Symbole ostrzegawcze

F – preparat wysoce łatwopalny	           Xi – preparat drażniący

Symbole zagrożenia	R 11 – preparat wysoce łatwopalny

R 36/37/38 - działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Symbole bezpiecznego postępowania

S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – nie wdychać par

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S  26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/38 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice

ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Na opakowaniach rynkowych (butelki i pudełka  poj. 0,5L) dodatkowo :

* S 2 – chronić przed dziećmi

* S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz.1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r.,Dz.U. Nr 135, poz.1145 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. nr 129, poz. 1110)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne  dotykiem ostrzeżenie  o niebezpieczeństwie (Dz.U.nr 140, poz. 1174)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku  dostarczenia  karty  charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002 r.)

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  (załącznik do Dz.U. Nr 194 poz. 1629 z dnia 23 listopada 2002 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627), art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. 62 z 2001 r., poz.628) oraz art.104 k.p.a. (tekst jedn. Dz.U.nr 98/2000, poz.1071 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# 16.    INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Aktualizację poprzedniej wersji (wydanie I z dn. 10.02.1999 r.) dokonano z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów.

Karta charakterystyki została opracowana przez : ITS – Usługi: Toruń

Kontakt : e-mail : its_uslugi@wp.pl    tel../fax : (0-56) 65 99748  tel.kom. (0-604) 243 764