AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK NITRO - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - Octan butylu | - 123-86-4 | - 204-658-1 |  | - 607-025-00-1 | - Łatwopalny R 10 - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono - Octan butylu 200 950 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu. - PN-78/Z-04119.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >370° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,82-0,9 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie bardzo słaba - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki, kwas octowy. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu (ryzyko zmętnienia rogówki) i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |  |  |  |  |
| - Skutki zdrowotne skażenia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Aceton 7400 - Octan butylu 14000 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l # Octan butylu Toksyczność ostra dla: - ryb (LC50) - 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy - Zawiera: toluen. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 - działa drażniąco na oczy - R66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC - 01 - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - Octan butylu | - 123-86-4 | - 204-658-1 |  | - 607-025-00-1 | - Łatwopalny R 10 - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36 - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono - Octan butylu 200 950 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu. - PN-78/Z-04119.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >370° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,82-0,9 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie bardzo słaba - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki, kwas octowy. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu (ryzyko zmętnienia rogówki) i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Aceton 7400 - Octan butylu 14000 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l # Octan butylu Toksyczność ostra dla: - ryb (LC50) - 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy - Zawiera: toluen - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 - działa drażniąco na oczy - R66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36 - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >480° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,82-0,9 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie bardzo słaba - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu (ryzyko zmętnienia rogówki) i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Aceton 7400 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l - ryb (LC50) 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy - Zawiera: toluen. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 |  | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R65, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę. - Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem.Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 80-120°C Temperatura topnienia: -95° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >310° C Granice wybuchowości: 0,72 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,8-0,88 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem, przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |
| - Toluen LD50 doustne dla szczura - 5000[mg/kg] - Benzyna ekstrakcyjna - brak danych |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R65, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: toluen, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 |  | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R65, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę. - Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 80-120°C Temperatura topnienia: -95° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >310° C Granice wybuchowości: 0,72 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,8-0,88 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem, przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Benzyna ekstrakcyjna brak danych |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R65, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: toluen, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna niespecyfikowana c< 5% | - 93165-19-6 | - 296-903-4 | - 649-388-00-9 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Szkodliwy Xn; R65, R48/20 - R67 - Działa szkodliwie na rozrodczość kat 2; R62 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R51/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy i drażniący. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Wysokie stężenia par mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Heksanu izomery 400 3200 nie ustalono - Acykliczne nasycone |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: . - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-84/Z-04136.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości heksanu. Oznaczanie heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 66-120°C Temperatura topnienia: -95° C Temperatura zapłonu: < -7°C Temperatura samozapłonu: 310° C Granice wybuchowości: 0,72 - 7,21 % obj. Gęstość w temp. 20 C: <0,775 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, źródła zapłonu. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia ostrego: w zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie i przekrwienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc oraz zaburzeń rytmu serca, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu, stany zapalne dróg oddechowych i skóry (wysuszenie, zaczerwienienie, pękanie). |  |  |  |  |
| - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: brak danych. |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i nie rozpuszcza się w niej. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R38 - działa drażniąco na skórę - R48/20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R62 – możliwe ryzyko upośledzenia płodności - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS |  | - Nr WE (EINECS) | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Mieszanina węglowodorów aromatycznych C9 – - Farbasol | - - |  | - - | - - | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R20,R65 - Drażniący Xi; R36/37/38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R51/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy i drażniący. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Wysokie stężenia par mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA: obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Benzyna do lakierów 300 900 nie ustalono - Mieszanina węglowodorów brak ustalonych wartości - aromatycznych C9 |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: . - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna lub lekko żółta Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 80-190°C Temperatura krzepnięcia: <-50° C Temperatura zapłonu: >-7°C Temperatura samozapłonu: >310° C Granice wybuchowości: 0,72 – 14,73 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,7-0,78 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, źródła zapłonu. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia ostrego: W zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu, zaburzenia ze strony wątroby, nerek, płuc i serca; przewlekłe stany zapalne skóry. |  |  |  |  |  |
| - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - benzyna ekstrakcyjna - brak danych - benzyna lakowa – brak danych - węglowodory aromatyczne C9 – LD50doustne, szczur >5mg/kg LC50 inhalacyjne, szczur >18mg/l(4h) |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i nie rozpuszcza się w niej. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24 – unikać zanieczyszczenia skóry - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja/preparat łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS |  | - Nr WE (EINECS) | - Nr indeksowy |  |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Mieszanina węglowodorów aromatycznych C9 – - Farbasol | - - |  | - - | - - | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R20,R65 - Drażniący Xi; R36/37/38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R51/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy i drażniący. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Wysokie stężenia par mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA: obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Benzyna do lakierów 300 900 nie ustalono - Mieszanina węglowodorów brak ustalonych wartości - aromatycznych C9 |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: . - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna lub lekko żółta Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 80-190°C Temperatura krzepnięcia: <-50° C Temperatura zapłonu: >-7°C Temperatura samozapłonu: >310° C Granice wybuchowości: 0,72 – 14,73 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,7-0,78 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, źródła zapłonu. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia ostrego: W zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu, zaburzenia ze strony wątroby, nerek, płuc i serca; przewlekłe stany zapalne skóry. |  |  |  |  |  |
| - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - benzyna ekstrakcyjna - brak danych - benzyna lakowa – brak danych - węglowodory aromatyczne C9 – LD50doustne, szczur >5mg/kg LC50 inhalacyjne, szczur >18mg/l(4h) |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i nie rozpuszcza się w niej. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24 – unikać zanieczyszczenia skóry - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja/preparat łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK TERPIL - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS |  | - Nr WE (EINECS) | - Nr indeksowy |  |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 |  | - 309-862-5 | - 649-394-00-1 | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |
| - Mieszanina węglowodorów aromatycznych C9 – - Farbasol | - - |  | - - | - - | - Łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R20,R65 - Drażniący Xi; R36/37/38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R51/53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy i drażniący. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Wysokie stężenia par mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania rozcieńczalnika zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA: obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Benzyna do lakierów 300 900 nie ustalono - Mieszanina węglowodorów brak ustalonych wartości - aromatycznych C9 |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: . - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna lub lekko żółta Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia:: 80-190°C Temperatura krzepnięcia: <-50° C Temperatura zapłonu: >-7°C Temperatura samozapłonu: >310° C Granice wybuchowości: 0,72 – 14,73 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,7-0,78 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w węglowodorach, eterach, chloroformie, alkoholach. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, źródła zapłonu. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia ostrego: W zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu, zaburzenia ze strony wątroby, nerek, płuc i serca; przewlekłe stany zapalne skóry. |  |  |  |  |  |
| - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - benzyna ekstrakcyjna - brak danych - benzyna lakowa – brak danych - węglowodory aromatyczne C9 – LD50doustne, szczur >5mg/kg LC50 inhalacyjne, szczur >18mg/l(4h) |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i nie rozpuszcza się w niej. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R65, R67, drażniący Xi R38, niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): - R38 – działa drażniąco na skórę - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24 – unikać zanieczyszczenia skóry - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja/preparat łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK RENO - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >480° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,82-0,9 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie bardzo słaba - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu (ryzyko zmętnienia rogówki) i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Aceton 7400 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l - ryb (LC50) 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, szkodliwy Xn, R20, R66, R67, drażniący Xi R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy - Zawiera: toluen. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: ROZCIEŃCZALNIK POLIURETANOWY - Zastosowanie: Rozcieńczalnik. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - Octan butylu | - 123-86-4 | - 204-658-1 |  | - 607-025-00-1 | - Łatwopalny R10 - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, drażniący Xi R36, R66, R67. - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. Wysokie stężenia par mogą działać drażniąco na drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Aceton 600 1800 nie ustalono - Octan butylu 200 950 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu. - PN-78/Z-04119.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: >-19 °C Temperatura samozapłonu: >370° C Granice wybuchowości: 1,2 - 13 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,82-0,9 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie bardzo słaba - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: kwas octowy. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Rozcieńczalnik działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: przy niskich stężeniach par: bóle i zawroty głowy, podrażnienie dróg oddechowych, podrażnienie oczu; przy wysokich stężeniach: osłabienie, nudności, wymioty, pieczenie oczu, łzawienie, zaburzenia oddychania, narkoza, śpiączka, zgon. W zatruciu doustnym: podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy, osłabienie, odtłuszczenie skóry mogące prowadzić do jej stanów zapalnych. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Aceton 7400 - Octan butylu 14000 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Rozcieńczalnik jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l # Octan butylu Toksyczność ostra dla: - ryb (LC50) - 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, drażniący Xi R36, R66, R67. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny drażniący - Zawiera: aceton. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R36 - działa drażniąco na oczy - R66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |