KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia: 05.03

| - Dystrybutor: | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| - Adres: | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |
| - Telefon:: | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |
| - Nr NIP: | - 739-31-35-403 |
| - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI |  |
| - Nazwa substancji chemicznej: TERPENTYNA BALSAMICZNA - Inne nazwy: olejek terpentynowy, balsam terpentynowy, dwupentan. - Zastosowanie: odpowiednie do potrzeb odbiorcy. |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| - Terpentyna |  |
| - Numer CAS: 8006-64-2 |  |
| - Numer WE (EINECS): 232-350-7 |  |
| - Numer Indeksowy: 650-002-00-6 |  |
| - Klasyfikacja substancji: łatwopalna R10 - szkodliwa Xn; R20/21/22-65 - drażniąca Xi; R36/38 - R43 - niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| - Zagrożenie pożarowe: łatwopalna ciecz. - Zagrożenie dla zdrowia: substancja szkodliwa, działa depresyjnie na centralny układ nerwowy, hepatotoksyczna, wchłaniana w postaci par przez drogi oddechowe, w postaci ciekłej przez skórę i przewód pokarmowy. Substancja drażniąca, działa drażniąco na oczy i skórę. - Zagrożenie dla środowiska: substancja niebezpieczna dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |
| Poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, nasączoną odzież usunąć, zanieczyszczone części ciała dokładnie zmyć wodą z mydłem. Po kontakcie z oczami: płukać dużą ilością wody, konieczna konsultacja okulistyczna. Po połknięciu natychmiast podać paraffinum subliquidum (3 ml / kg masy ciała). Skonsultować się z lekarzem. Po wdychaniu poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło, transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie na boku. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| Zbiorniki zagrożone pożarem spryskać dużą ilością wody, zapobiec dostaniu się cieczy do kanalizacji – niebezpieczeństwo wybuchu. Wypływający, nie palący się produkt przykryć pianą. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. WSKAZÓWKI DLA STRAŻY POŻARNEJ. Pożar większej ilości substancji zwalczać pianą lub spryskiwać wodą. Małe pożary gasić proszkiem , rozpyloną wodą, halonem, CO2. Jednostki gaśnicze wyposażyć w ochronę dróg oddechowych, niezależną od powietrza z otoczenia ewentualnie w odzież chroniącą przed żarem. Unieszkodliwianie prowadzić z ochroną dróg oddechowych. |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| Osobiste środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie przewietrzyć skażone pomieszczenie. Nie wdychać oparów i aerozolu. Zgasić płomienie, zlikwidować przecieki, jeśli to możliwe bez osobistego ryzyka . Ochrona osobista: nosić ubranie ochronne. W wypadku narażanie na wdychanie aerozolu czy oparów produktu nosić maskę oparów organicznych typu NPF 400 . Ochrona środowiska naturalnego: zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek używając piasku, ziemi lub innych odpowiednich barier. #### Metody oczyszczania: małe skażenia:- Absorbować lub ograniczyć ciecz piaskiem, ziemią lub materiałem ograniczającym wyciek. Zebrać łopatką i umieścić w oznakowanym uszczelnionym pojemniku w celu bezpiecznego usunięcia. Włożyć przeciekające pojemniki do oznakowanej beczki. Przemyć zanieczyszczony teren dużą ilością wody. Metody oczyszczania: duże skażenia – Przenieść do oznakowanego pojemnika w celu odzyskania produktu lub jego bezpiecznego usunięcia. Traktować pozostałości jak małe skażenia. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Inne informacje: wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. ##### Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS: 300 mg/m3 - NDSCh: 840 mg/m3 - NDSP: nie ustalono |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 150 – 180°C Temperatura topnienia: -55C Temperatura zapłonu: ok. 32°C Temperatura samozapłonu: 252° C Granice wybuchowości: dolna 0,7; górna 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,86 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie nie rozpuszcza się - rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych Względna gęstość pary (powietrze=1): 4,84 Lotność (eter=1): 30-45 |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| Reaktywność: Gwałtownie reaguje z podchlorynem wapniowym, chlorem, trójtlenkiem chromu, chlorkiem chromylu, chlorkiem cynowym, trichloromelaminą, sześciochloromelaminą oraz silnymi środkami utleniającymi. Niebezpieczne produkty rozpadu : przy spalaniu tworzy się tlenek węgla i dwutlenek węgla. |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| Stężenie oraz dawki śmiertelnej toksyczne: LD (człowiek doustnie) : 150 ml TCL50 (człowiek, inhalacja) 175 ppm - objawy podrażnienia. |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |
| Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: terpentyna. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1299 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: III Oznakowanie opakowań: napis „UN 1299”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| - Klasyfikacja substancji: substancja zaklasyfikowana jako łatwopalna R10; szkodliwa Xn, R20/21/22, R65; drażniąca Xi, R36/38; R43; niebezpieczna dla środowiska N, R51-53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - szkodliwa niebezpieczna dla środowiska - Oznakowanie WE. - Numer WE: 232-350-7 - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R10 – substancja łatwopalna - R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu - R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę - R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S36/37 – nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę - S61 – unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. - S62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |
| - Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |