- KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia: 05.03

| - Dystrybutor: | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| - Adres: | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |
| - Telefon:: | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |
| - Nr NIP: | - 739-31-35-403 |
| - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI |  |
| - Nazwa substancji chemicznej: TOLUEN - Zastosowanie: odpowiednie do potrzeb odbiorcy. |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| - Toluen |  |
| - Numer CAS: 108-88-3 |  |
| - Numer WE (EINECS): 203-625-9 |  |
| - Numer Indeksowy: 601-021-00-3 |  |
| - Klasyfikacja substancji: substancja wysoce łatwopalna F; R11 - substancja szkodliwa Xn; R20 |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| - Zagrożenie pożarowe: wysoce łatwopalna ciecz. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. - Zagrożenie dla zdrowia: szkodliwa dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego. Może działać drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe przy długotrwałym lub częstym narażeniu. - Zagrożenie dla środowiska: umiarkowanie szkodliwa dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| - Toluen jest wysoce łatwopalną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty, silny strumień wody. - Inne informacje: pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, usunąć z obszaru zagrożenia. |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| - Toluen jest wysoce łatwopalną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Uwaga: obszar zagrożony wybuchem; usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; zabezpieczyć studzienki ściekowe; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym; przy dużych wyciekach teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia. |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. - Toluen można magazynować w zbiornikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS: 100 mg/m3 - NDSCh: 350 mg/m3 - NDSP: nie ustalono |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 110,6°C Temperatura topnienia: -95C Temperatura zapłonu: 4°C Temperatura samozapłonu: 480° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,865 - 0,87 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie rozpuszcza się bardzo słabo - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny i nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Działanie korozyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra. Działa drażniąco, depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - LD50 doustne dla szczura: 5000 mg/kg - LD50 przez skórę dla królika: 12124 mg/kg - LCL0 inhalacyjne dla szczura: 15320 mg/m3/4h - Próg wyczuwalności zapachu: 8 mg/m3 |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| - Toluen jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Graniczne stężenia toksyczne dla: - skorupiaków – Dalphnia magna (LC0) - 260 mg/l - bakterii – Pseudomonas putida – 29 mg/l Escherichia coli – 200 mg/l - glonów – Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum – 456 mg/l. Toksyczność ostra dla: - -ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) – 70 mg/l - skorupiaków – Dalphnia magna (LC50/48h) – 313 mg/l. |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |
| Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: toluen. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1294 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1294”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| - Klasyfikacja substancji: substancja zaklasyfikowana jako wysoce łatwopalna F, R11; szkodliwa Xn, R20. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalna szkodliwa - Oznakowanie WE - Numer WE: 203-625-9. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe |  |
| - Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia: 08.01

- Data aktualizacji:   06.03

| - Dystrybutor: | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| - Adres: | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |
| - Telefon:: | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |
| - Nr NIP: | - 739-31-35-403 |
| - 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI |  |
| - Nazwa substancji chemicznej: ACETON - Zastosowanie: odpowiednie do potrzeb odbiorcy. |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| - Nazwa chemiczna: aceton - Numer CAS: 67-64-1 - Numer WE : 200-662-2 - Numer Indeksowy: 606-001-00-8 - Klasyfikacja substancji: wysoce łatwopalna F, R11 - drażniąca Xi, R36 - R66, R67 |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| - Zagrożenie pożarowe: substancja wysoce łatwopalna. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: substancja drażniąca, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie ekotoksyczne: rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń. Uwolnienie dużych ilości może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych. |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen. - Spożycie: natychmiast po połknięciu ( w ciągu 5 min.) prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody ( z mydłem jeśli nie ma oparzeń). - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne, dwutlenek węgla. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty, silny strumień wody. - Inne informacje: produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, usunąć z obszaru zagrożenia. |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; zabezpieczyć studzienki ściekowe; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu awaryjnym; przy dużych wyciekach teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. - Środki ochrony osobistej: odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe, rękawice ochronne, okulary. |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE |  |
| - Obchodzenie się z substancją: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w oryginalnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w chłodnym, nie nasłonecznionym pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS: 600 mg/m3 - NDSCh: 1800 mg/m3 - NDSP: nie ustalono - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 56,2°C Temperatura topnienia: -94,8C Temperatura zapłonu: -19°C Temperatura samozapłonu: 550° C Granice wybuchowości: 2,1 - 13 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,79g/cm³ Gęstość par względem powietrza: 2,0 Rozpuszczalność w wodzie: - nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: - większość rozpuszczalników organicznych |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenek i dwutlenek węgla. |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy. Działanie drażniące, a także depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: w zatruciu inhalacyjnym – przy niskich stężeniach par bóle i zawroty głowy, podrażnienie dróg oddechowych; przy wysokich stężeniach par bóle głowy, osłabienie, nudności, wymioty, pieczenie oczu, łzawienie, zaburzenia oddychania, śpiączka, zgon; w zatruciu doustnym – podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. - Pary i ciecz powodują podrażnienie i wysuszenie skóry. - Objawy zatrucia przewlekłego: zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy, osłabienie, odtłuszczenie skóry mogące doprowadzić do jej stanów zapalnych. |  |
| - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - LD50 doustne dla szczura: 7400 mg/kg - LD50 przez skórę dla królika: 20000 mg/kg - LC50 inhalacyjne dla szczura: 50100 mg/m3/8h |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| - Aceton miesza się z wodą bez ograniczeń. - Graniczne stężenia toksyczne dla: - bakterii – Pseudomonas putida – 1,7 g/l - glonów – Scenedesmus quadricauda . 7,5 g/l - ryb – Salmo trutta – 2 g/l Toksyczność ostra dla: - -ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) – 7,5 g/l - skorupiaków – Dalphnia magna (LC50/24h) – 10 g/l. |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |
| - Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych Nazwa przewozowa: aceton. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1090 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1090”, nalepka ostrzegawcza nr 3 - Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| - Klasyfikacja substancji: wysoce łatwopalna F, R11; drażniąca Xi, R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalna drażniąca - Oznakowanie WE. - Numer WE: 200-662-2. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R36 - działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S2 – chronić przed dziećmi - S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady - lekarza - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R36 - działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. - Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia: 05.03

| - Dystrybutor: | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| - Adres: | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |
| - Telefon:: | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |
| - Nr NIP: | - 739-31-35-403 |
| - IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |
| - Nazwa produktu: KSYLEN - Zastosowanie: odpowiednie do potrzeb odbiorcy. |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| - Ksylen – mieszanina izomerów |  |
| - Numer CAS: 1330-20-7 |  |
| - Numer WE (EINECS): 215-535-7 |  |
| - Numer Indeksowy: 601-022-00-9 |  |
| - Klasyfikacja produktu: łatwopalny R10 - Szkodliwy Xn; R20/21 - drażniący Xi; R38 |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| - Zagrożenie pożarowe: łatwopalna ciecz. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. - Zagrożenie dla zdrowia: szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych (w przypadku narażenia na wysokie stężenia par) oraz oczu (przy bezpośrednim dłuższym kontakcie z cieczą). Może działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. - Zagrożenie dla środowiska: umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| - Ksylen jest łatwopalną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty, silny strumień wody. - Inne informacje: pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, usunąć z obszaru zagrożenia. |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| - Ksylen jest łatwopalną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Uwaga: obszar zagrożony wybuchem; usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; zabezpieczyć studzienki ściekowe; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym; przy dużych wyciekach teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia. |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. - Ksylen można magazynować w zbiornikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS: 100 mg/m3 - NDSCh: 350 mg/m3 - NDSP: nie ustalono |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-68/Z-04085 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par ksylenu metodą kolorymetryczną. |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 136-138°C Temperatura krzepnięcia: <-50C Temperatura zapłonu: 29°C Temperatura samozapłonu: 560° C Granice wybuchowości: 1,07 – 10,55 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,86 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie rozpuszcza się bardzo słabo - rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwusiarczku węgla |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny i nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Działanie korozyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Materiały, których należy unikać: silne utleniacze. |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra. Działa drażniąco, depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany pobudzenia, nudności, wymioty; w wyższych stężeniach zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, migotanie komór, utrata przytomności, śmierć. |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek; stany zapalne dróg oddechowych i skóry (wysuszenie, zaczerwienienie, pękanie). - Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych: - LD50 doustne dla szczura: 4300 mg/kg - LD50 przez skórę dla królika: brak danych - LCL0 inhalacyjne dla szczura: 22100 mg/m3/4h - Próg wyczuwalności zapachu: 0,9-9 mg/m3 |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| - Ksylen jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. - Graniczne stężenia toksyczne dla: - bakterii – Pseudomonas putida – >200 mg/l - glonów – Scenedesmus quadricauda > 200 mg/l Toksyczność ostra dla: - ryb: Lepomis macrochirus (LC50/96h) – 16,1 mg/l Salmo gairdneri – (LC50/96h) 8 mg/l - skorupiaków – Dalphnia magna (LC50/48h) – 3,82 mg/l. |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |
| Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: ksyleny. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1307 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: III Oznakowanie opakowań: napis „UN 1307”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| - Klasyfikacja preparatu: preparat zaklasyfikowany jako łatwopalny R10; szkodliwy Xn, R20/21; drażniący Xi, R38. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - szkodliwy - Zawiera: ksylen – mieszanina izomerów. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R10 – preparat łatwopalny - R20/21 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. - R38 – działa drażniąco na skórę. - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |
| - Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |