| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S Gladsaxevej 300 DK-2860 Soborg Dania | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # CORROSTOP MŁOTKOWY 2731 CORROSTOP BŁYSZCZĄCY 2736 |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Farba antykorozyjna do metalu we wnętrzach i na zewnątrz. |

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

# Farba antykorozyjna, na bazie spoiwa alkidowego modyfikowanego uretanem.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R (brzmienie fraz w pkt.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 25-50 | Xn | 65-66-10 |
| Oksym butan-2-onu | 96-29-7 | 202-496-6 | 616-014-00-0 | 0,1-0,3 | Xn;Xi | Rakotw. Kat.3-40-21-41-43 |
| Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego (12-ethylhexanoic acid, cobalt salt) | 13586-82-8 | 237-015-9 | Nie znaleziono | 0,1-0,3 | Xn | 22-43 |

* zawiera mniej niż 0,1% benzenu.

1substancja występuje w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym - EINECS, który zawiera listę substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie bez klasyfikacji i oznakowania.

- OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Produkt  łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera oksym butan-2-onu i związki kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga: Ze względu na lepkość preparatu gotowego nie klasyfikujemy go jako szkodliwy. Patrz wyjaśnienie nr. 1 w pkt 15.

4. PIERWSZA POMOC:

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | wyprowadzić na świeże powietrze, Jeśli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli oddech jest utrudniony podać tlen. Wezwać niezwłocznie pomoc medyczną. |
| # Kontakt z oczami: | usunąć soczewki kontaktowe i sprawdzić. W przypadku kontaktu, natychmiast wypłukać oczy strumieniem wody przynajmniej przez 15 minut. Wezwać pomoc medyczną jeśli wystąpi podrażnienie. |
| # Kontakt ze skórą: | umyć skórę wodą z mydłem. Pokryć podrażnioną skórę środkiem zmiękczającym wezwać pomoc medyczną jeśli podrażnienie rozwija się. |
| # Spożycie: | nie wywoływać wymiotów chyba że jest to zalecone przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego do ust nieprzytomnej osobie. Rozluźnić opinające ubranie takie jak kołnierz, krawat, pasek. Wezwać pomoc medyczną, jeśli wystąpią jakieś objawy. |

# 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | Mały pożar: użyj suchego proszku chemicznego Duży pożar: użyj wody rozpylonej lub w postaci mgły. Nigdy bezpośrednio nie lać strumienia wody do zbiornika, aby nie dopuścić do żadnego rozchlapania produktu który może ulec podpaleniu. Opakowanie ochłodzić strumieniem wody , aby nie dopuścić do wzrostu ciśnienia, samozapłonu, czy eksplozji. |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: | tlenki węgla ( CO, CO2), tlenki azotu (NO, NO2). |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | powinni używać aparatów do oddychania i profesjonalnego wyposażenia. |

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

Indywidualne środki ostrożności: 		rękawiczki, nosić odpowiednie aparaty do oddychania w przypadku, gdy wentylacja jest nieodpowiednia

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 	płyn łatwo palny, nierozpuszczalny w wodzie.

Trzymaj z dala od ciepła. Trzymać z dala od źródeł zapłonowych. Zatrzymać przeciekanie,  jeśli nie niesie to za sobą niebezpieczeństwa.

Metody czyszczenia: 		Pochłaniać przy pomocy suchej ziemi, piasku lub innego nie palnego materiału. Nie dopuścić do dostania się wody do zbiornika. Nie dotykać rozlanego materiału.   Nie dopuścić do dostania się materiału do kanału ściekowego, sutereny czy otwartej przestrzeni, zadzwoń po pomoc usuwającą skutki rozlania.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.

Postępowanie z preparatem:	trzymać w suchym i przewietrzanym pomieszczeniu, trzymać z dala od źródeł zapłonowych, nie palić. Używać tylko na dobrze przewietrzanej przestrzeni. Nie dopuścić do wdychania oparów produktu. Nie dopuścić do spożycia,  jeśli nastąpi połknięcie wezwać natychmiast pomoc medyczną  i pokazać opakowanie lub etykietę.

Magazynowanie: 	przechowywać w wyznaczonym i zatwierdzonym miejscu. Opakowanie przechowywać w suchym miejscu, pomieszczeniu przewietrzanym. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i zaplombowany, gotowy do użycia. Usunąć wszystkie źródła zapłonu ( iskra lub ogień ). Nie przechowywać powyżej 35°C.

Specyficzne zastosowania:	-

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Środki techniczne:	zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową, czy inną techniczną kontrolę, tak by stężenie oparów utrzymywało się poniżej dopuszczalnych wartości.

Środki higieniczne: 	myć ręce po obchodzeniu się ze składnikami przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z toalety, oraz końcem dnia pracy.

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku  pracy (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 300 | 900 | Brak danych |

# Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | - nosić sprzęt do ochrony dróg oddechowych, jeżeli wentylacja nie jest odpowiednia |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | rękawice |
| Ochrona oczu: | okulary ochronne |
| Ochrona skóry: | odzież laboratoryjna |

- WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE.

postać: 				lepka ciecz

Kolor:				zależy od numeru produktu

Zapach:				rozpuszczalnika

Punkt wrzenia:			>160°C

Punkt topnienia:			zaczyna się od <30 °C podstawowa dana dla nafty

Gęstość:				0.97 do 1.16 g/cm3 w 20°C

Gęstość pary:			>1 ( powietrze=1)

Prężność pary:			0.7 kPa ( 20°C)

Rozpuszczalność:		bardzo słabo rozpuszczalny w acetonie.

Nierozpuszczalny w zimnej wodzie, gorącej wodzie, metanolu, eterze dietylowym, n-octanolu.

Temperatura zapłonu:		w zamkniętym naczyniu 40°C

Palność ( ciało stałe i gaz ):	palny w obecności otwartego ognia i iskier, gorąca.

Nie palny w obecności wstrząsów, redukcji materiału, materiałów samozapalnych. Opary mogą pokonywać znaczne odległości lokalizując źródła zapłonu organicznych materiałów,  metali, kwasów, zasad, wilgoci.

Temperatura samozapłonu:	250°C

Granica wybuchu na powietrzu:	dolna: 0.6%, górna: 8%

Lepkość:			dynamiczna: 1900 do 2250 cP

Kinetyczna: najwyższa 1.08 cS

60 sek. (ISO 2431, 6 mmø) - Przeczytaj wyjaśnienie nr.1

Lotność (w/w):			45 do 48% . 30 do 37%

VOC (W/W):			325 do 350 (g/l)

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

Warunki, których należy unikać: 	Trzymać z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

- stabilny produkt

- Materiały, których należy unikać:	-

- Niebezpieczne produkty rozkładu:	 wydziela tlenki węgla ( CO,CO2) i tlenki azotu ( NO,NO2).

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

- Kontakt ze skórą:		słabe wchłanianie się przez skórę w przypadku kontaktu z nią

Kontakt z oczami:		słabe działanie na podrażnienie oczu

Uczulenie:			nie wywołuje uczuleń w kontakcie ze skórą

Duża toksyczność:		LD50:  nie przyswajalny

LC50: nie przyswajalny

Słabe wchłanianie się w przypadku kontaktu ze skórą, przez spożycie, przez wdychanie.

Chroniczna toksyczność:	powtarzające się czy długotrwałe wystawienie na działanie produktu, nie stwierdzono by pogarszało stan zdrowia.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE.

- Toksyczność: 			niedostępne

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

PRODUKT

Zalecenia:

odpady powinny być usuwane w sposób zgodny z lokalnymi i miejscowymi przepisami. Puste pojemniki powinny być usuwane zgodnie z ustalonymi przepisami.

Kod	080111

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

OPAKOWANIE

Kod	150110

Nazwa:	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wyżej wymienione odpady zaleca się przekazć do utylizacji wyspecjalizowanym firmom utylizującym odpady na podstawie karty przekazania odpadu.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA: 3 |
| --- | --- |
|  | PUNKT: III |
|  | Nr. UN: 1263 |
|  | Grupa opakowań: III |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: 3 |
|  | Nr. EMS: |
|  | Nr UN: 1263 |
|  | MFAG: A |
|  | Grupa opakowań: III |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: 3 |
|  | Nr UN-ID: 1263 |
|  | Grupa opakowań: III |
|  | ZNAK: |

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | - |
| --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Zawiera: oksym butan-2-onu; związki kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zagrożenia-zwroty R: | Łatwo palny (R10) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry (R66) |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | Chronić przed dziećmi (S2) Nie wdychać oparów (S23) Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (S51) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietę (S46) |
| Wyjaśnienie nr. 1: | Klasyfikacja preparatu gotowego pod względem konieczności znakowania go symbolem – szkodliwy, Xn, jest uzależniona od lepkości preparatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych w załączniku do rozporządzenia fraza R-65 „Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia” stosowana jest w przypadku ciekłych substancji i preparatów stwarzających ryzyko zachłyśnięcia z uwagi na niską lepkość. Patrz rozporządzenie. |

- INNE INFORMACJE.

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R-65: | Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |
| --- | --- |
| R-40: | Ograniczone dowody dzialania rakotwórczego |
| R-21: | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| R-41: | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R-43: | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R-22: | Działa szkodliwie po polknięciu |
| R-66: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
| R-10: | Produkt latwo palny |

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ( ze zm. Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz. U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.  U. Nr 125/2001, poz.1367; Dz. U. Nr 135/2002, poz.1145; Dz. U. Nr 142/2002, poz. 1187

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948 )

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171 ).

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173 z 6 października 2003r. poz. 1679 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne ( Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz.467 )

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94: z późniejszymi zmianami ).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833.

- Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27 lutego 2003r. Dz.U. nr. 52, poz. 452 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 199 z 2002r., poz. 1671.

- Oświadczenie Rządowe z późniejszymi zmianami z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników  A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629.

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737 )

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638. z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr. 100; poz. 1085 z 2001 roku.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 z 2002 r., poz.1108. (zmiana Dz.U. nr. 163, poz. 1585 z 2003 roku)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394: ze zm. Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 180.

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zmianie ustawy – prawo wodne. Dz.U. nr. 228, poz 2259 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. nr. 166, poz. 1360 z 2002r.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości preparatu i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.