| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - KOPENHAGA | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # 4309 DYROMAL 80 |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Emalia alkidowa ogólnego stosowania |

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

# Emalia do podłoży drewnianych i metalowych na bazie spoiwa alkidowego.

| Nazwa | Numer CAS | Numer indeksowy | ## % wagowo | Symbol | zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| butanon | 78-93-3 | 606-002-00-3 | < 0,5 | Xi F | 11-36-66-67 |
| Wysokowrząca odsiarczona benzyna lakowa | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 30 – 53 | Xn | 10 – 65 |
| o-xylene | 95-47-6 | 601-022-00-9 | 1 – 2 | Xn | 10-20-21-38 |

3. OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Opisywany środek jest substancją łatwo palną.

4. PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |

| # Wdychanie: | # Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie. W przypadku utraty przytomności ułożyć chorego na boku i wezwać lekarza. |
| --- | --- |
| # Kontakt z oczami: | # Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza. |
| # Kontakt ze skórą: | # Zdjąć skażoną odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. |
| # Spożycie: | # W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywoływać wymiotów. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze:

| Zalecane: | piana odporna na działanie alkoholu, CO2, proszek, rozpylona woda |
| --- | --- |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: |  |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: |  |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Usunąć źródła zapłonu i wywietrzyć pomieszczenie. Wyprowadzić wszystkie zbędne osoby . Unikać wdychania oparów. Skorzystać ze sposobów postępowania opisanych w punktach 7 i 8.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zebrać rozlaną substancję przy użyciu niepalnych, chłonnych materiałów, np. piasek, wermikulit lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 13). Nie dopuścić, żeby substancja dostała się do ścieków lub do obiegu wodnego.

  - METODY OCZYSZCZANIA

Czyścić przy pomocy detergentu. Nie używać rozpuszczalników.

Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

Opary opisywanej substancji są cięższe od powietrza i mogą unosić się nad podłogą. W połączeniu z powietrzem mogą one tworzyć mieszaniny wybuchowe. Żeby temu zapobiec należy nie dopuścić do osiągnięcia niebezpiecznego stężenia substancji, powyżej określonych poniżej wartości dla granicznego czasu wystawienia na działanie substancji. Poza tym należy usunąć wszystkie nieosłonięte źródła światła i inne źródła zapłonu. Sprzęt elektryczny powinien być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi normami. Pojemnik z substancją musi być szczelnie zamknięty. Należy usunąć wszystkie źródła ciepła, iskier i otwartego ognia. Powinno się używać narzędzi nie iskrzących.

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8.

W celu opróżnienia pojemnika nie wolno wykorzystywać ciśnienia, ponieważ nie jest on zbiornikiem ciśnieniowym. Należy zawsze trzymać w rezerwie pojemnik uzupełniający. Regularne i bezpieczne usuwanie zużytej substancji zminimalizuje niebezpieczeństwo samozapłonu i inne zagrożenia ogniowe.

MAGAZYNOWANIE:

Opisywana substancja musi być przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi cieczy łatwopalnych. Należy ją składować w temperaturze od 5 do 25°C, w suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, ognia i w miejscach nie narażonych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Pojemnik z tym środkiem musi być szczelnie zamknięty. Należy go przechowywać z dala od utleniaczy, żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach gdy preparat jest nanoszony metodą natryskową. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. |
| Ochrona oczu: | Należy nosić specjalne okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. |
| Ochrona skóry: | W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry. |

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: ciekły | Kolor: różne | Zapach: rozpuszczalnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | 37 |  |
| Lepkość: | DIN 4, 20°C,s | >100 | ISO 2431 |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | 1,0-1,5 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | % objętościowo | 0,5 |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: |  | Nie rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | W/W% | - |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (mbar) 20ºC | 0,5-0,7 |  |

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materiały, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Żeby uniknąć reakcji egzotermicznej należy trzymać środek z dala od utleniaczy oraz substancji o silnie zasadowych lub silnie kwasowych właściwościach.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wdychanie: Wystawienie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, powodując np. podrażnienie błony śluzowej, układu oddechowego, układu moczowego lub centralnego układu nerwowego. Mogą wystąpić takie objawy, jak bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność, a w skrajnych przypadkach nawet utrata przytomności.

Kontakt ze skórą: Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co z kolei powoduje nie alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę.

Kontakt z oczami: zapryskanie oczu może spowodować podrażnienie i lokalne uszkodzenie.

Połknięcie: może doprowadzić do uszkodzenia płuc.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera składniki uważane za niebezpieczne dla środowiska.

# INFORMACJE ZWIĄZANE Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też była składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych. Odpady, wraz z opróżnionymi pojemnikami, znajdują się pod kontrolą i powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ich usuwania.

Kod	080118

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA:C |
| --- | --- |
|  | PUNKT:3.31 |
|  | Nr. UN:1263 |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: |
|  | Nr. EMS:3.3 |
|  | Nr UN: |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań:III |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: |
|  | Nr UN-ID: |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | Ogienek czarny na pomarańczowym tle, symbol wolna od ołowiu |
| --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | Wysokowrząca odsiarczona benzyna lakowa |
| Zagrożenia-zwroty R: | Substancja łatwo palna (R10) Szmaty nasiąknięte farba mogą być samozapalne. |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | Trzymać z dala od dzieci (S2) Trzymać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt (S13) Nie wdychać rozpylonej substancji ani jej oparów (S23) Unikać kontaktu ze skórą (S24) W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów; natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu pojemnik z zażytym płynem (S62) |

# INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R – 20: | Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. |
| --- | --- |
| R – 36: | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R – 38: | Powoduje podrażnienie oczu |
| R – 67: | Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |
| R – 65: | Środek szkodliwy, może spowodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia |
| R – 10: | Substancja łatwo palna. |
| R – 21: | Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą. |
| R - 66: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
| R- 11: | Produkt wysoce łatwopalny |

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości technicznej i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.