| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - KOPENHAGA | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # 4309 DYROMAL 80 |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Emalia alkidowa ogólnego stosowania |

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

# Emalia do podłoży drewnianych i metalowych na bazie spoiwa alkidowego.

| Nazwa | Numer CAS | Numer indeksowy | ## Numer WE | ## % wagowo | Symbol | zwroty R (brzmienie fraz w pkt.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oksym butan-2-onu | 96-29-7 | 616-014-00-0 | 202-496-6 | < 0,5 | Xn, Xi | rakotw.kat.3 21-40-41-43 |
| *Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | 30 – 53 | Xn;N | 65-10-66-67-51/53 |
| Ksylen; dimetylobenzen – mieszanina izomerów | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | <2 ** | Xn | 10-20/21-38 |
| Sól kobaltowa kwasu tłuszczowego 1(Fatty acids; cobalt (2+)salts) | 68409-81-4 | Nie znaleziono | 270-066-5 | 0,1-0,3 | Xn | 43-22 |

*zawiera mniej niż 0,1% benzenu

**poniżej stężenia granicznego

1substancja występuje w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym - EINECS, który zawiera listę substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie bez klasyfikacji i oznakowania.

3. OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Preparat łatwo palny.

Niebezpieczny dla środowiska.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty glowy. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zawiera związki kobaltu, oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga: Ze względu na lepkość preparatu gotowego nie klasyfikujemy go jako szkodliwy. Patrz wyjaśnienie nr. 1 w pkt 15.

4. PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |

| # Wdychanie: | # Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie. W przypadku utraty przytomności ułożyć chorego na boku i wezwać lekarza. |
| --- | --- |
| # Kontakt z oczami: | # Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza. |
| # Kontakt ze skórą: | # Zdjąć skażoną odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. |
| # Spożycie: | # W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywoływać wymiotów. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze:

| Zalecane: | piana odporna na działanie alkoholu, CO2, proszek, rozpylona woda |
| --- | --- |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: |  |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: |  |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Usunąć źródła zapłonu i wywietrzyć pomieszczenie. Wyprowadzić wszystkie zbędne osoby . Unikać wdychania oparów. Skorzystać ze sposobów postępowania opisanych w punktach 7 i 8.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zebrać rozlaną substancję przy użyciu niepalnych, chłonnych materiałów, np. piasek, wermikulit lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 13). Nie dopuścić, żeby substancja dostała się do ścieków lub do obiegu wodnego.

  - METODY OCZYSZCZANIA

Czyścić przy pomocy detergentu. Nie używać rozpuszczalników.

Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

Opary opisywanej substancji są cięższe od powietrza i mogą unosić się nad podłogą. W połączeniu z powietrzem mogą one tworzyć mieszaniny wybuchowe. Żeby temu zapobiec należy nie dopuścić do osiągnięcia niebezpiecznego stężenia substancji, powyżej określonych poniżej wartości dla granicznego czasu wystawienia na działanie substancji. Poza tym należy usunąć wszystkie nieosłonięte źródła światła i inne źródła zapłonu. Sprzęt elektryczny powinien być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi normami. Pojemnik z substancją musi być szczelnie zamknięty. Należy usunąć wszystkie źródła ciepła, iskier i otwartego ognia. Powinno się używać narzędzi nie iskrzących.

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8.

W celu opróżnienia pojemnika nie wolno wykorzystywać ciśnienia, ponieważ nie jest on zbiornikiem ciśnieniowym. Należy zawsze trzymać w rezerwie pojemnik uzupełniający. Regularne i bezpieczne usuwanie zużytej substancji zminimalizuje niebezpieczeństwo samozapłonu i inne zagrożenia ogniowe.

MAGAZYNOWANIE:

Opisywana substancja musi być przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi cieczy łatwopalnych. Należy ją składować w temperaturze od 5 do 25°C, w suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, ognia i w miejscach nie narażonych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Pojemnik z tym środkiem musi być szczelnie zamknięty. Należy go przechowywać z dala od utleniaczy, żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku  pracy  (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-82-1 | Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 300 | 900 | Brak danych |
| 1330-20-7 | Ksylen; dimetylobenzen – mieszanina izomerów | 100 | 350 | Brak danych |

Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach, gdy preparat jest nanoszony metodą natryskową. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. |
| Ochrona oczu: | Należy nosić specjalne okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. |
| Ochrona skóry: | W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry. |

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: ciekły | Kolor: różne | Zapach: rozpuszczalnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | 37 |  |
| Lepkość: | 6 mm, s | >100 | ISO 2431 Przeczytaj wyjaśnienie nr.1 |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | 1,0-1,5 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | % objętościowo | 0,5 |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: |  | Nie rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | W/W% | - |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (mbar) 20ºC | 0,5-0,7 |  |

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materiały, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Żeby uniknąć reakcji egzotermicznej należy trzymać środek z dala od utleniaczy oraz substancji o silnie zasadowych lub silnie kwasowych właściwościach.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wdychanie: Wystawienie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, powodując np. podrażnienie błony śluzowej, układu oddechowego, układu moczowego lub centralnego układu nerwowego. Mogą wystąpić takie objawy, jak bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność, a w skrajnych przypadkach nawet utrata przytomności.

Kontakt ze skórą: Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co z kolei powoduje nie alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę.

Kontakt z oczami: zapryskanie oczu może spowodować podrażnienie i lokalne uszkodzenie.

Połknięcie: może doprowadzić do uszkodzenia płuc.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera składniki uważane za niebezpieczne dla środowiska.

# INFORMACJE ZWIĄZANE Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też być składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Zawartość opakowania:

Kod	080111

Nazwa	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Opakowanie:

Kod:	150110

Nazwa:	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wyżej wymienione odpady muszą być przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA:C |
| --- | --- |
|  | PUNKT:3.31 |
|  | Nr. UN:1263 |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: |
|  | Nr. EMS:3.3 |
|  | Nr UN: |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań:III |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: |
|  | Nr UN-ID: |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | N; niebezpieczny dla środowiska |
| --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa). Zawiera: oksym 2-butan-onu; związki kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zagrożenia-zwroty R: | Substancja latwo palna (R10) Powtarzające się narażanie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry (R66) Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy (R67) Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R51/53) |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę (S46) Chronić przed dziećmi (S2) Stosować wylącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (S51) Nie wdychać rozpylonej cieczy (S23) |
| Wyjaśnienie nr. 1: | Klasyfikacja preparatu gotowego pod względem konieczności znakowania go symbolem – szkodliwy, Xn, jest uzależniona od lepkości preparatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych w załączniku do rozporządzenia fraza R-65 „Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia” stosowana jest w przypadku ciekłych substancji i preparatów stwarzających ryzyko zachłyśnięcia z uwagi na niską lepkość. Patrz rozporządzenie. |

# INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R-22: | Działa szkodliwie po połknięciu |
| --- | --- |
| R-65: | Dziala szkodliwie, może powodować uszkodzenie pluc w przypadku polknięcia. |
| R-20/21: | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą |
| R-43: | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R-21: | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| R-40: | Ograniczone dowody dzialania rakotwórczego |
| R-41: | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R-38: | Dziala drażniąco na skórę |
| R-10: | Produkt latwo palny |
| R-66 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
| R-67 | Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty glowy |
| R-51/53 | Dziala toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym |

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ( ze zm. Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz. U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.  U. Nr 125/2001, poz.1367; Dz. U. Nr 135/2002, poz.1145; Dz. U. Nr 142/2002, poz. 1187

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948 )

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171 ).

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173 z 6 października 2003r. poz. 1679 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne ( Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz.467 )

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94: z późniejszymi zmianami ).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833.

- Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27 lutego 2003r. Dz.U. nr. 52, poz. 452 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 199 z 2002r., poz. 1671.

- Oświadczenie Rządowe z późniejszymi zmianami z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników  A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629.

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737 )

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638. z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr. 100; poz. 1085 z 2001 roku.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 z 2002 r., poz.1108. (zmiana Dz.U. nr. 163, poz. 1585 z 2003 roku)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394: ze zm. Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 180.

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zmianie ustawy – prawo wodne. Dz.U. nr. 228, poz 2259 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. nr. 166, poz. 1360 z 2002r.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości preparatu i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.