KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002,

Producent:                                                   Dystrybutor:

Pufas Werk GmbH                                                     Pufas Polska  Sp. z o.o

Adres:                                                          Adres:

Im schedetal 1                                                           ul. Rzemieślnicza 14

Kraj / Kod pocztowy                                   Kraj / Kod pocztowy

D - 34346 Hann. Münden                                           Polska, 62-081 Baranowo

Telefon / telefax                                          Telefon / telefax

Telefon 0 55 41 70 03-01                                          Telefon  +48 (061) 81 63 000

Telefax 0 55 41 70 03-50                                           Fax       +48 (061) 81 63 050

Data druku: 05.05.2004

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa :                   Grzybobójczy dodatek do farb

Charakterystyka produktu :   Środek grzybobójczy

Numer produktu : REN 251

Zastosowanie substancji / preparatu

Wodorozpuszczalny  dodatek do farb, kleju do tapet oraz do ochrony muru, dachówek przed glonami, mchem pleśnią. Produkty  wodorozpuszczalne (10-35 g/kg woda wzgl. farba).

- Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna:

Skład preparatu: Pochodne izotiazolinonu, 12-hydroksy-5,8,11-triokadekan, 1,3-bis (hydroksymetylo)mocznik 1,6-dihydroksy-2,5-dioksyheksan i woda

Niebezpieczne składniki

2-(2-butoksyetoksy)etanol;

nr WE: : 203-961-6 ;

Nr. CAS 112-34-5

Nr indeksowy 603-096-00-8

Udział: 10 %

Klasyfikacja: Xi ; R 36

mocznik, N,N’-bis(hydroxymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i aldehydem mrówkowym

Nr. WE: : 292-348-7

Nr. CAS 90604-54-9

Udział: 9 - 11 %

Klasyfikacja: R 43 Xi ; R 38

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on;

nr WE: : 247-761-7 ;

Nr. CAS 26530-20-1

nr indeksowy 613-112-00-5

Udział: 0,8 - 1 %

Klasyfikacja: N ; R 50/53 T ; 43 Xn ; R 22

Mieszanina  5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izothiazol-3-onu (3:1) ;

Nr. CAS: 55965- 84-9

Nr indeksowy 613-167-00-5

Udział: 0,2 - 0,3 %

Klasyfikacja: N ; R 50/53 T ; R 43

objaśnienie: Xi – drażniący

pełne znaczenie symboli zagrożenia R z punktu 2 ujęto w punkcie 15 i 16.

- Identyfikacja zagrożeń

Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Możliwe uczulenie wskutek kontaktu ze skórą. Szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w wodach powierzchniowych. Chronić przed dziećmi

- Pierwsza pomoc

Uwagi ogólne

Przy wystąpieniu objawów lub podejrzanych symptomów skonsultować się z lekarzem.

Zabrudzone części odzieży natychmiast usunąć.

W przypadku narażenia drogą oddechową

Zapewnić świeże powietrze.

Przy podrażnieniu dróg oddechowych : wezwać lekarza.

W kontakcie ze skórą

Dokładnie umyć wodą i dobrze spłukać.

W kontakcie z oczami

Obficie spłukać wodą.

Konsultacja lekarska.

W przypadku spożycia

Wezwać lekarza.

- Postępowanie w wypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze

W normalnych warunkach niepalny. W razie pożaru zastosować środki dostosowane do warunków otoczenia.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ma żadnych szczególnych wskazań.

Szczególne środki ochronne w wypadku gaszenia pożaru

Unikać wdychania powstałych gazów.

W razie konieczności używać aparatów tlenowych.

Dodatkowe uwagi

W wypadku pożaru zagrożone pojemniki chłodzić wodą.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Zapewnić dostateczny dostęp świeżego powietrza.

Postępować jak w przypadku wszystkich środków chemicznych.

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska.

Unikać dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Metody oczyszczania/wchłaniania.

Wyciekły materiał zabezpieczyć materiałami niepalnymi ( np. piasek, ziemia, piasek okrzemkowy, itp.) i usunąć wg wskazań miejscowych przepisów o ochronie środowiska.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Zachować typowe środki ostrożności przy postępowaniu ze środkami chemicznymi.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Trzymać z dala od produktów spożywczych.

Uwagi dotyczące ochrony przed wybuchem i ochrony przeciwpożarowej

Nie jest wymagane żadne szczególne postępowanie.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Przechowywać tylko w opakowaniach odpowiadającym opakowaniom oryginalnym.

Zwracać uwagę na wskazówki umieszczone na etykiecie. Chronić przed nagrzaniem i bezpośrednim nasłonecznianiem.

Chronić przed oziębieniem poniżej 0 o C.

Zwracać uwagę na wskazówki na opakowaniu, dotyczące bezpieczeństwa i sposobu użycia.

Otwarte opakowania dokładnie zamknąć i przechowywać w pozycji stojącej, aby zapobiec przed jakimkolwiek wyciekiem.

Odpowiednie materiały na opakowania

Przechowywać tylko w opakowaniach odpowiadającym opakowaniom oryginalnym.

- Kontrola narażania i środki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy

2-(2-butoksyetoksy)etanol (eter monobutylowy glokolu dietylenowego); nr CAS: 112-34-5 nr indeksowy 603-096-00-8

NDS 98 mg/m³; NDSCh 200 mg/m³ dla 2-butoksyetanolu nr CAS 111-76-2

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on; nr CAS: 26530-20-1

NDS  wartość graniczna w powietrzu na stanowisku pracy - 0,05 mg/m3

Mieszanina  5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izothiazol-3-onu (3:1) ; Nr CAS : 55965- 84-9 nr indeksowy 613-167-00-5

NDS  – wartość graniczna w powietrzu na stanowisku pracy  - 0,2 mg/m3

Normy Dopuszczalnych Stężeń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny

Myć ręce przed każdą przerwą i przed końcem pracy.

Niezwłocznie zdjąć ubrania zabrudzone środkiem.

Trzymać z dala od produktów spożywczych, pokarmu i napoi.

Nie palić podczas pracy, jedzenia i picia.

Ochrona dróg oddechowych

Żadna.

Ochrona rąk

Rękawiczki ochronne gumowe lub z PCV.

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne.

- Właściwości fizykochemiczne

Wygląd

Forma :     płyn

Kolor :       żółty

Zapach :    słaby, charakterystyczny

Ważne dane bezpieczeństwa

Zmiana konsystencji :

Temperatura topnienia :      ( 1013 hPa ) ok. 0 o C

Temperatura wrzenia :        ( 1013 hPa ) > 100 o C

Temperatura zapłonu :                > 100 °C wiskozymetr Brookfielda

Zapalność :                                      produkt nie jest zapalny

Temperatura zapłonu :                    nie dotyczy

Samozapłon :                                   nie jest samozapalny

Niebezpieczeństwo wybuchu :       nie jest wybuchowy.

Ciśnienie oparów :                          ( 50 o C ) nie istnieje

Masa właściwa :                              ( 20 o C )  ok. 1,3 g / cm3

Rozpuszczalność w wodzie :         ( 20 o C )  rozpuszczalny

Poziom pH :                                     (1 g / 1 l H20 20 o C )     6 - 8

Lepkość :                                         Czas wypływu : ( 20 o C )  < 20 sek.  Norma DIN - kubek 4 mm

Informacje dodatkowe

Dane fizyczne są wartościami przybliżonymi i wynikają z zawartych składników, istotnych pod względem bezpieczeństwa.

- Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać

Nie ma żadnych, gdy przestrzega się prawidłowego sposobu użycia.

Substancje, których należy unikać

Nie ma żadnych, gdy przestrzega się prawidłowego sposobu użycia.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Możliwość rozszczepienia się niewielkiej ilości Formaldehydu.

- Informacje toksykologiczne

Toksyczność preparatu

Brak jest danych dotyczących preparatu..

Doświadczenia z praktyki

Ten produkt nie powoduje szkód dla zdrowia, jeżeli będzie się przestrzegać warunków higieny pracy i prawidłowo obchodzić z tym produktem.

Płyn powoduje lekkie podrażnienie skóry, a opary w większej koncentracji prowadzą do podrażnienia oczu i dróg oddechowych.

- Informacje ekologiczne

Informacje o eliminacji ze środowiska

Produkt ulega biologicznemu rozkładowi.

Unikać dostępu produktu do sieci kanalizacyjnej i wysypisk śmieci. Utylizować według obowiązujących miejscowych przepisów o unieszkodliwianiu odpadów.

Klasa zagrożenia wody - druga : niebezpieczny dla wody.

- Postępowanie z odpadami

Zalecenia dotyczące preparatu

Należy utylizować pod rygorem przestrzegania miejscowych przepisów dotyczących unieszkodliwiania odpadów.

Numer kodu : 07 04 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Skażone opakowania opróżnić do końca. Po odpowiednim umyciu mogą zostać poddane recyklingowi.

Numer kodu : 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zanieczyszczone opakowania należy usuwać tak, jak preparat.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2004. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Informacje o transporcie

Produkt nie jest niebezpieczny w międzynarodowym i krajowym transporcie morskim, drogowym, lotniczym i kolejowym.

Przy wyciekach stosować środki wiążące płyny.

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

Xi	drażniący

Nazwy niebezpiecznych składników na etykiecie

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on; nr CAS: 26530-20-1

Mieszanina  5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izothiazol-3-onu (3:1) ; CAS-Nr. : 55965- 84-9

Określenia rodzaju zagrożenia - R

43        Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długoutrzymujące się
           niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

36/38   Działa drażniąco na oczy i skórę

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją - S

2          Chronić  przed  dziećmi

37        Nosić odpowiednie rękawice ochronne

46        W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -  pokaż opakowanie lub etykietę.

27/28    W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć
            zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

29        Nie wprowadzać do kanalizacji

24/25	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Inne wskazówki

Wytyczne biocydu (98/8/EG):

--Oznakowanie każdego materiału reklamowego :

- Biocyd należy stosować bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytać  oznakowanie i informację o produkcie.

Niniejszy opis  obowiązuje również dla produktów, które zgodnie z Wytycznymi o preparatach,(1999/45/EG) względnie Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych

nie podlegają etykietowaniu jako niebezpieczne.

--Oznakowanie pojemnika:

- Koncentrat odkażający rozpuszczalny w wodzie do ochrony murów (10-35 g/kg farba/woda), grupa główna 2, rodzaj produktu 10

-100g zawiera: 9,8 g mocznik, N,N’-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i aldehydem mrówkowym

0,9 g 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on / 0,3 g mieszanki złożonej z 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

Krajowe przepisy

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171).

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz 84 wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrześnie 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199, poz.1948)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 122, poz. 1206).

Klasa zagrożenia wód gruntowych

Klasa :  2

Inne przepisy

Inne zastosowane przepisy

91/155/EWG Dyrektywa komisji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie zdefiniowania wymagań wobec systemu informacji o niebezpiecznych preparatach wdrażająca artykuł 10 Dyrektywy 88/379/EWG

- Inne informacje

Inne informacje

NDS     Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

Zmiany dotyczące bezpieczeństwa

02. Niebezpieczne składniki 15, niebezpieczne składniki podlegające etykietowaniu 15 zwroty S  15. inne wskazówki

Zwroty R dla składnika

22            Działa szkodliwie po połknięciu.

36            Działa drażniąco na oczy

38            Działa drażniąco na skórę

43            Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

50/53       Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długoutrzymujące się niekorzystne
                zmiany w środowisku wodnym.

Data wystawienia: 24.08.2004

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczeni i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.