KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002,

Producent:                                                   Dystrybutor:

Pufas Werk GmbH                                        Pufas Polska  Sp. z o.o

Adres:                                                          Adres:

Im schedetal 1                                              ul. Rzemieślnicza 14

Kraj / Kod pocztowy                                   Kraj / Kod pocztowy

D - 34346 Hann. Münden                             Polska, 62-081 Baranowo

Telefon / telefax                                          Telefon / telefax

Telefon 0 55 41 70 03-01                             Telefon  +48 (061) 81 63 000

Telefax 0 55 41 70 03-50                              Fax       +48 (061) 81 63 050

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa :                   Spray  Pleśniobóczy

Charakterystyka produktu :   Środek Pleśniobójczy

Zawartość aktywnego chloru poniżej 5% (145)

Numer produktu: REN 132

Zastosowanie preparatu

Płynny produkt do renowacji, do usuwania warstw alg, mchu i pleśni z różnych podłoży.

- Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna

Skład preparatu: wodny roztwór podchlorynu sodu, zawierający poniżej 5% aktywnego chloru i środki pomocnicze.

Niebezpieczne składniki

Roztwór podchlorynu sodu, zawierający poniżej 5% aktywnego chloru ;

Nr. WE :               231-668- 3

Nr.CAS :               7681-52-9

Nr indeksowy   017-011-00-1

Udział: 90 - 100 %

Dodatkowe informacje

Wyżej wymieniona klasyfikacja  odwołuje się do roztworu podchlorynu sodowego o zawartości aktywnego chloru większej niż 10% (patrz również Załącznik I do Wytycznych 67/548/EWG, przypis  B).

Wskutek rozcieńczenia wodą powstaje roztwór podchlorynu sodowego o zawartości aktywnego chloru poniżej 5%. Roztwór taki, zgodnie z wyżej wymienionymi Wytycznymi nie podlega oznakowaniu.

Nietknięty pozostaje jednak podlegający oznakowaniu, zgodnie z załącznikiem V.B.5 do RL 1999/45/EG (uwalnianie gazowego chloru).

- Identyfikacja zagrożeń

Uwaga! Nie stosować w połączeniu z innymi produktami, mogą się uwalniać niebezpieczne gazy ( Chlor ).

Przy zetknięciu z kwasami wyzwalają się trujące gazy drażniące oczy, układ oddechowy i skórę. Chronić dostępu przed dziećmi. Używać w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

- Pierwsza pomoc

Uwagi ogólne

Przy wystąpieniu objawów lub podejrzanych symptomów skonsultować się z lekarzem.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i uwag dotyczących sposobu użycia.

W przypadku narażenia drogą oddechową

Przy podrażnieniu dróg oddechowych : wezwać lekarza

W kontakcie ze skórą

Dokładnie umyć wodą i jeszcze raz spłukać.

W kontakcie z oczami

Obficie spłukać wodą

Konsultacja lekarska.

W przypadku spożycia

Pić dużo wody.

Wezwać lekarza.

- Postępowanie w wypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze

W normalnych warunkach niepalny. W razie pożaru zastosować środki dostosowane do warunków otoczenia.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W ogniu, jak również na gorących powierzchniach, mogą uwalniać się trujące i drażniące gazy powstałe podczas rozpadu.

Szczególne środki ochronne w wypadku gaszenia pożaru

Unikać wdychania powstałych gazów.

W razie konieczności używać aparatów tlenowych.

Dodatkowe uwagi

W wypadku pożaru zagrożone pojemniki chłodzić wodą.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Postępować jak w przypadku wszystkich środków chemicznych.

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska.

Unikać dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Metody oczyszczania/wchłaniania.

Zastosować środki wiążące płyny i postępować zgodnie z przepisami utylizacji odpadów.

Dodatkowe uwagi

Chronić przed światłem.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Zachować typowe środki ostrożności przy postępowaniu ze środkami chemicznymi.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Używać w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Uwagi dotyczące ochrony przed wybuchem i ochrony przeciwpożarowej

Nie jest wymagane żadne szczególne postępowanie.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Unikać schłodzenia poniżej 0°C . Nie magazynować na wolnym powietrzu. Przestrzegać wskazówek znajdujących się na etykiecie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przestrzegać informacji o bezpieczeństwie i instrukcji użycia umieszczonych na pojemniku.

Otwarte opakowania dokładnie zamknąć i przechowywać w pozycji stojącej, aby zapobiec przed jakimkolwiek wyciekiem.

Odpowiednie materiały na opakowania

Przechowywać tylko w opakowaniach odpowiadającym opakowaniom oryginalnym.

- Kontrola narażania i środki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy

CHLOR CAS :               7782-50-5

NDS:              		1,5 mg/m³

NDSCh:		9 mg/m³

Normy Dopuszczalnych Stężeń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny

Myć ręce przed każdą przerwą i przed końcem pracy.

Niezwłocznie zdjąć ubrania zabrudzone produktem.

Nosić zamknięte ubranie ochronne.

Trzymać z dala od produktów spożywczych, pokarmu i napoi.

Ochrona dróg oddechowych

Żadna, jednak możliwie unikać wdychania oparów. Używać w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Ochrona rąk

Rękawiczki ochronne gumowe lub z PCV.

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne.

- Właściwości fizykochemiczne

Wygląd

stan skupienia :     płyn

barwa :                   jasno żółty

Zapach :                 słaby, charakterystyczny

Ważne dane bezpieczeństwa

Zmiana konsystencji :

Temperatura topnienia :     ( 1013 hPa ) ok. 0 o C

Temperatura wrzenia :       ( 1013 hPa ) ok. 100 o C

Temperatura zapłonu :                  nie dotyczy

Zapalność :                                     produkt nie jest zapalny

Temperatura zapłonu :                   nie dotyczy

Samozapłon :                                  nie jest samozapalny

Niebezpieczeństwo wybuchu :      nie jest wybuchowy.

Ciśnienie oparów :                         ( 50 o C ) nie istnieje

Masa właściwa :                             ( 20 o C )  ok. 1,1 g / cm3

Rozpuszczalność w wodzie :       ( 20 o C )  rozpuszczalny

Wartość pH :                                  ( 20 o C )  12 - 13

Lepkość :                                        Czas wypływu : ( 20 o C )  ok. 11 sek.  Norma DIN - kubek 4 mm

Kontrola rozpadu rozpuszczalnika :  nie dotyczy

- Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać

Nie ma żadnych, gdy przestrzega się prawidłowego sposobu użycia.

Substancje, których należy unikać

Możliwe reakcje z kwasami, powstawanie CO 2.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Chlor

- Informacje toksykologiczne

Toksyczność preparatu

Brak jest danych dotyczących preparatu..

Doświadczenia z praktyki

Ten produkt nie powoduje szkód dla zdrowia, jeżeli będzie się przestrzegać warunków higieny pracy i prawidłowo obchodzić z tym produktem.

Płyn powoduje lekkie podrażnienie skóry, a opary w większej koncentracji prowadzą do podrażnienia oczu i dróg oddechowych.

- Informacje ekologiczne

Informacje o eliminacji ze środowiska

Nie ma żadnych danych dotyczących postępowania.

Zmiana wartości pH może wpłynąć na żyjące w wodzie istoty żywe.

Unikać dostępu produktu do sieci kanalizacyjnej i wysypisk śmieci.

Klasa zagrożenia wody - druga ( samo klasyfikacja ) : szkodliwy dla wody.

- Postępowanie z odpadami

Zalecenia dotyczące preparatu

Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach.

Należy utylizować pod rygorem przestrzegania miejscowych przepisów dotyczących unieszkodliwiania odpadów.

Numer kodowy : 07 06 01 Wody popłuczne i płyny macierzyste.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Skażone opakowania opróżnić do końca. Po odpowiednim umyciu mogą zostać poddane recyklingowi.

Numer kodowy : 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zanieczyszczone opakowania należy usuwać tak, jak preparat.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2004. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Informacje o transporcie

Produkt nie jest niebezpieczny w międzynarodowym i krajowym transporcie morskim, drogowym, lotniczym i kolejowym.

- Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

Żadnych oznakowań

Określenia rodzaju zagrożenia - R

Żadnych wskazówek

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją - S

2          Chronić  przed  dziećmi

51        Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

37        Nosić odpowiednie rękawice ochronne

26        Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i  zasięgnąć porady
            lekarza

23        Nie wdychać par i aerozoli

29        Nie wprowadzać do kanalizacji.

24/25   Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Szczególne oznakowanie określające preparat

Ostrożnie! Nie używać razem z innymi produktami, ponieważ może uwolnić się niebezpieczny gaz  (chlor).

Inne wskazania

Wytyczne biocydu (98/8/EG):

--Oznakowanie każdego materiału reklamowego :

-Zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed użyciem zawsze przeczytać  oznakowanie i informację o produkcie

Niniejszy opis  obowiązuje również dla produktów, które zgodnie z Wytycznymi o preparatach,(1999/45/EG) względnie Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych podlegają oznakowaniu.

--Oznakowanie pojemnika:

-Wodny środek dezynfekcyjny (50-100 g/m² powierzchni)

-100g zawiera 99,6g roztworu podchlorynu sodu,  5% aktywnego chloru

Krajowe przepisy

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171).

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz 84 wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199, poz.1948)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 122, poz. 1206).

Klasa zagrożenia wód gruntowych

Klasa:   2

Inne zastosowane przepisy

Obowiązek znakowania w myśl przepisów EWG

91/155/EWG Dyrektywa komisji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie zdefiniowania wymagań wobec systemu informacji o niebezpiecznych preparatach wdrażająca artykuł 10 Dyrektywy 88/379/EWG

Numer UBA  1509 0017 - zawiera poniżej 5% wybielacza na bazie chloruau

GISBAU - kod produktu  środek do czyszczenia i konserwacji: GS90

- Inne informacje

Inne informacje

NDS     Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

Rozdział 15: UBA = Umweltbundesamt = Urząd Federalny Ochrony Środowiska

Zmiany dotyczące bezpieczeństwa

15. Zwroty S ·

15. Dalsze informacje

Data wystawienia: 09.09.2004

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczeni i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.