# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

- Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa.

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA SILACRYL Uszczelniająca masa akrylowa

Zastosowanie: w budownictwie do uszczelniania pęknięć, rys i szczelin

Producent: Den Brawen Sealants bv P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, , Denariusstraat 11

Dystrybutor: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna
39-102 Lubzina 34A

tel./014/6811111, fax /014/6822222

Telefon w nagłych przypadkach: +48 (0) 61 89 61 750

2. Skład i informacja o składnikach.

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r , na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz ogólnej wiedzy o substancjach.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych w świetle ustawy

3. Identyfikacja zagrożeń

Potencjalne skutki zdrowotne: nieznane

4. Pierwsza pomoc

Oczy:	W przypadku kontaktu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. Odchylić powieki i dokładnie przepłukać przestrzeń pod nimi. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywało należy zwrócić się o pomoc lekarską

Usta(spożycie):	Kilkakrotnie przepłukać usta wodą. Skonsultować z lekarzem, pokazując mu niniejszą kartę

Płuca(wdychanie):	Świeże powietrze i odpoczynek. Jeżeli symptomy powtarzają się należy zwrócić się o pomoc lekarską

Skóra:	Przed umyciem wodą i detergentem należy całkowicie usunąć substancję suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Jeżeli symptomy powtarzają się należy zwrócić się o pomoc lekarską

Ubranie:	Usunąć skażone ubranie.

5.   Postępowanie  w  przypadku  pożaru

| Środki gaśnicze: |  | CO2, proszki gaśnicze, piany, przy większym pożarze także strumień rozproszonej wody. |
| --- | --- | --- |
| Niewłaściwe środki gaśnicze: |  | Silny strumień wody |
| Szczególne procedury gaśnicze: |  | Chronić drogi oddechowe za pomocą aparatów z niezależnym dopływem powietrza. |
| 6. | Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska |  |
| #### Zalecenia ekologiczne: |  | Należy chronić przed dostaniem się do kanalizacji i ciągów wodnych |
| #### Metody usuwania: |  | Wytrzeć, zgarnąć lub wchłonąć w materiał obojętny i usunąć do odpowiedniego pojemnika |
| Zalecenia ochrony indywidualnej: |  | Należy używać sprzętu ochronnego, tak jak zostało to opisane w „ochrona oczu i skóry” w pkt. 8 |

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

| # Obchodzenie się z substancją: | Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas nakładania i utwardzania wydziela się niewielka ilość kwasu octowego. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie połykać |
| --- | --- |
| ###### Magazynowanie | Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5 do +250C. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz innymi źródłami ciepła |

8. Kontrola narażenia/środki kontroli indywidualnej

| Limit narażenia przy pracy z substancją | Nie dotyczy |
| --- | --- |
| #### Ochrona dróg oddechowych | Unikać wdychania oparów. Zapewnić dobrą wentylację. |
| Ochrona oczu i skóry: | Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać okularów ochronnych |
| Higiena przemysłowa: | Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Myć ręce po zakończeniu pracy i na okres przerw. Nie trzeć oczu brudnymi rękami. |

9. Właściwości  fizykochemiczne

| Postać fizyczna, barwa, zapach | pasta, kolor różny, zapach słaby |
| --- | --- |
| Gęstość(woda=1) | 1,68 g/ml |
| PH(woda=1) | 7 - 9 |
| Temperatura wrzenia (woda=1000C) | 100 |
| Temperatura zamarzania (woda=00C) | 0 |
| Temperatura zapłonu: | nie dotyczy |
| Temperatura samozapłonu: | nie dotyczy |
| Mieszalność z wodą: Rozpuszcz. organicznymi | tak nieznane |
| Zawartość lotnych związków organicznych, % | 1,43 |

10. Stabilność i reaktywność

| Materiały, których należy unikać: | nieznane |
| --- | --- |
| Niebezpieczne produkty rozkładu: | HCL, CO, CO2, CaO |
| Warunki, których należy unikać: | nieznane |

11.   Informacje  toksykologiczne

Dane na temat produktu:

LD50 (ostre doustne),  mg/kg	: nieznane

LC50 (ostre skórne), mg/kg  	:nieznane

LC5O (ostre inhalacyjne),mg/l	:nieznane

12.   Informacje ekologiczne

Należy unikać przeniknięcia nieutwardzonego produktu do otoczenia.

Rozkład:			nieznany

Ekotoksyczność:		nieznana

WGK:				1

13.   Postępowanie z odpadami

Odpady usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi

14.   Informacje  o  transporcie

Transport RID/ADR: nie dotyczy

#### ONZ(UN): nie dotyczy

15. Informacje  dotyczące  uregulowań  prawnych

Obowiązujące przepisy: Niniejszy produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny na podstawie  Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data wydania karty: 18.12.2002

Data aktualizacji: 2004-09-19

Opracował: M. Kurczyk-Wlazło