# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA UNI-BRUK

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU

Zastosowanie: Preparat stosowany jest do impregnowania nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i betonu wokół domów, miejsc użyteczności publicznej – sklepów, stacji benzynowych itp. Ułatwia usuwanie plam olejów i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów, porostów i chwastów.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Kopolimery akrylowe w rozpuszczalnikach

Niebezpieczne substancje:

| Nazwa substancji | Indeks nr | WE nr | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 75 | R10 R66 R67 |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 8 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| Toluen | 601-021-00-3 | 203-625-9 | 108-88-3 | 8 | F;R11¦ Xn;R20 |
| Metakrylan metylu | 607-035-00-6 | 201-297-1 | 80-62-6 | 5 | F;R11¦Xi;R36/37/38-43 |
| Akrylan izobutylu | 607-115-00-0 | 203-417-8 | 106-63-8 | 4 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38-43 |

3. Identyfikacja zagrożeń

3.1. Zagrożenie pożarowe

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

#### F – Produkt wysoce łatwo palny

R11 -Produkt wysoce łatwo palny

#### Xi Produkt drażniący

R36/37 –Działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: poszkodowanego należy wynieść na świeże powietrze, jeśli poprawa nie będzie natychmiastowa – wezwać lekarza

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, posmarować kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; w przypadku utrzymującego się bólu lub zaczerwienienia skontaktować się z lekarzem

- w przypadku połknięcia: jeśli nastąpi zanieczyszczenie ust, przepłukać je dokładnie wodą; w razie połknięcia – nie powodować wymiotów - wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia ognia należy stosować: piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze - nie stosować: strumieni wody, mgły wodnej

Uwaga: Kontenery i zbiorniki można chłodzić z bezpiecznej odległości mgłą wodną i jeśli jest to możliwe odstawić z niebezpiecznego terenu

Wyposażenie ochronne: nałożyć aparaty umożliwiające oddychanie i odzież ochronną.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.

- Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. Duże rozlewy powinny być przykryte pianą, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu.

- Zabezpieczyć spusty kanalizacyjne przed rozlewem, nie spłukiwać do kanalizacji.

- Jeżeli rozlew nastąpi w pomieszczeniu zamkniętym – zapewnić dobrą wentylację, sprawdzić przed wejściem, czy atmosfera nadaje się do oddychania.

- W przypadku rozlewu na powierzchni wody zapobiec rozprzestrzeniani się produktu stosując odpowiednie bariery wodne, zebrać produkt z powierzchni wody, zabezpieczyć obszary objęte ochroną środowiska oraz zabezpieczyć źródła poboru wody. W przypadku wystąpienia rozlewu należy powiadomić odpowiednie władze

- Niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe. Zwrócić uwagą na temp. zapłonu, jeżeli rozważane jest niszczenie produktu przez spalenie

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację. Unikać narażenia wydzielającymi się oparami. Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła, przechowywać w temperaturze od +5ºC  do + 25ºC. W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od środków spożywczych.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic odpornych na działanie chemikaliów, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par lub gdy przewiduje się działanie we mgle należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Drogi narażenia: skóra, oczy, połknięcie, wdychanie

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe): pieczenie, podrażnienie

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oczy – chwilowe pieczenie, zaczerwienienie; skóra- powoduje podrażnienia; układ oddechowy- podrażnienie dróg oddechowych, może powodować nudności, zawroty głowy, bóle głowy i ospałość

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

|  | ## NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Metakrylan metylu | 50 | 400 | - |

Metody oznaczania:

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-68/Z-04051 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu

PN-92/Z-04113.09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie metakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: słomkowy

- zapach: rozpuszczalników organicznych

- temperatura destylacji, ºC:

- temperatura zapłonu, , ºC:   ok. 21

- temperatura samozapłonu, ºC:

- granice wybuchowości:

dolna:

górna:

-	 gęstość, g/cm3, w 20, ºC: 0,900.02	      PN-C-81551:1982

- prężność par w 20 ºC:

-     lepkość 4, s, w 20 ºC: 10-13    PN-C-81701:1997 met.A

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

11. Informacje toksykologiczne

Pojedyncze kontakty produktu ze skórą nie działają toksycznie, jednak po dłuższym kontakcie ze skórą mogą wystąpić zaczerwienienia i podrażnienia skóry.  Przy dużym stężeniu oparów działa narkotycznie przez co osoba narażona staje się słaba i śpiąca.

12. Informacje ekologiczne

Rozlewy mogą penetrować w ziemię powodując zanieczyszczenie wody gruntowej.

Rozlewy mogą tworzyć cienki film na powierzchni wody powodując fizyczne uszkodzenia dla organizmów, zmniejsza się także transfer tlenu do wody.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie: 3

Grupa pakowania III

Nalepka ostrzegawcza: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Nazwa przewozowa materiału: Żywica w roztworze

Numer rozpoznawczy materiału: 1866

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: octan butylu, ksylen, toluen

Znak i napis F Produkt wysoce łatwo palny

Znak i napis Xi Produkt drażniący

Określenie rodzaju zagrożeń:

R36/37 –Działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 -   Chronić przed dziećmi

S16 -  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S24/25 -  Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

S46 -  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie

i etykietę

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2004-07-14

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło