# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja  przedsiębiorstwa.
Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna
39-102 Lubzina 34A

tel./014/6811111, fax /014/6822222

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA NA DACH Farba poliwinylowa  na dachy

Zastosowanie: Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych, betonu, drewna oraz materiałów drewnopochodnych

2. Skład i informacja o składnikach.

Skład: Farba jest dwufazową mieszaniną substancji błonotwórczej- kopolimeru chlorku winylu z eterem winylowoizobutylowym, pigmentów barwnych, wypełniaczy, rozpuszczalników organicznych oraz dodatków uszlachetniających

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | %m/m | Numer CAS | Numer INDEKSOWY | ### Numer WE | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ksylen (mieszanina izomerów) | 45-50 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | R10¦ Xn; R20/21 Xi;R38 |
| Octan butylu | 1,5-2 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | R10-66-67 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xi – Produkt drażniący

R36 /37 / 38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Xn – Produkt szkodliwy

R 48/20/22- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia.

Zagrożenie pożarowe:

R 10- Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego patrz pkt 15

Osoba malująca może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład wyrobu, poprzez:
-  oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i wysychania powłoki,
-  oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą 
   natryskową.

Osoby uczulone, u których wystąpiły już objawy podrażnień skóry lub egzema, powinny unikać bezpośredniego kontaktu z wyrobem.

Emitowane opary działają depresyjnie na układ nerwowy, a także drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego.

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, ponieważ są cięższe od powietrza, gromadzą  się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń.

Wykonywanie wymalowań na powierzchniach dachu tylko w temperaturach do 250C – wyższe

temperatury niosą możliwość znacznej emisji substancji niebezpiecznych wyrobu, a tym

samym możliwość narażenia osoby malującej.

4. Pierwsza pomoc

W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów

powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki

zaopatrzonej  w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy. W

stanach zagrożenia życia postępować dla resuscytacji krążeniowo-oddechowej : A (air) –

powietrze : przywrócenie drożności dróg oddechowych i swobodny dopływ powietrza do

płuc: B (breathing) – oddychanie prowadzenie sztucznego oddychania  metodą usta-usta;

C(circulation) – krążenie, prowadzenie zewnętrznego masażu serca.

4.1. Narażenie przy wdychaniu .

- Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić odzież, ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewniając spokój

- W depresji oddechowej zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością  15 – 20 / minutę, metodą usta – usta, usta – nos lub za pomocą urządzeń  mechanicznych, usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, unieść brodę, odchylić głowę maksymalnie do tyłu i wtłaczać powietrze aż do uniesienia się klatki piersiowej. Powtarzać wentylację zgodnie z naturalnym rytmem oddychania.

- Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.

- W każdym przypadku wezwać lekarza.

4.2. Narażenie przez kontakt ze skórą:

Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody (z mydłem- jeżeli nie zauważa się

podrażnień czy zaczerwień) nie stosować chemicznych środków zobojętniających. W

przypadku wystąpienia podrażnień skóry – wskazana jest konsultacja dermatologa.

4.3.Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez

około 10 minut. Nie stosować żadnych środków zobojętniających. Poszkodowany powinien

być zadbany przez okulistę w ciągu 2 godzin od chwili wypadku.

4.4. Narażenie przez spożycie:

Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut ) poszkodowany powinien sam wywołać

wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w każdym przypadku około 150 ml

płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny

postępować jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzględnie pod opieką lekarza

przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć.

UWAGA : Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na pogotowie.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Stosować środki dla grupy „B” pożarowej:

Antykatalityczne – proszki gaśnicze, BCF, halony

Tłumiące i chłodząco – tłumiące : CO2, piany gaśnicze

Woda – prądy rozproszone dla schłodzenia ogniska pożarowego i otoczenia.

5.2.Szczególne zagrożenia:

Możliwość narażenia na toksyczne produkty rozkładu substancji wyrobu(chlorowodór, tlenek węgla, dioksyny), groźba wybuchu pojemników.

5.3 Szczególne sposoby zwalczania pożaru:

Stosować sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B”

5.4 Ochrona strażaków

Stosować specjalistyczną odzież ochronną z jednoczesną ochroną dróg oddechowych.

6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

6.1. Środki ostrożności:

Bezwzględnie usunąć źródła zapłonu, zakaz używanie otwartego ognia.

6.2. Ograniczenie wycieku

Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnianie uszkodzonych zbiorników do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

6.3. Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać piaskiem lub niepalnym materiałem chłonnym. Całość zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji przez spalanie.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

7.1. Posługiwanie się .

Posługiwanie się wyrobem winno odbywać się przy zastosowaniu odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej z bezpośrednią ochroną dróg oddechowych np. maski przemysłowej z pochłaniaczem do oparów (par) organicznych, a także ochroną oczu. Należy stosować rotację pracowników narażonych na długotrwałe narażenie.  W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację o skuteczności do 10 wymian na godzinę z wykorzystaniem urządzeń  w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Skuteczność kontrolować pomiarami stężeń substancji w powietrzu. Pracownikom zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych, dla utrzymania higieny osobistej.

7.2. Magazynowanie

Wyrób przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Podłogi powinny być z wykładziny elektroprzewodzącej.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Rozwiązania techniczne :

Wentylacja naturalna (Infiltracja, Aeracja)

Wentylacja mechaniczna – ogólna, miejscowa, lokalizująca w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Granice narażenia :

Najwyższe  dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Nazwa składnika | NDS mg/m3 | NDSCh mg/m3 | NDSP mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Ksylen (miesz.izomer.) | 100 | 350 | - |

#### Ochrony osobiste

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski  z wkładem (pochłaniaczem) par organicznych np. typ M  - 3M (dawne M11) zgodnie z PN-EN 371.1996.

Ręce  - rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodnie z PN-EN 166:1998.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998

Skóra i ciało – odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się , obuwie olejoodporne.

Inne informacje

Ściśle przestrzegać zaleceń związanych ze stosowaniem wyrobu, a zawartych w Kartach Informacji Technicznej Wyrobu”,  a także temperatury stosowania wyrobu (szczególnie przy malowaniu powierzchni dachów).

9. Właściwości fizykochemiczne.

Stan fizyczny : ciecz

Barwa : różne kolory

Zapach : charakterystyczny (od stosowanych rozpuszczalników)

Gęstość : g/cm3, najwyżej 1,4

Zawartość rozpuszczalników organicznych : %(M/M) – 56

Rozpuszczalność w : węglowodorach aromatycznych, estrach.

Temperatura zapłonu: (co najmniej) 260C

Granice wybuchowości w powietrzu: ksylen–dolna 1,0% obj., górna 7,6% obj.

octan butylu – dolna 1,2% obj., górna 7,5% obj.

Czas wypływu mierzony kubkiem  Forda Nr 4  : 60 – 100s

(Lepkość w 20oC)

10. Stabilność i reaktywność.

Warunki których należy unikać:

Wyrób należy przechowywać w temperaturze do 250C, chronić przed przegrzaniem, może niebezpiecznie reagować z silnymi utleniaczami, z kwasami może wydzielać chlorowodór.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Tlenek węgla, chlorowodór, kwas octowy.

11. Informacje toksykologiczne.

Działania toksyczne, szkodliwe :

Rozpuszczalniki zawarte w wyrobie to substancje drażniące o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, oddziałujące na obwodowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia ostrego.

Narażenie na pary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, 
oczu. W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, mdłości, wymioty, arytmię serca, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności i śmierć.

Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym.

Objawy zatrucia przewlekłego

Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

UWAGA

NALEŻY PAMIĘTAĆ O ADDYTYWNYM I SYNERGICZNYM ODDZIAŁYWANIU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WYROBU Z ZAŻYŁYMI NIEKTÓRYMI LEKAMI, A NAJCZĘŚCIEJ Z ALKOHOLEM LUB DYMEM TYTONIOWYM.

Dane toksykologiczne:

#### Dla składnia - Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  = 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  = 22100 mg/m3/4 godz,

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność ostra LC60		Ksylen				Octan butylu

Dla ryb – gubiki (Lehistes

reticullatus) / cierniki			10mg/l (24h)			-

dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)			150mg/l			205 mg / l

dla roślin wodnych – glony

(Chlorella)				-				44 mg / l

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje transportowe

Nazwa przewozowa: FARBA

klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy materiału ONZ (UN): 1263

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać następujące napisy;

Xn – Produkt szkodliwy

zawiera : ksylen, octan butylu.

R 10- Produkt łatwo palny

R36 /37 / 38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 48/20/22- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia.

S 2- Chronić przed dziećmi

S 24 / 25- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Informacje uzupełniające.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Technologicznym Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna- tel. /014/6811111 w.141, 142

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i ŚNIEŻKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie  środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą.

Materiały źródłowe (literatura) :

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2004-06-16

Opracował:

Specjalista ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło