# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

#### Nazwa i adres Firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa:  SUPERMAL emalia olejno-ftalowa

Zastosowanie: Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- Skład i informacja o składnikach

Skład: Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej z dodatkiem środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 40 | Xn; R10-65-66 ( ma zastosowanie nota P) |

3. Identyfikacja zagrożeń

R10 – Produkt łatwo palny.

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Xn – Produkt szkodliwy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenia spojówek, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: Tlen

Odtrutki: nie są znane

Leczenie: postępowanie objawowe.

4.1. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: Postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: Zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min

4.2. Zatrucie drogą pokarmową: nie prowokować wymiotów. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze 5-350C.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych

inne wyposażenie: -

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r Dz.U. nr 217 poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna lakowa | 300 | 900 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej

i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy

metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

- Właściwości fizykochemiczne:

  - Postać fizyczna, barwa, zapach

Wzór chemiczny					:mieszanina różnych związków

Stan skupienia					:ciekły

Barwa						:zależnie od koloru emalii

Zapach						:benzyny lakierniczej

9.2. Temperatura wrzenia, °C			:ok.162

9.3. Rozpuszczalność w wodzie			:nie rozpuszczalna

- w innych rozpuszczalnikach		:rozpuszczalniki organiczne

9.4. Lepkość mierzona kubkiem

wypływowym ø4, s				:80-140

9.5. Gęstość, g/cm3				:1,1-1,3(1,5dla podkładowej)

9.6. Zawartość substancji lotnych,

%masowy, najwyżej			:40

9.7. Temperatura zapłonu °C			:ok. 40

9.8. Temperatura samozapłonu °C		: -

9.9. Granice wybuchowości

- dolna , % obj.			: 1,3

- górna , % obj.			: 8,6

9.10. Właściwości korozyjne			: nie powoduje

9.11. Stężenie wybuchowe	: pary mogą tworzyć w powietrzu     mieszaniny wybuchowe

9.12. Gęstość par względem powietrza 		: ca 3,3 dla benzyny (powietrze=1)

- Stabilność i reaktywność

Substancja stabilna w warunkach normalnych, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła

Niebezpieczne produkty rozkładu: dwutlenek węgla, tlenek węgla

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji

11.Informacje toksykologiczne:

Podrażnienia: Na oczy i skórę : działanie drażniące

Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Drogi wchłaniania: w postaci pary-przez drogi oddechowe w postaci cieczy-przez skórę i z przewodu pokarmowego

Ostra toksyczność: Doustnie	LD50 		szczur>15 g/kg

Ostra toksyczność: Skóra		LD50		szczur>3 g/kg

Ostra toksyczność: Inhalacyjnie	LC50		szczur>6,1 mg/l/4h

- Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

- Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie

RID/ADR: FARBA

klasa 3, kod klasyfikacyjny F1

Numer rozpoznawczy: 30

Numer UN 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania: III

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oaz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać:

Znak i napis: Xn - Produkt szkodliwy

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

R10 – Produkt łatwo palny

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty (wydanie 6) 2004-08-27

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło